附件：

武进区内河港口环境综合治理措施要求

一、码头前沿设施

1．码头水工结构：迎河面设置防撞设施（橡胶护舷或轮胎），前沿须设置规范的系缆设施、连续的护轮坎或防洪墙（遇系船柱等设施应环绕设置）。护轮坎或防洪墙顶标高须满足防洪要求，且三面应涂刷条宽15～20厘米黄黑相间的警示标志。

2．码头前沿土地硬化：码头（作业区）前沿5米范围的作业区采用混凝土进行硬化，禁止该范围内堆放物料、工具、建设管理用房等无关构筑物。

3．船舶污染物接收设施：设置“四桶一牌”。在码头前沿明显处设置污染物回收告知牌，并至少设置4个污染物回收桶，其中生活垃圾回收桶2个（分为可回收和不可回收），含油污水回收桶1个，生活污水接收桶一个。桶身应有统一明确的分类标志，桶口应设置盖板。港区应设置临时集中储存设施，经处理后接入市政污水管网（生活污水）或签约专业第三方处理（含油污水等）。

4．港作机械及标识：起重机械经检验合格并办理使用登记，配备持证作业人员。起重机械外观颜色漆为橘红色，吊机基座四周应涂刷条宽15～20厘米黄黑相间的警示标志。并在明显处安装吊机安全操作规程牌。叉车、装载机等港内作业车辆应保持整洁，悬挂场内车辆标识。输送带等设备线路应全部穿管敷设，严禁线路私拉乱接，作业完毕须清理保持外观整洁。

5．岸电系统：在码头前沿安装安全规范的岸电设施，港区内船舶停泊或港作船舶作业时应优先使用岸电。

6．消防和救生设施：码头前沿须配备必要的消防和救生等安全设施，并标明相关取用说明。

二、场地及道路

1．地面硬化：堆场及道路须进行硬化，保持结构和面层完好；堆场和道路等各功能区应明确划分界限。

2．排水沟设置：码头及堆场四周、沿防风抑尘网根部应设置排水沟，排水沟深度应不低于30厘米，排水沟应用盖板覆盖。

3．冲洗（喷淋）设施设置：堆场进出口处应设置车辆冲洗设施，对车辆至少车架和车轮进行清洗；在装卸处配备移动式喷淋喷雾设施，冲洗（喷淋）水应接入沉淀池，处理后循环利用或排入市政管网。

4．货种标示牌设置：不同品种堆料分堆存放，在明显位置设置货种标示牌，标明货种名称、存量等。

三、防风抑尘设施

1．围墙和防风抑尘网设置：码头堆存煤炭、矿石及水泥、石灰等易起尘物料的应建设封闭或半封闭的料库；不具备条件的码头堆场四周应综合采用设置围墙、围挡、防风抑尘网、建设防护林、喷淋、苫盖等措施。防风抑尘网高度宜取堆垛高度的1.1～1.5倍，且高出堆垛部分不应小于1米，开孔率宜取30%～40%。

2．洒水抑尘系统设置：大型码头堆场应配置固定式喷枪洒水抑尘系统，小型堆场可采用移动式洒水设施或高杆喷雾抑尘设施。喷枪的布置方式和数量应根据堆场面积、堆垛高度等进行设置，确保抑尘效果全覆盖。

3．喷洒作业要求：喷枪喷洒频率夏秋季每天至少洒水3～4次，冬春季每天至少洒水2～3次，使堆料表面保持湿润不起尘。

四、装卸、运输防尘措施

1．装卸设施防尘要求：码头装卸和输送应采用除尘抑尘的设备，控制和减少粉尘对周边环境的污染。采用固定起重机装卸的码头应在导料口、落料口等部位设置喷淋装置；采用门式起重机装卸的码头应在落料处设挡板及喷淋装置。无法喷淋的物料应设置除尘装置。

2．输送设施与车辆要求：码头前沿、码头与堆场之间的输送带应设置密封罩。运输车辆宜采用封闭式车型或对车厢进行全覆盖。

五、污水处理设施

1．沉淀池的设置：设置混凝土结构的三级沉淀池，容量需满足初期雨水量及喷淋、冲洗车辆的排水要求。

2．中水回收利用：场地冲洗水及雨水经排水沟接入沉淀池，初步处理后可作为生产或喷淋用水循环使用，多余的污水在满足市政污水处理系统相应要求后排入市政管网。

3．码头内生活污水处理：码头内产生的生活污水应纳入市政生活污水管网，或就近接入农村生活污水设施，严禁直排河道。

六、管理要求

1．制度建设：建立码头环境管理制度及责任追究制度，确保各项码头环保措施落实到位。明确各工段具体责任人，制定港口环保设施操作规范，指定专人管理维护，建立环保设施运行管理台帐。

2．应急要求：制定防治大气和水污染的应急处置预案，设置专职或兼职的应急人员，定期开展应急培训和应急演练等工作。配备必要的围油栏、吸油毡等应急器材。

3．绿化美化：应在码头内适宜种植绿化的地方进行绿化种植，并做好绿化养护与管理。