附件3

钢铁企业煤气安全专项治理自查表

填表单位：                                           填表时间：  年  月  日

| 方面 | 序号 | 主要内容 | 自查结果 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 安全 管理 | 1 | 新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格，擅自投入运行。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 2 | 煤气设备设施的改造和施工，由不具备相应资质的设计单位和施工单位进行；新型煤气设备或附属装置未经安全条件论证。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 3 | 未执行江苏省地方标准《冶金企业煤气防护站建设规范》，生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），没有配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未按要求每年组织开展至少一次煤气事故应急演练。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 4 | 从事煤气生产、储存、使用、维护、检维修人员未依法持《中华人民共和国特种作业操作证》上岗。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 5 | 煤气柜构成重大危险源的未建档、备案；未进行安全评价；未制定重大危险源应急救援预案并按有关规定进行备案管理。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 6 | 煤气放散塔高度不符合安全标准要求，放散时未按有关规定进行点火放散。 | □合格 □不合格 |  |
| 煤气 设备 设施 | 1 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；柜顶未设置防雷装置及接闪器设置位置不符合标准规范要求；煤气柜底板、侧板因变形、腐蚀造成煤气泄漏。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 2 | 煤气区域未按照标准规定的爆炸性危险环境区域划分采用符合要求的防爆电气设施。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 3 | 生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 4 | 煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的隔断装置；煤气进入车间前的管道，未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 5 | 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置不符合标准规范要求。 | □合格 □不合格 |  |
| 煤气 作业 | 1 | 煤气点火作业程序不符合标准要求。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 2 | 涉及煤气的有限空间作业，程序、氧含量、一氧化碳浓度等不符合标准要求。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 3 | 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施，未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 4 | 带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险作业，在雷雨天进行；作业时没有煤气防护站人员在场监护；操作人员未佩戴呼吸器或通风式防毒面具。 | □合格 □不合格 |  |
|  | 5 | 进入煤气区域未佩戴便携式煤气报警器，未两人同行。 | □合格 □不合格 |  |

煤气设备重点是生产煤气的炼铁高炉、炼钢转炉、炼焦炉，煤气回收、净化、储存（煤气柜）、输配系统，以及使用煤气作为工业燃料的烧结机、回转窑、竖炉、轧钢加热炉、退火炉等炉窑和钢（铁）水罐、中间罐烘烤器等各类煤气燃烧装置。