总 则

- 为加强武进区地下管线管理，规范地下管线规划建设行为，保障地下管线安全运行，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）、《江苏省城乡规划条例》、《常州市市区地下管线规划管理办法》（常政规【2013】7号）等相关法律法规，结合本区实际，制定本办法。

- 武进区范围内地下管线的规划管理、信息和档案管理、安全和维护管理等相关活动，适用本办法。

- 本办法所称的地下管线，是指建设于地下的供水、排水、燃气、热力、电力、信息（含通信、广播电视、公共监控、交通信号等）、照明以及占用地下空间的各类管线及相关附属设施。

- 区自然资源和规划行政主管部门是地下管线规划管理工作的行政主管部门；发改、经信、公安、住建、交通运输、水利、城管、环保、应急管理、市场监督等行政主管部门，在各自的职责范围内做好地下管线规划管理的相关工作。

- 地下管线规划管理应当遵循统一规划、协调建设、统筹发展、资源共享、保障安全的原则。

- 鼓励地下管线开发、利用和保护的技术研究和创新，提倡采用新技术、新材料、新工艺对地下管线进行标示、定位、探测、建设和管理。

- 鼓励采用综合管廊等方式规划建设地下管线，提高地下空间利用效率。

- 任何单位和个人不得非法损毁、侵占、破坏地下管线。

- 规划管理

- 地下管线行业管理部门应当依据城市总体规划、区土地利用规划以及国土空间规划等上位规划，会同区自然资源和规划行政主管部门组织编制地下管线专项规划，按规定程序报批后实施。

地下管线行业管理部门或地下管线产权单位应当根据专项规划及行业发展需求，按照统一规划、综合开发、配套建设的原则，制定年度建设计划，每年年底前报送区发改行政主管部门、区行政审批主管部门及区自然资源和规划行政主管部门。年度建设计划应当与道路规划建设相协调，确因特殊情况需要调整的，应当及时报送区上述相关部门。

- 区发改部门和区行政审批主管部门应该根据年度计划以及区自然资源和规划行政主管部门审批的管线工程方案进行项目立项。

- 涉及地下管线的建设工程应当符合规划要求和有关技术规范，并应当遵循下列原则：

- 地下管线的走向宜平行于规划道路中心线，并与其他地下工程相协调并保障其安全，避免交叉和互相干扰，横穿道路的管线宜与道路中心线垂直；

- 地下管线的埋设深度应根据道路结构、控制点标高、管线技术要求以及与其他管线交叉的相对位置等因素确定；

- 地下管线与建筑物、构筑物及各类管线等的间距，应按照国家有关技术标准执行；

- 地下管线产生交叉矛盾时，原则上新建管线避让已建管线，临时性管线避让永久性管线，分支管线避让主干管线，小管径管线避让大管径管线，压力流管线避让重力流管线，可弯曲管线避让不宜弯曲管线，技术要求低的管线避让技术要求高的管线，柔性结构管线避让刚性结构管线；

- 高压且易燃、易爆的地下管线应尽可能避开人口密集区，按照相关安全规定留足间距及控制埋深，并设置醒目标志；

- 应当遵循的其他原则。

- 在道路红线内敷设地下管线的，其管线布置应当遵循下列原则：

- 在具备条件的情况下，各类管线的井位宜布置在对交通影响较小的位置；

- 在道路中心线以东、以南，宜安排供水、污水、电力等管线，在道路中心线以西、以北，宜安排雨水、燃气、信息等管线；

- 供水、燃气、信息等管线宜布置在人行道或非机动车道下，电力、热力、照明、小口径的配水配气等管线宜布置在人行道下，机动车道下除污水、雨水管外，不宜布置其他管线；

- 规划道路红线宽度36米以上的，各类管线宜双侧布置；

- 应当遵循的其他原则。

- 居住、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、公用设施等项目用地范围内的地下管线，其布置应当遵循下列原则：

- 地下管线的主干管宜沿内部主干路敷设，其布置方式应符合相关专业规范的要求；

- 与市政道路、公路管线的接口位置应明确，管径、标高等符合接管要求；

- 建筑物周边的地下管线离建筑边线由近至远顺序，宜分别布置污水、雨水、燃气、供水、信息、电力等；

- 应当遵循的其他原则。

- 在控制性详细规划中，地下管线部分应当主要包括以下规划内容：

- 依据总体规划和相关专项规划，落实各类公用设施的建设内容和设计标准，明确地下管线设置要求；

- 地下管线干管的位置、走向和规格。

在制定控制性详细规划、出具建设用地规划条件时，应当明确地块内部管线与市政道路、公路管线的接口，以及为了地块开发必须同步配套的周边市政工程建设项目。

- 建设工程设计方案中，地下管线部分还应当明确以下规划内容：

- 确定雨水、污水等重力管线的控制点标高；

- 确定各类公用设施的位置、建设规划与用地规模；

- 确定道路地下管线横断面布置；

- 根据地块与道路的实施时序提出管线近远期实施方案，并做好支管预留工作；

- 应当确定的其他内容。

居住、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、公用设施等项目的建设工程设计方案，还应当包含以下地下管线综合设计的内容：

- 各类地下管线的位置、走向和规格（含建筑物周边支管）；

- 支路以及建筑物周边地下管线的管位布置；

- 与建筑物主要地下管线进出口的接口布置；

- 应当具备的其他内容。

- 地下管线规划应当依法委托具有相应资质的设计单位进行编制，其电子成果应当符合相关电子数据技术标准。

地下管线规划编制完成后应当依法报送审批，未经批准的，不得作为规划管理和建设的依据。

- 地下管线工程应当依法办理规划许可手续。

与道路或地块同步建设的地下管线，可以与道路或地块工程一并向区自然资源和规划行政主管部门申请办理规划许可证。

- 建设单位申请建设工程规划许可证前，应当获取该地段地下管线现状资料；地下管线资料不明的，建设单位应当组织探测，负责查明并形成测绘资料。

- 地下管线工程开工前，建设单位应当依法向区自然资源和规划行政主管部门申请验线，未经验线的，不得开工。

- 在施工中发现有地下管线资料未标注的管线，管线建设单位应及时报告区自然资源和规划行政主管部门，查明管线性质、权属，由权属单位补建档案资料。

- 地下管线工程覆土前，建设单位应当依法委托具有相应资质的测绘单位，按照地下管线探测技术规程进行竣工测量，形成准确、完整的测量数据文件、管线工程测量图等竣工测绘成果，并向区自然资源和规划行政主管部门申请规划核实。未经规划核实或者经核实不符合规划许可内容的，建设单位不得组织竣工验收。

地下管线工程完成竣工验收之日起六个月内，建设单位应向区自然资源和规划行政主管部门报送下列竣工资料：

- 地下管线工程项目竣工验收文件和竣工图；

- 地下管线竣工测绘成果；

- 其他应当归档的电子文件、工程照片、录像等文件资料。

- 地下管线不得擅自迁移、变更或者废弃，确需迁移、变更或者废弃的，应当依法办理相关手续，并按规定将相关数据资料报送区自然资源和规划行政主管部门。

地下管线因抢修后发生管位变化或管线拆除、迁移的，管线建设单位应当在工程完工后一个月内按规定将相关数据资料报送区自然资源和规划行政主管部门。

- 信息和档案管理

- 区自然资源和规划行政主管部门负责管线普查牵头和统筹协调工作，督促全区各专业管线权属单位及时、准确、完整提供管线标准普查数据和隐患信息，构建全区地下管线动态普查更新机制。原则上城区地下管线普查每五年动态更新一次；尚未完成管线普查工作的乡镇人民政府，要认真履行职责，在保证质量的基础上切实加快工作推进。

- 区自然资源和规划行政主管部门负责建立地下管线信息管理系统平台，地下管线信息资源应当实行共建共享。

- 地下管线工程竣工后，其测绘成果应符合地下管线信息入库标准和要求，及时纳入地下管线信息系统。系统维护和管理单位应做好信息接受、收集、更新和安全备份工作，保证信息的完整性、准确性和时效性。

- 管线产权、管理单位应当完善专业管线信息资料管理工作，及时报送地下管线现有、新建、改建、扩建以及报废等信息。

- 区自然资源和规划行政主管部门应当建立地下管线信息资料的查询、利用制度，为城乡规划、建设和管理提供服务。公民、法人或者其他组织可以依法查询、利用地下管线档案资料。

- 公民、法人和其他组织查阅、利用地下管线信息系统，地下管线建设单位查阅、利用非本专业管线信息的，应当遵守国家有关保密规定。

- 安全和维护管理

- 区人民政府健全和完善地下管线安全联席会议制度，建立地下管线应急处置预案和协调机制，督促有关部门依法履行安全监督管理职责。

- 管线产权、管理单位对所属地下管线的安全运行负责，加强日常巡查与维护，保持管线完好、安全。地下管线破损、老化、缺失的，应当及时修复。

- 地下管线发生故障需要挖掘道路进行紧急抢修的，管线产权、管理单位可先行施工，做好记录，同时向区建设行政主管部门、城市管理行政主管部门、公路管理行政主管部门和公安机关交通管理部门报告，并依照《常州市控制城市道路挖掘管理规定》办理相关批准手续。

- 在地下管线用地范围内，禁止下列行为：

- 压占地下管线进行建设；

- 损坏、占用、挪移地下管线；

- 擅自移动、覆盖、涂改、拆除、损坏管线设施标志及安全警示标志；

- 倾倒污水、排放腐蚀性液体、气体；

- 堆放易燃、易爆、有腐蚀性的物质；

- 未经审批，建设与管线设施无关的建筑物、构筑物或挖坑、取土、植树、埋杆、堆物、钻探、爆破、机械挖掘等占压行为；

- 擅自接驳地下管线；

- 其他危及地下管线安全的行为。

- 法律责任

- 有关单位和个人违反本办法规定的，由相关管理部门依法予以查处；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

- 参与地下管线规划管理工作的部门、单位及其工作人员违反规定，弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、行贿受贿的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

- 附则

- 本办法自公布之日起施行。