江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：   常州常发制冷科技有限公司  （公章）

填报日期：       2021年8月30日      是

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

年    月    日

第一部分：拟转移废物基本情况

| 表1 废物产生情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模） 公司主导产品为空调、冰箱用蒸发器及冷凝器。已形成了7大系类1300多个品种，进几年来，公司的产量和销售收入迅猛增长，年生产量达2300万套，国内市场占有率连续多年全国第一。公司近几年来投资建设的铝箔项目和高性能精密铜管项目，已经投入批量生产，年产量达到45000吨，技术指标达到国际先进水平。 |  |  |  |  |
| 产品及产废情况 |  |  |  |  |
| 产品情况 |  |  | 产生危险废物情况 |  |
| 产品名称 | 主要成分化学名 | 年产量 | 废物名称 | 年产生量 |
| 铝箔 | AL | 6万吨 | 铝灰 | 1543.27吨 |
| 表2 与申请转移废物相关的生产工艺 |  |  |  |  |
| 文字描述及工艺流程图 1）配料装炉 根据设计要求，首先对需要装炉的材料进行分类整理。按照不同铝合金产品的成分要求按比例配置好回用废料、大块铝锭和中间合金。装料时，先装小块或薄片废料，铝锭和大块料装在中间，最后装中间合金。熔点易氧化的中间合金装在中下层。所装入的炉料应当在熔池中均匀分布，防止偏重。 2）熔化 炉料装完后即可升温熔化。熔化是从固态转变为液态的过程。这一过程的好坏，对产品质量有决定性的影响。这一个过程之中还需要按比例添加中间合金。 3）扒渣 当炉料在熔池里已充分熔化，并且熔体温度达到熔炼温度时，即可扒除熔体表面漂浮的大量氧化渣。 4）调整成分 熔体经充分搅拌后，即应取样进行炉前快速分析，分析化学成分是否符合标准要求。取样时的炉内熔体温度应不低于熔炼温度中限。当快速分析结果和合金成分要求不相符时，就应调整成分——冲淡或补料。 5）晶粒细化 炉外使用铝钛硼丝，放出铝水时通过喂料机直接将铝钛硼丝插到铝水槽中熔解细化，保证铝钛硼丝和铝水1分钟以上的接触(最好是2-10分钟)。用量一般为0.8-1.3kg/吨铝(铝钛硼丝直径为9.5mm，重量为0.192kg/m) 。 6）精炼过滤 熔化后的金属还需进行精炼和过滤，铝水通过静置炉精炼和在线熔体净化处理，以除掉金属中的有害气体氢和非金属夹杂物，以提高金属纯洁度。 精炼通常用固体精炼剂或气体精炼剂。固体精炼剂一般以氯盐为主，本项目以氯化镁作精炼剂，可以避免产生大量的氯化氢气体。 过滤是让熔体金属通过中性或活性材料制成的过滤器（本项目选用陶瓷板），除去熔体中处于悬浮状的夹杂物。 |  |  |  |  |
| 7）铸轧 将熔融的铝液铸轧成6-10mm厚，650-1400mm宽的板坯并收卷，然后直接送下一步冷轧机精轧。 8）冷轧及箔轧 冷轧是指在再结晶温度以下的轧制生产方式。由于冷轧温度低，在轧制过程中不会出现动态再结晶，产品温度只可能上升到回复，因此加工硬化率大。 箔轧是利用冷轧的板坯做原料再轧制成更簿的铝板也就是铝箔（厚度小于0.2mm）,本项目采用两种方式：厚度在0.08-0.2mm之间的铝箔直接用冷轧机轧制，0.08mm以下铝箔用专用铝箔轧机轧制。 为了得到国家规定或用户所需的厚度等规格，需要对粗中轧后的坯料进行精轧。一般厚度要求在0.01mm～0.2mm之间的铝箔材可通过精轧机对单张坯料进行2～4次轧制得到。对于厚度在0.007mm～0.01mm的铝箔材需要将两张铝箔合卷后进行精轧。 9）退火 项目退火分为中间退火和成品退火。 中间退火是为了改善铝板在冷轧加工后的组织变化，使室温下塑性提高并使冷、热加工工序性能改善，降低在后续的冷轧加工过程中开裂的程度。 由于制品的交货状态有硬、软状态，不同交货状态的制品在其内部组织与性能是不同的，为了保证最后拉制品的组织与性能而进行的退火成为成品退火。 项目退火炉采用电阻带加热空气，热空气循环加热坯料的方法进行。加热炉每炉加热时间约为12小时，加热温度控制在250℃～500℃。每炉处理坯料25t。 10）合卷、分卷、拉弯矫直 通过冷轧机的开卷切头，切边，接头缝合，表面清洁，烘干，拉弯矫直，板面检查，卷取纠编工序，获得平整，干净，色泽均匀，外形整齐的卷状产品。 11）检查、包装、入库 最后铝箔、铝板带材经分切后进行在线检查后包装入库。 |  |  |  |  |
| 铝灰 在熔炼过程中产生较含铝较少的一次铝灰. |  |  |  |  |

| 表3 废物组分、特性（详见附件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 主要组分 | 相应比例（%） | 危害特性 | 形态 |
| 铝灰 | 铝 | 13% | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 □ 反应性 ■ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 ■ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 灰渣 | 87% |  |  |
|  |  |  | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |

第二部分：废物包装、运输情况

| 表1 废物包装情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废物名称 | 包装物（容器）名称 | 材质 | 容积 | 是否有危废标签 |
| 1 | 铝灰 | 吨袋 | 塑料 | 300kg袋 | 是 |

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 是。巩义市永泉汽车运输有限公司经巩义市道路运输管理局批准颁发有中华人民共和国道路运输许可证的企业，经营范围普通货物运输，危险货物运输； 是。济源市路通物流有限公司经济源市道路运输管理局批准颁发有中华人民共和国道路运输许可证的企业，经营范围普通货物运输，危险货物运输；

运输方式： 道路 ■ 铁路 □ 水路 □

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图） 途径省份：江苏省，安徽省，河南省。 途径地级市：常州，镇江，南京，滁州，蚌埠，阜阳，周口，漯河，许昌，郑州，焦作 途径县（区）：武进区，钟楼区，丹阳市，明光市、怀远县，利辛县，太和县、界首市，沈丘县，商水县，临颍县，禹州市，登封市，巩义市，温县。

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

- 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备 如在国道出现抛洒情况驾驶员应立即进行清扫，如在高速公路出现抛洒情况应立即通知高速路政人员进行清理并拨打报警电话，通知利益相关方，立即组织施救，启动公司事故应急预案程序。3．积极抢救受伤人员和群众，保护其快速撤离危险区。4．转移物资设备等，避免造成环境污染。5．立即使用消防及防护设置组织施救避免给国家造成更大损失。6．积极协助调查事故原因，做好事故善后处理工作。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备 1．派专人负责装卸监督工作；2.装卸时禁带任何火种设置禁火标示牌,装卸周围设灭火设置，3。运输使用危险品运输车，配备灭火设置，使用合格驾驶员。4。驾驶员要严格操作规范，遵守危险品运输法规及公司的制度，保证安全运送该危险废物。5。货物装车后要及时包装好及盖好，防止扬散造成环境污染，定时检查车辆及货物，防患于未然。6。如发生意外及时拨打119报警电话。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 1．设立专人负责事故应急工作，废物装货时的监督人员为我公司安全负责人蔡秀林，电话13861031578；废物运输途中驾驶员为负责人；卸货时的监督人员为郑州市河南浩泰环保科技有限公司刘浩，电话13938473543；2．我公司产生的熔炼铝灰成份87％为铝灰，13％为铝金属。熔炼铝灰污染环境特性，如在国道出现抛洒情况驾驶员应立即进行清扫，如在高速公路出现抛洒情况应立即通知高速路政人员进行清理并拨打报警电话，通知利益相关方，立即组织施救，启动公司事故应急预案程序。3．积极抢救受伤人员和群众，保护其快速撤离危险区。4．转移物资设备等，避免造成环境污染。5．立即使用消防及防护设置组织施救避免给国家造成更大损失。6．积极协助调查事故原因，做好事故善后处理工作。

第三部分   废物处理处置情况

| 表1 接受单位基本情况 |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河南浩泰环保科技有限公司。 |  |
| 危废经营许可证编号：豫环许可危废字162号 | 有效期：：2021.8.25—2026.8.25 |
| 经营核准内容（废物名称、类别、数量）：经河南省发改委批准，经河南省环保厅审核颁发有危险品HW48项危险废物处理资质的企业。公司总投资1.2亿，公司定员93人，其中工程师4名，管理人员16名。处理有色金属冶炼废物；处置量为每年80000吨。 |  |

表2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图 生产工艺： 物料（含铝废料、渣）通过管道气力输送机上料，进入球磨机进行球磨；物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓将物料进一步研磨，粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。经过球磨的物料进入滚筒筛进行筛分，筛选出铝粒上残留的含铝废料，收集的含铝废料在搅拌器内通过加入氨气淋洗水、浸出液及新鲜水不断搅拌，直到没有气体产生时，在搅拌罐中根据比例添加一定量的氯化钙，充分和料浆融合，然后通过底部的料浆泵，打入浸出压滤机。经浸出压滤机进行固液分离，分离液进入浸出液储槽中，循环加入下一轮反应槽作为搅拌浸出反应液使用。分离渣收集作为高铝氟化钙产品。从搅拌槽挥发出的含水蒸气和氨气(含氨气50~60%)送入淋洗塔，在淋洗塔内被水洗涤，以洗涤其夹带的水蒸气和少量的料浆。在洗涤过程中，洗涤液逐渐被挥发出来的氨气饱和，洗涤液中氨饱和后不再吸收挥发出来的氨气，氨气不再被洗涤液所吸收而以纯氨气的形态(含氨气90%以上)进入氨吸收塔，在氨吸收塔内被水吸收形成18%氨水。

第四部分 上年度固体(危险)废物跨省转移情况

因铝灰2021年刚纳入新的危废名录,我司上年度无跨省转移情况