附件5

涉及危险化学品安全风险的行业品种目录

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 农、林、牧、渔业 | 包括 1、2、4、5 大类 |  |
|  | 1 | 农业 | （1）农业种植使用硝酸铵肥料、硝酸钾肥料 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  | - 农业种植使用农药，如：甲拌磷、克百威、涕灭威、氯化苦、溴敌隆、杀鼠醚、 杀鼠灵、氧乐果、水胺硫磷、硫丹、灭线磷、百草枯等 | 中毒 |
|  | 2 | 林业 | （1）林业种植使用硝酸铵肥料、硝酸钾肥料 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  | （2）使用农药，具有毒性，如：氧乐果、水胺硫磷等 | 中毒 |
|  | 4 | 渔业 | 渔船、冷库的制冷使用液氨 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  | 5 | 农、林、牧、渔服务业 | （1）农业服务业防治病虫害使用毒杀芬等农药 | 中毒 |
|  |  |  | （2）使用硝酸铵肥料、硝酸钾肥料 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  | （3）制冷使用液氨 | 中毒、火灾、爆炸 |
| B |  | 采矿业 | 包括 6、7、8、9、10、12 大类 |  |
|  | 6 | 煤炭开采和洗选业 | （1）煤矿许用的膨化硝铵炸药 | 爆炸 |
|  |  |  | （2）焊接使用乙炔、氧气 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  | （3）铅酸蓄电池使用硫酸等 | 腐蚀 |
|  |  |  | （4）煤炭洗选使用煤油、轻柴油等非极性烃类作为捕收剂 | 火灾、爆炸 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （5）煤炭洗选使用盐酸作为调整剂 | 腐蚀、中毒 |
|  |  |  | （6）瓦斯、一氧化碳等有毒有害气体 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  | （7）煤炭洗选重介质选煤使用三溴甲烷、四氯化碳等作为重介质 | 中毒 |
|  | 7 | 石油和天然气开采业 | （1）油气田勘探过程中使用硝铵炸药 | 爆炸 |
|  |  |  | （2）油气田开采、集输、油气分离、净化处理、存储等过程以及井喷事故中涉及原油、天然气、液化烃和硫化氢等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）采油过程中的压裂、酸化等增产作业使用过硫酸铵、盐酸、甲酸甲酯、氢氟酸等 | 中毒、腐蚀、火灾、 爆炸 |
|  | 8 | 黑色金属矿采选业 | （1）金属矿开采使用硝铵炸药、硝化甘油等 | 爆炸 |
|  |  |  | （2）金属矿选矿使用松油、松节油、戊醇、甲酚等作为起泡剂，使用氯化锌、四溴乙 烷等作为重液 | 火灾、中毒 |
|  | 9 | 有色金属矿采选业 | （1）金属矿开采使用硝铵炸药、硝化甘油等 | 爆炸 |
|  |  |  | （2）金属矿选矿使用氰化物、硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、硫化钠、氢氟酸、重铬酸钠、氟硅酸等作为调整剂，使用松油、煤油、乙醇、甲酚等作为起泡剂 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  | 10 | 非金属矿采选业 | （1）非金属矿开采使用硝铵炸药、硝化甘油等 | 爆炸 |
|  |  |  | （2）非金属矿开采过程中涉及五氧化二磷、硫磺、硝酸钾等 | 腐蚀、火灾、爆炸、 中毒 |
|  | 12 | 其他采矿业 | 矿物开采使用硝铵炸药、硝化甘油等 | 爆炸 |
| C |  | 制造业 | 包括 13-15、17、19-43 大类 |  |
|  | 13 | 农副产品加工业 | （1）谷物研磨、熏蒸、浸泡、蛋白沉淀等过程中使用磷化铝、磷化氢、盐酸、氢氧化 钠等 | 中毒、腐蚀、粉尘 爆炸、火灾 |
|  |  |  | （2）饲料加工使用亚硒酸钠、氢氧化钠等作为饲料添加剂 | 中毒、腐蚀 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （3）植物油加工使用正己烷、环己烷等易燃液体作浸出剂，使用氢氧化钠去除游离脂 肪酸。生产氢化植物油使用氢气 | 火灾、爆炸、腐蚀 |
|  |  |  | （4）制糖使用亚硫酸、二氧化硫、磷酸、五氧化二磷等作为糖类的清净剂，在硫漂工 艺使用硫磺 | 腐蚀、中毒、火灾 |
|  |  |  | （5）屠宰、水产品使用液氨作冷冻剂，使用食用亚硝酸钠、硝酸钠进行腌制 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  | （6）鱼油生产涉及氢氧化钠等 | 腐蚀 |
|  |  |  | （7）使用二氧化氯等作为消毒剂 | 中毒 |
|  |  |  | （8）使用氢氧化钠、氢氧化钾等用于水果碱液去皮工艺 | 腐蚀 |
|  |  |  | （9）使用亚硫酸加速淀粉颗粒释放，涉及硫磺燃烧生产二氧化硫、加水生成亚硫酸的 过程 | 中毒、腐蚀、火灾 |
|  |  |  | （10）脱毛使用液化石油气 | 火灾、爆炸 |
|  | 14 | 食品制造业 | （1）使用液氨作为冷冻剂，亚硝酸盐作为防腐剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）方便食品制造使用液氨等作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  | （3）盐加工使用碘酸钾等 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （4）味精制造过程中使用硫化钠作为除铁剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （5）制醋过程使用乙醇溶液作为速酿醋原料 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （6）使用无水乙醇进行萃取提纯 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （7）酱油酿造、食用油生产使用正己烷、环己烷等易燃液体作为浸出剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （8）食品腌制产生硫化氢等 | 中毒 |
|  |  |  | （9）淀粉生产使用亚硫酸 | 中毒 |
|  | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | （1）酒类制造过程中产生乙醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）饮料制作过程中使用二氧化碳 | 物理爆炸、窒息 |
|  |  |  | （3）使用液氨作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （4）使用氢氧化钠、硝酸、过氧乙酸等清洗、消毒设备 | 中毒、腐蚀 |
|  | 17 | 纺织业 | （1）棉纺用三氯乙烯、甲苯等 | 火灾、中毒 |
|  |  |  | （2）毛纺使用重铬酸钾、甲酸、氢氧化钠、燃气等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | （3）化纤纺丝工序使用联苯醚 | 中毒、火灾 |
|  |  |  | （4）针织类涂层复合布使用醋酸乙酯、丁酮、环己酮、甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （5）印染使用氢氧化钠、双氧水、连二亚硫酸钠、次氯酸钠溶液、N,N-二甲基甲酰胺、 甲苯、硫化钠、丙酮、乙酸乙酯等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | （1）脱毛使用硫化钠 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （2）鞣制使用甲醛 | 中毒、爆炸、火灾 |
|  |  |  | （3）浸酸工艺使用甲酸 | 腐蚀、爆炸、火灾 |
|  |  |  | （4）制鞋使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 20 | 木材加工和木、竹、藤、 棕、草制品业 | （1）使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）表面漆使用溶剂油 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 21 | 家具制造业 | （1）油漆使用二甲苯、溶剂油等稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  | 22 | 造纸和纸制品业 | （1）染色过程中使用硫化钠等作为染色剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （2）硼酸等作为改性剂 | 腐蚀 |
|  |  |  | （3）漂白剂，如：氯气、次氯酸钠、二氧化氯、过氧化氢、氧气等 | 中毒、腐蚀、火灾、 爆炸 |
|  |  |  | （4）废液提取使用甲醇 | 火灾、爆炸 |
|  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 印刷使用油墨 | 火灾、中毒 |
|  | 24 | 文教、工美、体育和娱乐 | （1）焊接使用乙炔、氧气 | 爆炸、火灾 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用品制造业 | （2）电镀使用氰化钾、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （3）涂料使用硝基漆（主要成分为硝化纤维素） | 火灾 |
|  | 25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | （1）石油加工涉及原油、汽油、柴油、液化烃、硫化氢、硫磺等 | 爆炸、火灾、中毒 |
|  |  |  | （2）炼焦涉及硫酸、乙炔、硫磺、苯、煤气等 | 爆炸、火灾、中毒、 腐蚀 |
|  | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 盐酸、氢氧化钠、乙醇、硝化棉等基础化工原料，硝酸铵等化肥，速灭磷等农药，氯乙烯等合成材料聚合物单体，硫磺等用于日化制造，以及各种专用化学品 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
|  | 27 | 医药制造业 | （1）涉及乙醇、丙酮等作为溶剂和产品 | 爆炸、火灾、中毒 |
|  |  |  | （2）使用光气、环氧乙烷、氨气、氯气、液溴、盐酸、硫酸、氢氧化钠等作为原料 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  | 28 | 化学纤维制造业 | （1）原料涉及二甲苯、丙烯腈、乙二醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）生产过程涉及成品油、天然气等原料，丙烯腈、丙烯等聚合单体 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 使用煤焦油、丙烯腈、丁二烯、松焦油、苯基硫醇、硫磺等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 30 | 非金属矿物制品业 | （1）三氧化二砷、氟化氢等作为澄清剂，高锰酸钾、重铬酸钾等作为着色剂 | 中毒、腐蚀、火灾 |
|  |  |  | （2）使用天然气、煤气等作为燃料 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工 业 | 冶炼过程涉及一氧化碳、盐酸、氧气、氢气、氩气、氮气、电石等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | （1）冶炼焙烧过程涉及一氧化碳、二氧化硫、氯气、氮气、砷化氢等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | （2）部分贵金属提取使用氰化钠 | 中毒 |
|  |  |  | （3）镁、锂和镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （4）萃取剂磺化煤油等 | 火灾 |
|  |  |  | （5）硫酸、盐酸、氢氧化钠等作为浸出剂 | 腐蚀 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （6）压延加工热处理使用液氨 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  | 33 | 金属制品业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （3）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （4）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （5）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （6）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 34 | 通用设备制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 35 | 专用设备制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 36 | 汽车制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他运输设备制造业 | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 38 | 电气机械和器材制造业 | （1）电池制造使用硫酸、硫酸铅、氢气、甲醇、锂等 | 爆炸、火灾、腐蚀、 中毒 |
|  |  |  | （2）照明器具使用砷化镓、汞等有毒物质 | 中毒 |
|  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | （1）氢氟酸用于集成电路板制造 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸、铬酐（三氧化铬）等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （3）电子元件焊接过程使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 40 | 仪器仪表制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 41 | 其他制造业 | 溶剂油、丙酮作为日用品胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 42 | 废弃资源综合利用业 | 各种废弃物涉及易燃易爆、有毒、氧化性、腐蚀等各种危险性的废料，如甲烷气、硫 化氢、废汽油、废盐酸等 | 爆炸、火灾、中毒、 腐蚀 |
|  | 43 | 金属制品、机械和设备修 理业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| D |  | 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 | 包括 44-46 大类 |  |
|  | 44 | 电力、热力生产和供应业 | 热电厂涉及天然气、柴油、液氨、氢气、一氧化碳、二氧化硫等 | 爆炸、火灾、中毒、 腐蚀 |
|  | 45 | 燃气生产和供应业 | 燃气生产涉及液化石油气、天然气、煤气等易燃气体，液氨、硫化氢等有毒气体，原 | 爆炸、火灾、中毒、 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 料涉及石油化工产品等易燃气体和易燃液体、盐酸、氢氧化钠等 | 腐蚀 |
|  | 46 | 水的生产和供应业 | （1）消毒使用液氯、次氯酸钠等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （2）污水处理使用盐酸、氢氧化钠、双氧水等 | 腐蚀 |
|  |  |  | （3）污水中含有的汽油等易燃液体和硫化氢等有毒物质 | 火灾、爆炸、中毒 |
| E |  | 建筑业 | 包括 47、48、50 大类 |  |
|  | 47 | 房屋建筑业 | 焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  | 48 | 土木工程建筑业 | （1）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）油漆稀释剂涉及丙酮、乙醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）水利水电工程建设使用硝铵炸药 | 爆炸 |
|  | 50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 油漆稀释剂涉及丙酮、乙醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| F |  | 批发和零售业 | 包括 51、52 大类 |  |
|  | 51 | 批发业 | （1）盐酸、氢氧化钠、乙醇、氯乙烯、硝铵炸药、硝化棉、油漆、溶剂油等，硝酸铵等化肥，速灭磷等农药，氧气、乙醇等医用品，乙醇、丙酮等实验室用化学品 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （2）冷冻涉及液氨等 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  | 52 | 零售业 | 盐酸、氢氧化钠、乙醇、硝铵炸药、氯乙烯、油漆、溶剂油等危险化学品，硝酸铵等化肥，速灭磷等农药，医用氧气、酒精等，乙醇、丙酮等实验室用化学品 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
| G |  | 交通运输、仓储和邮政业 | 包括 53-60 大类 |  |
|  | 53 | 铁路运输业 | 硝铵炸药、硝化棉、震源弹，液化石油气、液氨，原油、成品油、甲苯、乙醇，黄磷、电石，硝酸铵、氯酸钾、硝酸钾等肥料，氰化钠、氰化钾、呋喃丹、速灭磷，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠，以及各种危险货物的运输。 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54 | 道路运输业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、硝化棉、液氨、乙醇等，液氯、氰化钠等剧毒化学品， 硝酸铵等化肥，速灭磷等农药，原油、成品油等油品，以及各种专用化学品的仓储运输 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
|  | 55 | 水上运输业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、硝化棉、液氨、乙醇等，硝酸铵等化肥，速灭磷等农药， 原油、成品油等油品，以及各种专用化学品的仓储运输 | 爆炸、火灾、中毒、 腐蚀 |
|  | 56 | 航空运输业 | 航空煤油等油品，航空货运的各类危险化学品 | 爆炸、火灾、中毒、 腐蚀 |
|  | 57 | 管道运输业 | 天然气、乙烯、乙醇、汽油、煤气、沼气等的运输 | 爆炸、火灾、中毒 |
|  | 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、硝化棉、液氨、乙醇等化学品，硝酸铵等化肥，速灭磷等农药，以及各种专用化学品的仓储 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
|  | 59 | 仓储业 | 盐酸、氢氧化钠、硝铵炸药、硝化棉、液氨、乙醇等化学品，硝酸铵等化肥，储粮害虫防治使用磷化铝等农药，以及各种专用化学品的仓储 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 |
| H |  | 住宿和餐饮业 | 本门类包括 61 和 62 大类 |  |
|  | 61 | 住宿业 | 取暖涉及天然气、煤气等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 62 | 餐饮业 | 烹饪使用天然气、液化石油气、二甲醚、酒精、煤气等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| K |  | 房地产业 | 本门类包括 70 大类 |  |
|  | 70 | 房地产业 | （1）使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）涂料涉及溶剂油等 | 火灾、爆炸、中毒 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （3）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
| M |  | 科学研究和技术服务业 | 本门类包括 73-75 大类 |  |
|  | 73 | 研究和试验发展 | 研究试验使用的硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  | 74 | 专业技术服务业 | （1）测试、监测、勘探等使用硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | （2）油气田勘探过程中使用硝铵炸药，丙烯酰胺等助剂 | 爆炸、腐蚀、中毒 |
|  |  |  | （3）氢氟酸用于集成电路板制造 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （4）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （5）电子元件焊接过程使用松香水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| N |  | 水利、环境和公共设施管 理业 | 包括 77、78 大类 |  |
|  | 76 | 水利管理业 | 水质监测使用硫酸、盐酸、高锰酸钾、碘化汞等。 | 腐蚀、中毒 |
|  |  |  | 水保监测使用氧气、乙炔、氢气气瓶以及三氯甲烷、硫酸、盐酸、高锰酸钾、丙酮、 甲苯、醋酸酐等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | 水利水电工程使用汽油、氧气、乙炔等 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | 水文实验室使用氟化氢、硫酸、盐酸、三氯甲烷、正己烷等试剂，重铬酸钾、氰化钠、 叠氮化钠等剧毒化学品 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | 水利科研实验室使用乙炔、丙烷、甲醛、苯、硫酸、硝酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀、火灾、 爆炸 |
|  | 77 | 生态保护和环境治理业 | （1）植物培育防治病虫害使用毒杀芬等农药、硝酸铵肥料等 | 中毒、爆炸 |
|  |  |  | （2）污水治理使用次氯酸钠、液氯、盐酸、氢氧化钠等化学品，废弃物和污水含有的 易燃、有毒、腐蚀等化学品 | 中毒、腐蚀、火灾、 爆炸 |
|  |  |  | （3）大气治理使用氨气等 | 中毒、腐蚀、火灾、 |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 爆炸 |
|  | 78 | 公共设施管理业 | （1）化粪池等场所涉及沼气、硫化氢、盐酸等 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
|  |  |  | （2）绿化使用硝酸铵肥料和氧乐果等农药 | 爆炸、中毒 |
|  |  |  | （3）市政设施抢修使用乙炔、氧气等 | 火灾、爆炸 |
| O |  | 居民服务、修理和其他服 务业 | 包括 79、80 大类 |  |
|  | 79 | 居民服务业 | （1）使用燃气、甲醛、乙醇溶液 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （2）漂白剂，如过氧化氢、次氯酸钙及过硼酸钠等溶液 | 腐蚀、中毒 |
|  |  |  | （3）美发行业发胶中含乙醇、丙烷、丁烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | （1）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （3）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  | （4）金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  | （5）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| P |  | 教育 | 包括 82 大类 |  |
|  | 82 | 教育 | 学校实验室使用金属钠、氢气、硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等试剂 | 火灾、爆炸、中毒、 腐蚀 |
| Q |  | 卫生和社会工作 | 包括 83 大类 |  |
|  | 83 | 卫生 | （1）消毒使用乙醇、高锰酸钾、次氯酸钠等 | 火灾、爆炸、腐蚀 |
|  |  |  | （2）检查使用甲醛溶液、氰化物等 | 火灾、中毒、腐蚀 |
|  |  |  | （3）麻醉使用乙醚，医疗使用压缩氧气及液氧 | 火灾、爆炸 |
| R |  | 文化、体育和娱乐业 | 包括 85、87 大类 |  |

| 门 类 | 大 类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85 | 新闻和出版业 | 印刷使用油墨 | 火灾、中毒 |
|  | 87 | 文化艺术业 | （1）储存使用甲醛溶液 | 中毒、火灾 |
|  |  |  | （2）舞台使用二氧化碳 | 窒息、物理爆炸 |

注：本目录所列行业均为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）列出的行业，不涉及危险化学品的行业未列出。