常州市武进区太湖（滆湖）湖泛应急预案

目    录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

1.3  适用范围

1.4  工作原则

2  事件分级

2.1  重大事件

2.2  较大事件

2.3  一般事件

3  组织机构及职责

3.1  组织体系

3.2  成员单位职责

4  监测研判和信息报告

4.1  监测和信息报告

4.2  研判和预警

5  应急响应

5.1  应急响应

5.2  处置措施

5.3  跟踪监测

5.4  信息发布

5.5  应急响应终止

6  应急保障

6.1  资金保障

6.2  装备保障

6.3  通信保障

6.4  人力资源保障

6.5  科技保障

7  后期工作

8  监督管理

8.1  预案演练

8.2  宣传培训

8.3  责任与奖惩

9  附则

9.1  名词术语定义

9.2  预案管理

9.3  预案解释

9.4  预案实施时间

10 附件

10.1  武进区湖泛应急组织体系结构

10.2  武进区湖泛应急处置流程

1  总则

1.1  编制目的

湖泛是湖泊富营养化后出现的一种生态灾害，严重威胁城乡居民供水安全和湖泊生态安全。为加强对湖泛的监测预警，增强应急处置能力，及时发现并尽可能控制湖泛的影响范围，确保我区饮用水安全，维护太湖、滆湖生态健康，结合本区实际制定本预案。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》，《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案》《江苏省太湖蓝藻暴发应急预案》《江苏省太湖湖泛应急预案》《常州市武进区突发公共事件总体应急预案》《常州市武进区集中式饮用水源突发污染事件应急预案》等相关法律、法规和文件。

1.3  适用范围

本预案适用于本区行政区域内太湖、滆湖湖泛的应急处置，主要包括重大、较大、一般湖泛事件应对工作；滆湖应急水源地保护区及周边水域和跨区域突发湖泛事件的应对工作。

1.4  工作原则

（1）提早预防，加强监测预警。

（2）尽早部署，提前应对准备。

（3）属地管理，及时响应处置。

（4）条块结合，实行综合治理。

2  事件分级

按照湖泛的严重程度和影响范围，湖泛分为重大事件、较大事件和一般事件三级。对应响应级别分别为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。

2.1  重大事件

凡符合下列情况之一的，为重大事件：

（1）湖泛面积大于武进水域湖体面积的10%（含10%）；

（2）湖泛发生在饮用水水源地保护区内。

2.2  较大事件

凡符合下列情况之一的，为较大事件：

（1）湖泛面积大于武进水域湖体面积的5%（含5%）小于10%；

（2）湖泛发生在饮用水水源地保护区外延5公里范围内水域。

2.3  一般事件

凡符合下列情况之一的，为一般事件：

（1）湖泛面积小于武进水域湖体面积的5%大于0.5平方公里；

（2）湖泛发生在饮用水水源地保护区外延5公里以外的水域。

3  组织机构及职责

3.1  组织体系

成立武进区太湖（滆湖）湖泛应急防控指挥部（以下简称“区指挥部”），由分管副区长任总指挥，区生态办主任任副总指挥，区委宣传部和区生态办、发改局、工信局、武进公安分局、财政局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、卫健局、市场监督管理局、城管局、武进生态环境局、西太湖科技产业园、太湖湾旅游度假区、雪堰镇等部门负责人为成员。指挥部下设办公室，办公室设在区生态办。

3.2  成员单位职责

3.2.1  预防措施

（1）加快基础设施建设。加快集镇和农村污水收集处理设施建设，进一步提高污水收集能力。（武进生态环境局牵头，区水利局与区农业农村局分别负责业务指导，各镇组织实施）

（2）加强面源污染控制。加快城乡生活垃圾分类，实现生活垃圾处理无害化处置设施全覆盖，提升改造现有的生活垃圾转运站，加强全区垃圾转运站压滤液收集处理。（区城管局负责，各镇组织实施）

（3）加强工业污染源监管。对太湖、滆湖流域工业污染源进行严格监管，规范排污行为，确保废水达标排放。（武进生态环境局负责）

（4）加强入湖河道整治与长效管理。继续推进入湖河流整治，落实乡级河道清淤、岸坡清理、漂浮物打捞等整治措施，加快实施新孟河延伸拓浚工程，在全区范围内建立“河长制”，完善河道长效管理制度。（区水利局、武进生态环境局牵头，各镇组织实施）

（5）加强蓝藻处置设施运营管理。加强武进区藻水分离站和农业废弃物资源化利用中心管理，确保正常运行。（区农业农村局、西太湖科技产业园负责）

（6）加强蓝藻暴发期武进港、雅浦港交通管控。在2022年藻情高发期对武进港、雅浦港实行交通管控，除蓝藻打捞作业外的船舶原则上不得通行，从事蓝藻打捞作业的船舶通行时，应科学统筹通行时间，提高通行效率，最大程度较少船闸开启次数和开启时间。（区交通运输局负责，区水利局、区农业农村局、武进生态环境局配合）

3.2.2  蓝藻监测预警及打捞处置

（1）水质以及蓝藻预警监测。（滆湖由武进生态环境局负责）

（2）水文、气象监测预警。（区水利局负责）

（3）控制污染物入湖总量。

一是制定太湖、滆湖流域重点排污企业停产、限产方案，蓝藻水华等级达2级以上时落实重点排污企业停限产措施。（武进生态环境局牵头，工信局、各板块配合）二是严格按省太湖办和省防汛指挥部的要求，对环太湖口门实行控制运用。对武进港、雅浦港入太湖枢纽进行开关闸控制，除防洪需要外，其余时间一律关闭，船闸严格按套闸运行。（区水利局负责）

（4）蓝藻打捞处置。（区农业农村局、西太湖科技产业园负责，水利局、交通运输局、雪堰镇、南夏墅街道、前黄镇、湟里镇、嘉泽镇、高新区管委会、太湖湾旅游度假区、先行集团配合）

区农业农村局为蓝藻打捞牵头单位，主要负责实施太湖蓝藻打捞工作，为全区蓝藻打捞、处置工作做业务指导、培训；西湖街道负责滆湖沿江高速以北区域蓝藻打捞及处置工作；滆湖沿江高速以南区域（重点是滆湖湿地公园、备用水源地）由属地相关板块负责蓝藻巡查、打捞及处置工作。水利局要保障蓝藻运输船在雅浦港枢纽和武进港枢纽闸口的通行工作，在蓝藻暴发期间要科学统筹闸口通行时间，提高蓝藻运输效率；水利局、交通运输局根据藻情预测及发展情况，做好雅浦港外围蓝藻输入拦截；太湖湾旅游度假区在蓝藻暴发期间要加强应急值守，增派人手和船只，配合做好蓝藻和水草的打捞运输工作；雪堰镇政府在蓝藻暴发期间要紧急人手和船只增援打捞工作，努力做到蓝藻“日生日清”。

各打捞负责部门应加强人员配备，在蓝藻暴发期间及时出动应急力量，增配打捞船、运输船和移动式藻水分离车等应急设备；同时采取延长工作时间、提高作业强度、加强管理调度等手段加强蓝藻打捞；积极探索多元化离岸打捞方式，进一步提高蓝藻打捞效率和机械化水平。对蓝藻水华严重区域进行应急处置，采用围隔进行阻截、圈护、隔离，紧急布置水车、增氧机、曝气设备对水体进行持续增氧，以提高溶解氧的方式来降低蓝藻腐烂对水环境造成的影响。

3.2.3  饮用水安全保障

（1）完善备用水源地达标建设。保证滆湖备用水源地运行正常，保障“双源供水”。（区水利局负责）

（2）严密监控饮用水源地水质变化，根据安全度夏期和枯水期水质不同特点，做好监测预警工作，及时将水质异常情况通知有关部门和地方，组织开展饮用水源地保护区及上游地区污染源排查，加强环境监管，必要时对重点污染源采取限产限排措施。（武进生态环境局负责，各板块配合）

（3）加强出厂水、末梢水监测。以江河港武水务（常州）有限公司二级泵调度室作为出厂水监测点，全区各板块设1个末梢水监测点，加强出厂水、末梢水的水质监控，及时收集、核对、整理、上报水性疾病监测信息。（区水利局、区卫健局负责）

（4）指导各地完善“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”的城市饮用水安全保障体系，组织开展太湖流域饮用水安全保障督查，督促落实各项防范和应急措施，确保供水安全。（区水利局负责）

（5）做好自来水管网末梢水水质监测、疫病监测和卫生防疫等，及时将有关情况通报水务部门。（区卫健局负责）

（6）指导帮助做好纯净水、桶装水的生产与储备，协调维护市场秩序。（区工信局负责，区市场监督管理局配合）

（7）调水引流。武进港、雅浦港闸等除防洪排涝需要外，其余时间一律关闭，船闸按套闸运行，如因防洪需要开闸，应及时上报省防办批准后实施，并将闸门启闭情况通知有关部门和地方。（区水利局负责）

（8）加强水源地长效管护，积极落实《常州市武进区集中式饮用水源突发污染事件应急预案》《武进区饮用水突发事件应急预案》。（区水利局、武进生态环境局负责）

4  监测研判和信息报告

4.1  监测和信息报告

建立人工巡查巡测为主、自动监测为辅的监测预警网络。区水利局、武进生态环境局、区气象局依据职责，分别会同江苏省常州环境监测中心、常州市生态环境监控中心等有关单位开展蓝藻、湖泛巡查监测和预警。

巡查区域主要是竺山湖、滆湖湖体。巡查内容为气象、水质、蓝藻和湖泛情况。在巡查区域内重要饮用水水源地一级保护区、二级保护区、准保护区及太湖湖泛易发区设置巡测点，巡测项目为水体气味、透明度、水温（表层和底层）、流速、流向、风速、风向、溶解氧（表层和底层）、pH值、氧化还原电位、藻密度和臭味等。当湖泛可能发生或已经发生时，增加氨氮、总磷、总氮及湖泛区面积、区域位置等应急监测项目。

每年3月1日至11月30日，启动监测预警信息报告制度。巡查巡测单位每日向区指挥办报送1次监测预警信息，发现水质黑臭、湖泛事件等异常情况，1小时内报区指挥部和市生态环境局，监测预警信息报送频次同步调整为每日2次，做到早发现、早报告、早处置。在巡查期内，人工巡查频率原则上为每天1次。当气温、风速、湖流等条件适宜蓝藻大量暴发，“湖泛”发生的概率显著增大期间，每天人工巡查2次。

4.2  研判和预警

（1）湖泛巡查巡测报告发现湖泛情况时，由区指挥部统一调度，区生态办会同武进生态环境局、区农业农村局、区水利局等部门召集有关专家进行研判。判定发生的湖泛为一般事件的，发出预警，并根据处置情况，研究启动Ⅲ级应急响应，并向区政府、市太湖办报告；判定发生的湖泛超出一般事件的，立即向区政府、市太湖办报告。

（2）接到省有关部门发布湖泛预警信息后，加强分析预判，对我区产生影响的，立即发出相应湖泛预警。

湖泛预警信息由武进生态环境局发布。

5  应急响应

湖泛应急坚持属地负责具体处置、分级进行响应的原则。

5.1  应急响应

一般“湖泛”事件（Ⅲ级）由区指挥部应急响应。

（1）组织力量全天候跟踪监测预警，及时掌握“湖泛”发展变化情况；

（2）及时向区委、区政府报告“湖泛”基本情况；

（3）成立现场应急指挥部；

（4）组织专家分析“湖泛”发生原因，研究处置的技术方案；

（5）围绕控制“湖泛”危害，组织和督促应急处置方案的实施。

Ⅱ级以上事件服从省、市人民政府“湖泛”应急的统一指挥。

5.2  处置措施

（1）实行“湖泛”区围挡隔离和增强复氧能力。落实围挡、曝气设备，一旦发现“湖泛”发生，第一时间采用围隔对“湖泛”区实行隔离，并实施“湖泛”区人工增氧曝气，加强“湖泛”区复氧能力。（区农业农村局、西太湖科技产业园及西湖街道负责，武进生态环境局、区水利局、太湖湾管委会、雪堰镇配合）

（2）强化入湖污染物控制。应急情况下，要严格控制入湖污染物排放，按太湖、滆湖流域重点排污企业停产、限产方案要求，对流域内的重点污染源实施停产、限产措施。（武进生态环境局负责，各板块配合）

（3）水性疾病处置。组织开展相关疾病预防控制和医疗救治工作，加强水性疾病尤其是肠道传染病的监测和预警，开展卫生防病知识宣传；指导做好临时供水设施的清洗消毒工作，防止二次污染；必要时对可疑供水污染区域内的高危人群进行医学观察。（区卫健局负责，区水利局配合）

5.3  跟踪监测

（1）根据竺山湖、滆湖“湖泛”的扩散速度和事件发生地气象和地域特点，布设相应数量的监测点位。“湖泛”发生初期，要根据事件严重程度，实行全天候监测分析，每天两次报告监测情况；根据“湖泛”扩散变化情况和监测结果变化趋势，要适当调整监测频次和监测点位。

（2）根据监测结果并通过专家咨询等途径，综合分析变化趋势，及时报告事件发展情况和相应建议作为应急处置的决策依据。

（3）监测指标：水温、流速、流向、风速、风向、PH值、氧化还原电位、藻密度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氨氮、总氮、臭味及“湖泛”区面积等参数。

5.4  信息发布

涉及湖泛应急处置的新闻报道工作，由指挥部扎口管理，并授权有关部门统一发布信息。

5.5  应急响应终止

当事件现场得到控制，事件条件已经消除，事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。区指挥部可视具体情况，宣布结束应急状态。

6  应急保障

6.1  资金保障

区财政应安排必要的蓝藻打捞经费（除省统筹资金以外），保障湖泛应急工作的顺利开展。对蓝藻暴发期间，采取的临时应急措施提供经费保障。

6.2  装备保障

相关专业部门要充分发挥职能作用，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，根据工作需要和职责要求，加强湖泛巡查和处置能力建设。做好巡查监测预警设备和应急处置装备、物资的储备工作，不断提高应急监测、动态监控和应急处置能力，确保在发生环境事件时能有效防范应对。

6.3  通信保障

应急相关专业部门要建立和完善应急指挥系统、应急处置联动系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时应急指挥部和各单位间的联络畅通。

6.4  人力资源保障

要健全突发事件应急体系，加强各级应急队伍的建设，提高其应对突发事件的素质和能力，形成应急网络。保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成监测、防控等现场处置工作。

6.5  科技保障

重点加强湖泛发生机理、应急处置技术与设备、水质异常区域跟踪监测和原因分析等方面的研究。

7  后期工作

区指挥部组织有关部门和专家，会同事发地政府开展应急处置过程评价，对应急预案成效进行评估。相关单位及个人在应急处置过程中的履职尽责情况进行评价。有关地方负责组织、指导组建应急队伍以及应急仪器设备的维护、保养，确保始终处于良好的应急状态。

8  监督管理

8.1  预案演练

相关部门按照本预案及相关单项预案，定期组织不同类型的应急实战演练，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力。

8.2  宣传培训

（1）加强生态环境科普宣传教育工作，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

（2）各单位加强专业技术人员日常培训和管理，培养一批训练有素的应急处置、监测等专门人才。

8.3  责任与奖惩

8.3.1  奖励

在突发事件应急工作中，有下列事迹之一的单位和个人，由区指挥部依据有关规定给予表彰或奖励：

（1）出色完成突发事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

8.3.2  责任追究

在突发事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对公务员和行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行监测巡查工作职责而贻误突发事件应对时机的；

（2）不按照规定制定突发事件应急预案，拒绝承担突发事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发事件真实情况的；

（4）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍应急工作人员依法执行公务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发事件应急工作造成危害行为的。

9  附则

9.1  名词术语定义

（1）本文所指湖泛是指湖泊富营养化水体在藻类大量暴发、积聚和死亡后，遇适宜的水文、气象条件，底泥中的有机物在缺氧和厌氧条件下产生生化反应，释放硫化物和甲烷等气体，形成褐黑色伴有恶臭的污水团。

（2）本文所指饮用水源地保护区是指省人民政府批准的太湖集中式饮用水源地和滆湖应急水源地一级、二级保护区和准保护区。

9.2  预案管理

本预案由区生态办负责组织修订、完善，经征求各相关部门意见后，报区政府审批执行。

9.3  预案解释

本预案由区生态办负责解释。

9.4  预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

10  附件

10.1  武进区湖泛应急组织体系结构

区太湖（滆湖）湖泛应急防控指挥部

区湖泛应急防控指挥部办公室

相关板块

相关部门

村委、居委会

专业机构

专项处置机构

区农村农业农村局

西太湖科技产业园

太湖湾旅游度假区

总指挥：分管副区长

专家组

区应急委员

10.2  武进区湖泛应急处置流程

险情发生地报警

先期处置

事件上报

等级确认

启动相应级别应急预案

成立现场指挥部

应急处置各项工作

应急结束

善后工作

区各板块

区应急委、办

区湖泛应急指挥部

区应急委、办

区湖泛应急指挥部

灾情升级

Ⅲ级

区湖泛应急指挥部

区应急委、办

区太湖（滆湖）湖泛应急指挥部

Ⅰ、Ⅱ级

区有关部门

区太湖（滆湖）湖泛应急指挥部

市应急委、办

市太湖湖泛应急

处置工作组

启动应急预案

区有关部门

和各板块