附件2

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程

施工实体质量通病防治清单

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 拆模后混凝土存在裂缝、蜂窝、麻面、错台、碰损掉角 等现象,未及时进行检查处理 |
| 2 | 混凝土对拉螺杆孔眼的封堵修补不符合规定要求 |
| 3 | 钢筋安装数量、间距、连接、保护层厚度等不符合设计 要求 |
| 4 | 钢筋安装未设置混凝土垫块或垫块数量偏少,钢筋和垫 块铅丝绑扎不符合规定要求 |
| 5 | 新老混凝土的结合面凿毛不到位 |
| 6 | 上方回填土料、层厚控制或压实质量不符合设计和规范 要求 |
| 7 | 橡胶止水带、铜止水安装及其保护不符合设计和规范要 求 |
| 8 | 闸门及其门槽埋件的防腐材料和涂层厚度等不符合设计 要求。启闭机钢丝绳长度与闸门行程不匹配 |
| 9 | 沉降观测钉未设置,或材质不符合设计要求 |
| 10 | 电气设备接地安装不符合规范和设计要求 |