附件1

- 水利水务工程建设安全重点检查事项清单

| 序号 | 类别 | 管理环节 | 检查重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 人员管理 | ※项目法人和施工企业未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员 |
| 2 |  |  | ※施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书 |
| 3 |  |  | ※特种（设备）作业人员未持有效证件上岗作业 |
| 4 |  | 方案管理 | ※无施工组织设计施工；危险性较大的单项工程无专项施工方案 |
| 5 |  |  | ※超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工 |
| 6 |  |  | ※未按批准的专项施工方案组织实施；需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工 |
| 7 |  |  | 不按方案施工、盲目抢工期赶进度、恶劣天气强行组织施工 |
| 8 |  | 六项机制 | 未落实水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制” |
| 9 |  | 资质管理 | 存在转包和违法分包行为 |
| 10 |  |  | 倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质 |
| 11 | 临时工程 | 营地及施工设施建设 | ※施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、滑坡、塌方及危石等危险区域 |
| 12 |  |  | ※宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施 |
| 13 |  |  | ※宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到A级 |
| 14 |  | 围堰工程 | ※围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施 |
| 15 | 专项工程 | 临时用电 | ※施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 |
| 16 |  |  | ※发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行 |
| 17 |  |  | ※外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 |
| 18 |  | 脚手架及 模板工程 | ※达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降 |
| 19 |  |  | ※立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外），未按专项施工方案设置连墙件 |
| 20 |  |  | ※爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值 |
| 21 |  | 危险物品 | ※运输、使用、保管和处置乙炔、氧气等危险物品不符合安全要求 |
| 22 |  | 起重吊装与运输 | ※起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用 |
| 23 |  |  | ※起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置 |
| 24 |  |  | ※同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能 |
| 25 |  |  | ※大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验 |
| 26 |  |  | ※闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用 |
| 27 |  | 高边坡 深基坑 | ※断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工 |
| 28 |  |  | ※深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施 |
| 29 |  | 设备安装 | ※蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用 |
| 30 |  | 水上作业 | ※未按规定设置必要的安全作业区或警戒区；水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工 |
| 31 |  |  | ※挖泥船的实际工作条件大于《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014）表5.7.9中所列数值，未停止施工 |
| 32 |  | 施工现场 交通运输 | 施工现场临时便道未按照施工组织设计要求进行施工 |
| 33 |  |  | 临时便道在狭窄、陡坡、急弯、穿越电力通信地段时，未设置交通警示标志 |
| 34 |  |  | 机动车辆带故障或超载运行、超速行驶 |
| 35 |  |  | 自卸汽车、油罐车、平板拖车、汽车吊、转载机、翻斗车等特殊车辆违规载人 |
| 36 |  |  | 机动车驾驶无证驾驶、驾驶与准驾车型不符的机动车、酒后驾驶 |
| 37 |  | 动火作业 | 未按照安全操作规程开展焊接、切割等动火作业，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材等 |
| 38 |  |  | 未严格履行电气焊等动火作业审批手续 |
| 39 |  |  | 未对电气焊设备进行全面安全检查，使用淘汰或危及安全的电气焊设备 |
| 40 | 其他 | 防洪度汛 | ※有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案 |
| 41 |  |  | ※工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施 |
| 42 |  |  | 未配备应急救援人员、应急救援器材和设备，未定期开展应急演练 |
| 43 |  | 安全防护 | ※上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚 |
| 44 |  | 设备检修 | ※混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管 |

备注：标※号的为《水利工程建设项目生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》所列重大事故隐患。

附件2

- 水利水务工程运行安全重点检查事项清单

| 序号 | 管理对象 | 检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水利工程通用 | 防汛责任、管理主体责任和监管责任未落实 |
| 2 |  | 塘坝大坝、溢洪道、放空设施以及河道堤防、险工险段、穿堤建筑物等关键部位存在度汛风险隐患 |
| 3 |  | 未落实水利工程管理和运行规程规范 |
| 4 |  | 未编制度汛方案，未开展度汛演练，防汛物资、设备、人员等准备不充足 |
| 5 |  | 未落实水工程调度预警反馈机制 |
| 6 |  | ※有泄洪要求的闸门不能正常启闭；启闭机自动控制系统失效 |
| 7 |  | ※泄水建筑物堵塞，无法正常泄洪 |
| 8 |  | ※有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失；未开展监测观测 |
| 9 |  | 工程管理范围内的河道有关安全防护设施未落实 |
| 10 |  | 白蚁等害堤动物在堤坝筑巢、修道、繁殖，破坏堤坝内部结构 |
| 11 |  | ※有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测 |
| 12 | 重点塘坝 | ※重点塘坝“四个责任人”安全责任制未落实 |
| 13 |  | ※大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷 |
| 14 |  | ※大坝渗流压力与渗流量变化异常；坝基扬压力明显高于设计值，复核抗滑安全系数不满足规范要求 |
| 15 |  | ※运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象 |
| 16 |  | ※大坝超高不满足规范要求；塘坝泄洪能力不满足规范要求；塘坝防洪能力不足 |
| 17 |  | ※大坝、溢洪道等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求，存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定 |
| 18 |  | ※有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，强度、刚度及稳定性不满足规范要求；或维护不善，变形、锈蚀、磨损严重，不能正常运行 |
| 19 |  | ※未经批准擅自调高塘坝汛限水位 |
| 20 |  | 未与承租方签订专门的安全生产管理协议，或者租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责，未定期进行安全检查 |
| 21 | 泵站 | ※泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施 |
| 22 | 水闸 | ※水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施 |
| 23 |  | ※水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值，可能导致整体失稳；止水系统破坏 |
| 24 |  | ※水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能 |
| 25 | 堤防 | ※堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施 |
| 26 |  | ※堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象 |
| 27 |  | ※堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，或已发现危及堤防稳定的现象 |
| 28 |  | 未对巡堤人员开展安全教育和应急处置培训 |
| 29 | 河道 | 未对妨碍河道行洪突出问题排查整治，非法围垦河道、湖泊及修建阻碍行洪的建筑物构筑物 |
| 30 |  | 未对危险河段、敏感水域加大巡河频次，河道等重点区域未开展安全防范的宣传教育 |
| 31 | 水务工程 运行维护 | 运行维护管理及作业人员工种不齐全，未持证上岗 |
| 32 |  | 运行维护作业人员未进行施工交底 |
| 33 |  | 专业维护作业时未配备专业的设备，未采取安全措施、设置警示标志或围护栏 |
| 34 |  | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则；有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 |

备注：标※号的为《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》所列重大事故隐患。

附件3

- 消防安全重点检查事项清单

| 序号 | 重点区域 | 检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公场所、集体宿舍、职工食堂等人员密集场所和临时性建筑 | 未明确消防责任人，未建立消防安全责任制 |
| 2 |  | 消防控制室值班、操作人员未按相关规定持证上岗，特种作业人员未持证上岗 |
| 3 |  | 违规使用易燃可燃夹心板材 |
| 4 |  | 电器线路老化、私拉乱接电线，违规使用大功率用电器，违规动火作业 |
| 5 |  | 消防通道、疏散通道不畅 |
| 6 |  | 未按相关规定配备消防设施设备 |
| 7 |  | 消防设施、设备未定期检查、检验、维修和养护 |
| 8 |  | 未定期开展火灾隐患排查整治 |
| 9 |  | 未制定应急预案，未定期开展消防安全培训及应急预案演练 |
| 10 |  | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责 |

附件4

- 水利风景区安全重点检查事项清单

| 序号 | 检查重点 |
| --- | --- |
| 1 | 未按规定建设医疗急救站（点）和报警点 |
| 2 | 大型游乐设施、电梯等特种设备以及栈道、玻璃栈道等设施的管理和维护保养是否到位，未按规定报备 |
| 3 | 在易发生溺水事故的各类水域地段，未加强对游泳、钓鱼、游船等涉水危险活动的巡查 |
| 4 | 在易发生溺水事故的各类水域地段，未按规定合理配置安全警示标识和安全设施设备 |
| 5 | 未编制灾害天气、交通拥堵、设备停运、突发事件等应急预案 |
| 6 | 未定期组织应急救援演练 |

附件5

- 水利工程勘测设计安全重点检查事项清单

| 序号 | 管理环节 | 检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计阶段工程勘测设计 | 未执行水利工程建设标准强制性条文和安全生产规程规范，未足额计列安全生产措施费用 |
| 2 | 野外勘察、测量、设计查勘，现场设代 | 安全防护措施不到位，未制订应急避险预案，应急避险预案操作性不强 |
| 3 | 施工期防洪度汛、截流、下闸蓄水、施工组织设计方案编制 | 未执行相应的技术标准、水利工程建设标准强制性条文和安全生产规程规范 |
| 4 | 施工期高边坡、深基坑、地下工程等重大专项工程设计 | 未执行相应的技术标准、水利工程建设标准强制性条文和安全生产规程规范 |

- 附件6

- 水利重大事故隐患专项排查整治进展情况表

单位：                                                    时间：2023年   月   日

| 水利水务生产经营单位隐患排查整治情况 | 1 | 主要负责人学习研究水利重大事故隐患判定标准或重点检查事项（次） |  | 2 | 主要负责人带队开展重大事故隐患 排查整治（次） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 开展全员安全警示教育活动（次） |  | 4 | 安全警示教育活动参与（人次） |  |
|  | 5 | 开展动火等危险作业重大事故隐患 全面排查（次） |  | 6 | 开展本单位生产经营项目和场所 外包外租全面排查（次） |  |
|  | 7 | 配备专兼职安全生产管理人员（人） |  | 8 | 开展事故应急救援预案演练（次） |  |
|  | 9 | 自查发现的重大事故隐患（个） |  | 10 | 自查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
| 监管部门对水利水务生产经营单位自查自改进行抽查检查情况 | 1 | 监管部门抽查检查的 生产经营单位总数（家） |  | 2 | 水利水务生产经营单位主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（家） |  |
|  | 3 | 水利水务生产经营单位主要负责人 未带队检查（家） |  | 4 | 水利生产经营单位未制定 分管负责人职责清单（家） |  |
|  | 5 | 水利水务生产经营单位未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电焊等特种作业岗位 人员无证上岗作业（家） |  |
|  | 7 | 外包外租安全管理混乱（家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、 员工不熟悉逃生出口（家） |  |
|  | 9 | 监管部门检查发现的 重大事故隐患（个） |  | 10 | 检查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
|  | 11 | 监管部门挂牌督办的 重大事故隐患（个） |  | 12 | 挂牌督办重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
| 监管部门精准严格执法情况 | 1 | 督导重点领域、单位（个次） |  | 2 | 帮扶指导重点生产经营单位（家次） |  |
|  | 3 | 行政处罚（次） |  | 4 | 行政处罚（万元） |  |
|  | 5 | 生产经营单位和主要负责人 “一案双罚”（次） |  | 6 | 责令停产整顿（家） |  |
|  | 7 | 移送司法机关（人） |  | 8 | 曝光、约谈、联合惩戒（家） |  |
|  | 9 | 公布典型执法案例（个） |  | 10 | 其中危险作业罪案例（个） |  |
|  | 11 | 责任倒查追责问责（人次） |  | 12 | 约谈通报有关地区及部门（家次） |  |
| 水行政主管部门组织领导情况 | 1 | 监管部门组织专题学习安全生产 十五条硬措施（次） |  | 2 | 监管部门主要负责同志 专题研究专项排查整治工作（次） |  |
|  | 3 | 监管部门主要负责同志 现场督导检查（次） |  | 4 | 监管部门负责同志到生产经营单位宣讲宣贯（次） |  |
|  | 5 | 举报奖励（万元） |  | 6 | 其中匿名举报查实奖励（万元） |  |
|  | 7 | 配备专兼职安全监管人员（人） |  | 8 | 在报刊、广播、电视、网络等新闻 媒体开展安全生产宣传（条） |  |
|  | 9 | 组织安全监管执法人员培训（次） |  | 10 | 培训安全监管执法人员（人次） |  |

附件7

- 水利重大事故隐患专项排查整治台账

- 单位：                                                                         时间：

| 序号 | 问题隐患 | 水利水务生产经营单位 | 发现时间 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本台账应包括生产经营单位自查和监管部门抽查检查发现的重大事故隐患，并应全部录入水利安全生产监管信息系统和常州市安全生产处置平台。