省级生态环境保护专项督查点位问题整改情况公示一览表

| 问题编号 | 区域 | 点位 | 问题描述 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 102 | - 湖塘镇 | - 武进纺织工业园综合污水厂 | - 放宽接管标准，其中五日生化需氧量、悬浮物、总磷、色度、硫化物均放宽了接管标准（分别为150 mg/L、300 mg/L、4 mg/L、300倍、5 mg/L，标准为：50 mg/L、100 mg/L、1.5 mg/L、80倍、 0.5 mg/L）。对接管企业不控制锑浓度，其中2019年5月入水口自测锑0.131mg/L。园区污水处理厂违反园区环评批复要求，尾水排口未迁移至京杭大运河改线段，尾水排入采菱港。 | - 湖塘镇 | - 湖塘镇 | - 武进纺织工业园第二轮规划及规划环评工作已完成，《武进科技织染集聚区开发建设规划（2021-2024）环境影响报告书》通过了市生态环境局的审查（常环审【2022】20号）。 - 由武进生态环境局牵头，园区已开展基于水环境质量的排污许可试点工作，省环科院已编制报告，从实际执行角度，按现有纺织工业园区污水处理厂处理工艺，目前企业执行接管水质标准：五日生化需氧量≤150mg/L,悬浮物≤300mg/L，总磷≤4mg/L，色度≤300倍，硫化物≤5mg/L，园区污水处理厂出水满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）要求。 - 3、总锑指标已纳入接管协议，并与企业重新签订接管协议。 - 4、尾水排放口未改道违反环评批复要求：原有环评中确实提及需加紧实施尾水排口迁至京杭大运河改线工程（结合污水厂二期工程进行），确保园区废水不进入采菱港，保障太湖水质安全，尾水改道需在2008年6月底前完成。2020年7月，《武进纺织工业园规划环境影响跟踪评价报告书》通过了省生态环境厅的行政审查（苏环便函【2020】372号），审查意见认为“《报告书》内容较全面，工业园建设现状及周边环境状况阐述清楚，对工业园存在的环境问题分析基本到位，提出的整改措施较恰当，总体符合产业园区跟踪评价的技术要求，原则同意《报告书》的环境影响预测结论和提出的减缓环境不良影响对策措施”。在《报告书》中，针对尾水未改道进行了结论性的落实，具体内容是“根据《武进区水资源综合规划》，京杭运河为严格设置排污口的区划，随着对大运河保护的重视程度的提升，根据《常州市水资源保护规划》（2016～2030年），京杭运河“在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口”。且污水厂二期工程不再建设，为避免排口迁移影响武进与天宁区域总量管理控制，园区污水处理厂尾水仍排向采菱港”。《武进科技织染集聚区开发建设规划（2021-2024）环境影响报告书》中也指出，“根据《常州市城市排水规划修编(2011-2020)》，园区污水厂尾水仍排向采菱港，排污口不迁移至京杭运河，且二期(3 吨/日)工程不再建设。2019年《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进大运河文化带建设的决定》发布，要求大运河苏南段禁止新设入河排污口。因此，目前已不具备将尾水排口迁移至京杭运河的条件。” | 已完成 |