江苏省危险废物

跨省市转移实施方案

申请单位：贝科工业涂料（上海）有限公司（公章）

填报日期：    2026年03月27日

申 请 者 承 诺

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物转移至外省市利用或处置的，接受单位确具备相应利用或处置能力和污染防治措施。加强废物转移过程跟踪，确保转移的废物均到达接受单位进行安全利用处置，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

日期：2026年03月27日

第一部分：拟转移废物基本情况

表1 废物产生企业情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模） 贝科工业涂料（上海）有限公司位于上海市松江工业区江田东路100号，成立于2001年6月28日，注册资本为300万美元，公司从事聚酯涂料、专用涂料、氟碳涂料生产，项目总投资4980万元，环保投资150万元，企业环评文件于2001年3月通过审批，于2008年11月6日通过企业项目环境保护竣工验收。 企业经营范围： 生产用于新型建筑材料和工业领域的涂装材料（防水材料、保护材料、装饰装修材料），含一级、二级易燃溶剂的涂料以及相关产品，销售公司自产产品，从事与上述产品同类的商品的批发及进出口业务，并提供相关的配套服务。 企业主要生产溶剂型工业涂料（化学名环氧树脂等有机涂料）年产量有15628吨，产生200L危废树脂包装桶30000个。

表2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图 废包装桶产生过程：生产过程中把树脂、颜料、基料、添加剂、溶剂等原料投入搅拌缸混合、搅拌后，包装桶内还有该物料的残留物，其物料空桶就成为废包装桶。 附工艺流程图：

表3 废物特性详细描述

废物名称：200L树脂类铁桶（危废代码为HW49），主要成分：乙酸正丁酯（占比100%）和醇酸树脂（树脂占比60%，溶剂油占比40％），和正丁醇（占比100%）；2－丁氧基乙醇（占比100%）；聚酯树脂（树脂占比60％，溶剂油占比40％）；环氧树脂（树脂占比60％，溶剂油占比40％） 危害特性：易燃性 形态：固态

；

第二部分：废物包装、运输情况

| 表1 废物包装情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废物名称 | 包装物（容器）名称 | 材质 | 容积 | 是否有危废标签 |
| 1 | 200L树脂类铁桶 | 捆扎包装 | 铁 | 200L | 是 |
| 表2 废物运输情况 |  |  |  |  |  |
| 运输单位、车辆是否符合交管部门运输规定及环保要求（文字描述） 200L树脂铁桶运输将有江苏远众物流有限公司负责运输，江苏远众物流有限公司持有常州市交通运输局运输管理处颁发的《道路运输经营许可证》编号苏交运管许可宿常 字320401370001 号，证件有效期至2028年2月19日，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项， 2类3项，3类，危险废物）（剧毒化学品除外）。 |  |  |  |  |  |
| 运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区）） 途径线路：上海市松江工业区——江苏省苏州市（昆山市、相城区）——江苏省无锡市（锡山区、惠山区）——江苏省常州市武进区 附运输路线图： |  |  |  |  |  |
| 表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施 |  |  |  |  |  |
| - 运输过程中的污染防治措施、安全防护措施以及按照要求配备的相应污染防治设备 1、运输前污染防治措施： - 废包装桶装载前，应确认桶盖是否盖紧 （2）运输过程中应用遮阳防雨布覆盖，做好防晒遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防粉尘飞扬、防散漏等措施。 （3）运输途中严格按危险化学品运输规则要求运输。 （4）加强人员培训，提高运输安全意识，加强对物料特性的了解，预防事故发生。 2、运输过程中污染防治、安全防治措施和应急措施： 运输过程中的安全防护措施：承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。危险废物也必须委托有运行资质和以及与环保部门联网的（GPS定位仪）运输车辆负责承运。驾驶员、押运员等从业人员应进行危险化学品职业资格培训，并经考核合格后取得上岗资格。危险废物运输时的中专、装卸、过程应遵守如下技术要求： 卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 相应安全防护设备：车辆运输禁止烟火，并配备相应数量的安全防护设备，如防护服、灭火器 |  |  |  |  |  |
| 3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 （1）运输过程中的应急预案： 停车处置：事故发生后，如有必要，必须将车开到远离重点区域的空旷安全点停车，并设置明显警戒标志。 信息报告：驾驶人员或押运员应立即向企业报告事故信息，并同时向事故发生地的110、119、120安全监督管理等政府有关部门报告事故信息。 企业应急处置：本企业事故负责人接到事故信息报告后，应立即向应急指挥领导组组长报告。应急领导组组长根据事故的危害程度、影响范围等因素确定事故等级，从而明确应急响应级别。 应急响应和行动：确定事故应急响应级别后，立即启动事故应急预案，提出响应的处置方案，明确现 场应急指挥人员，调配应急资源，分派应急救援人员赶赴现场。 紧急疏散：事故发生时应按应急救援的规定和要求，做好疏散工作，将人员向事故现场上风区转移安 置至安全场所，撤离与事故无关人员和车辆。 事故现场警戒：立即封锁相关交通路口，设计相关警示标志，并对现场进行警戒，确定事故现场危险区和安全区，并根据现场情况和事故发生趋势随时改变警戒区域。危险区域应设有明显警戒标志，并设有毒、爆炸等警示标志，并执行24h专人值守制度，禁止无关人员和车辆进入警戒区。 检测、抢救、救援及控制措施：事故检查人员在检查过程中必须根据货物的扩大的危险因素进行控制。救援人员应首先将受伤人员移至上风处的安全区域，由医护等专业人员进行救治。 |  |  |  |  |  |
| 利用现代信息技术，建立准确、及时、快速的事故监测、预测和预警工作机制。同时加强信息发布制度建设，公布应急救援领导小组办事机构抢救人员电话，保证准确、及时报送信息，不得瞒报、缓报和谎报。 建立健全应急处置专业队伍。完善应急救援专业队伍的管理机制，落实应急处置专业人员，成立专业救援小组。 建立健全应急状态下的资源征集、调用工作机制，做好应急处置所必须的重要物资等资源的合理储备工作。发生危险货物道路运输事故时，事故发生地危险货物道路运输事故应急救援领导小组启动应急救助时，有权指挥、调度本区域应急救援人员和设备、车辆。 - 运输过程中配备的应急设备 车辆运输过程中配备的经济储备主要包括防毒面具、防护服、灭火器材、隔离及卫生防护用品等。 |  |  |  |  |  |

第三部分   废物处理处置情况

| 表1 接受单位基本情况 |  |
| --- | --- |
| 单位名称： 常州鸿文容器再生利用有限公司 |  |
| 危废经营许可证编号：JSCZ0412OOD019-6 | 有效期：2026.03—2029.03 |
| 接受废物的处理处置方式：清洗（处置方式代码C3） |  |
| 表2 与接收废物相关的处理处置情况 |  |
| 文字描述及工艺流程图 工艺流程简述： （1）倒残：对收回来的废桶先进行倒残，倒残的方式为将桶倒立到倒残支架上，停留15min左右，使桶内沾有少量的残留液慢慢倒到接收槽内，再使用吸残机将残留在桶壁的液态料吸干净。接收槽及吸残机内的残液每天进行收集后集中存放到危废库房内的专用容器中。倒残区域设置在清洗区内，采用全封闭。 （2）整形：经倒残后的桶放入到自动整形机上，利用压缩空气对变形的废桶进行修复整形，整形速度为2个桶/min。此过程在整形区进行。 （3）清洗：采用1台XT200全自动清洗机和2台半自动洗桶机能实现自动装桶、传输桶、自转和摇摆等功能。全自动清洗机的清洗能力为30只/h，项目生产制度为7200h/a，自动化清洗机满负荷运作的情况下，可实现年清洗树脂类容器桶43.2万只，清洗区（含倒残区）采用全封闭，在室内设置吸风口，将清洗过程中产生的极少量有机废气抽入到废气处理装置进行处理。 （4）清洗好的桶从清洗机上卸下，打开盖子将桶内的清洗液倒出到接收槽作为下批清洗桶的清洗液回用，再用高压水枪对桶内用清水进行清洗。 （5）吸干：自动清洗后的桶用专用的移动式真空吸水机将桶内的残留水份进行吸干，原理是利用压缩空气抽吸的原理将水份吸出。 （6）清理、试压检验：经清洗后的桶采用人工对其表面进行清理，去除部分桶上的商标以及用钢刷清除桶外壁的锈斑，桶外壁湿法除锈。再用压缩空气压入桶内，检验是否漏气，不漏气的进入喷漆工段，漏气的等不合格产品S4作为一般固废综合利用。 （7）晾干：经清理、检验后的包装桶，表面会残留少量水份，采取鼓风机强风吹干，晾干一般需要半小时。 （8）自动喷漆、烘干：桶进入自动喷漆生产线挂钩上进行自动喷漆。自动喷漆线采用3个喷头，喷漆方式为当桶转到喷头区，利用红外线照射，喷头会自动喷漆，桶转移后自动停止喷漆。喷漆完成后由自动输送带将容器输送至流平室，再进入到烘干室进行烘干。烘干热源为天然气，天然气加热炉产生的热量采用散热管间接方式进入到烘干室，热风循环采用正压风道输送，送风道每个出风口都设有风量调节板，使烘干室内温度分布均匀。烘干后的桶由悬挂式挂钩上取下，堆放到成品区。 |  |
| 附工艺流程图： |  |

第四部分   申请转移废物上年度处置情况及跨省转移原因

| 出厂日期 | 转移批次 | 联单编号 | 废物名称 | 类别/代码 | 转移量（吨） | 运输单位 | 车号 | 接收单位 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-28 | 192 | 20253101064015 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.5 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-28 |
| 2025-03-24 | 158 | 20253101059654 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 2.8 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-24 |
| 2025-03-21 | 192 | 20253101057362 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.7 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-21 |
| 2025-03-18 | 140 | 20253101053921 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 2.5 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-18 |
| 2025-03-13 | 192 | 20253101050729 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-13 |
| 2025-03-10 | 185 | 20253101046924 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.33 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-03-10 |
| 2025-04-28 | 192 | 20253101089293 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.5 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-28 |
| 2025-04-24 | 192 | 20253101085772 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-24 |
| 2025-04-23 | 192 | 20253101084508 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-23 |
| 2025-04-16 | 192 | 20253101078469 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-16 |
| 2025-04-11 | 192 | 20253101074439 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-11 |
| 2025-04-01 | 187 | 20253101067023 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.3 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-04-01 |
| 2025-05-29 | 192 | 20253101115651 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-05-29 |
| 2025-05-06 | 192 | 20253101093673 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 3.4 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-05-06 |
| 2025-06-29 | 192 | 20253101142029 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-06-29 |
| 2025-06-20 | 185 | 20253101134453 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.55 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-06-20 |
| 2025-06-09 | 192 | 20253101123552 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-06-09 |
| 2025-06-03 | 192 | 20253101118444 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-06-03 |
| 2025-07-17 | 147 | 20253101158844 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 4.41 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-07-17 |
| 2025-07-15 | 192 | 20253101156502 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-07-15 |
| 2025-07-05 | 192 | 20253101148339 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-07-05 |
| 2025-08-26 | 179 | 20253101192505 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.37 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBU626 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-08-26 |
| 2025-08-19 | 192 | 20253101186486 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-08-19 |
| 2025-08-08 | 185 | 20253101178634 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.55 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-08-08 |
| 2025-08-05 | 155 | 20253101175301 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 4.65 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-08-05 |
| 2025-09-19 | 192 | 20253101215549 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-09-19 |
| 2025-09-18 | 192 | 20253101213724 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-09-18 |
| 2025-09-12 | 186 | 20253101209269 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.58 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-09-12 |
| 2025-09-05 | 192 | 20253101202850 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-09-05 |
| 2025-09-03 | 173 | 20253101199840 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.19 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-09-03 |
| 2025-10-29 | 173 | 20253101248729 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.19 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBU626 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-10-29 |
| 2025-10-24 | 186 | 20253101244446 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.58 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-10-24 |
| 2025-10-21 | 192 | 20253101240696 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-10-21 |
| 2025-10-17 | 192 | 20253101237690 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-10-17 |
| 2025-10-14 | 192 | 20253101233937 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-10-14 |
| 2025-11-29 | 192 | 20253101279621 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-29 |
| 2025-11-21 | 192 | 20253101271377 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-21 |
| 2025-11-18 | 189 | 20253101268141 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.67 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-18 |
| 2025-11-13 | 192 | 20253101263623 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-13 |
| 2025-11-07 | 192 | 20253101257898 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DBM058 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-07 |
| 2025-11-04 | 179 | 20253101254198 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.37 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DEW158 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-11-04 |
| 2025-12-11 | 192 | 20253101291423 | 废包装桶 | HW49/900-041-49 | 5.76 | 江苏远众物流有限公司 | 苏DFS898 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | 2025-12-11 |

- 跨省转移原因：

因我司贝科工业涂料（上海）有限公司产生的危险废物（废物名称：200L废树脂包装桶，废物代码：HW49/900-041-49），需委托具有相应资质的单位进行规范处置。经审核，常州鸿文容器再生利用有限公司（危废经营许可证编号：JSCZ0412OOD019-6)具备该类别危险废物的处置资质及富余接受能力，且其采用的清洗工业符合国家环保标准，为保障危险废物及时、合法处置，降低环境风险，现申请将上述废物转移至该单位进行无害化处理。