附件1：

武进区不锈钢管行业环境专项整治标准

一、执行环保政策

1、符合国家产业政策和地方行业准入条件，符合淘汰落后产能的相关要求。

2、严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

3、依法办理排污许可证，并依照许可内容排污。

二、环境防护距离

企业表面处理车间与周围居民区以及学校、医院等公共设施必须满足环境防护距离要求。

三、厂区生产环境

1、车间厂房必须符合标准化建设要求，表面处理车间地面及车间内墙采取防渗、防漏和防腐措施，酸洗漕及清洗槽下建托盘，轧机车间必须采取防油渗措施，厂区道路经过硬化处理，并做好厂区内绿化。

2、表面处理车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿区废水废液单独收集处理。

3、表面处理车间单独安装水、电计量装置。

4、生产现场无跑冒滴漏现象，物料分类堆放，环境整洁，管理有序。

四、废水管理

1、实行雨污分流。在雨水排放口前建设隔油池和初期雨水收集池，初期雨水收集池采取防腐、防渗、防漏处理，满足初期雨量的容积要求。在表面处理车间内或车间旁建污水收集池，用泵将废水经架空管线输送至污水处理设施，管线用保温材料包裹。(或采用明沟套明管方式，明沟及明管直通污水收集池，并经防腐、防渗处理。）厂区雨水、污水收集、回用和冷却水循环系统等各类管线设置清晰，并绘制雨污管网图上墙，每个企业原则上只允许设置一个生活污水排放口和一个雨水排放口,排放口符合规范化整治要求，设立明显标志牌。

2、建设与生产能力相配套的污水处理设施及去盐分设施，初期雨水和生产废水共同进入设施处理，废水经处理后全部回用与清洗工段，回用管道单独安装流量计。

3、生活污水按规定另行处理，具备接管条件的接入管网，暂不具备接管条件的，员工30人以上的建有动力生活污水处理装置，生活污水处理达标后排放。

3、建立独立封闭的冷却水回用系统，未经去盐分的废水不得进入冷却水循环系统，冷却水回用池必须为砖混或钢混结构。

五、废气处理

1、酸洗槽上建全封闭自动集气罩，按要求接入废气处理系统。建设与生产规模相配套的废气处理装置，氢氟酸、硝酸雾排放的工段设置专门收集系统和处理设施，处理达标后高空排放。排气筒高度不低于15米。

2、废气处理设施正常运行，能够实现稳定达标排放。

3、废气排放口符合规范化整治要求，设立明显标志牌。

六、固体废物管理

1、危险废物按照特性分类收集、贮存。

2、危险废物贮存场所地面硬化处理，有防风、防水、防腐、防渗措施，渗滤液纳入污水处理设施。

3、贮存场所设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装袋上有危险废物明显标志。

4、建立工业危险废物管理台帐。如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保局备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

5、危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

七、全流程标识化管理

根据常州市环保局《关于开展治理设施全流程标识化管理工作的通知》（常环[2013]18号）文件要求，对不锈钢管企业实施全流程标识化管理，规范设施的全流程建设，对治理设施的关键节点配上标记、图识等专一符号，使治理设施的整个流程一目了然，实现设施的量化管理，促进企业加强管理，提升运行管理水平。

八、清洁生产

各不锈钢管企业需开展强制性清洁生产审核，并按国家要求每两年开展一轮的强制性清洁生产审核。

九、应急管理

1、危化品的使用经过审批，并有采购及使用等相关手续和记录。

2、有事故应急池，其容积应能容纳24h的废水量。

3、硝酸、氢氟酸、硫酸等有害液体贮罐周围建有围堰，围堰内的有效容积应大于贮罐的容积。围堰区域有防雨淋措施，围堰地面必须经硬化防腐处理。

4、制定环境事故应急预案，并及时更新完善，定期进行环境事故应急演练。

5、按照预案要求配备相应的应急物资与设备。

十、日常环保管理

1、具备开展排放污染物的自行监测能力，制定重金属（特征污染因子）自行监测方案，实行日测月报制度。

2、环保规章制度齐全，设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专责环保员组成的企业环境管理责任体系。

3、相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台帐规范完备。

附件2：

武进区含有金属表面处理工艺的不锈钢管生产企业名单

| 序号 | 企 业 名 称 | 地 址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 郑陆工业集中区 |
| 2 | 常州市新亚不锈钢管有限公司 | 郑陆镇羌家村 |
| 3 | 常州腾跃不锈钢管有限公司 | 郑陆工业集中区 |
| 4 | 常州市江洋不锈钢有限公司 | 郑陆和平工业园 |
| 5 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 郑陆和平工业园 |
| 6 | 常州南方盛达不锈钢制品有限公司 | 郑陆镇三皇庙村 |
| 7 | 常州神龙管业有限公司 | 郑陆镇羌家村 |
| 8 | 常州市茂源精密钢管有限公司 | 郑陆工业集中区 |
| 9 | 常州市恒丰不锈钢管厂 | 郑陆镇石堰村 |
| 10 | 常州市惠龙五金厂 | 郑陆镇石堰村 |
| 11 | 江苏长盈不锈钢管有限公司 | 横山桥 |
| 12 | 常州市振飞拉管有限公司 | 横山桥 |
| 13 | 常州市飞达精密钢管有限公司 | 洛阳镇友谊村 |
| 14 | 常州市联谊特种不锈钢管有限公司 | 洛阳镇友谊村 |
| 15 | 常州市源翔精密不锈钢管厂 | 洛阳镇友谊村 |
| 16 | 常州市宜华精密不锈钢管有限公司 | 洛阳镇友谊村 |
| 17 | 常州市振达精密不锈钢管厂 | 洛阳镇友谊村 |
| 18 | 常州盛德无缝钢管有限公司 | 邹区镇 |