附件1：

农村公路建设标准和养护要求

一、道路建设标准采用四级或四级以上公路标准

1.路面要求：路面采用水泥混凝土时，路面宽度在3.5m,板厚不小于15cm;路面宽度大于3.5m时,板厚不小于18cm。路面采用沥青混凝土的厚度不小于5cm。

2.基层要求：新建、改建（路面）的道路，路面基层应采用二灰碎石、水泥稳定碎石等半刚性类型，厚度不小于16cm。新建道路路面底基层可采用水泥稳定粒料（土）、石灰稳定粒料（土）、石灰粉煤稳定土、石灰工业废渣、填隙碎石等或其它适宜的当地材料铺筑。

二、道路养护要求

（一）管养专职人员

1.日常巡查，每周至少一次以上，遇特大暴雨、洪水必须上路检查。

2.每月一次道路的路况调查，包括路况动态信息和静态信息。动态信息指有关道路设施的损坏、受灾等信息，静态信息指道路、桥梁等构造物的形状、尺寸等信息。

（二）路基工程

1.路基边坡稳定、坚固，无冲沟、塌陷等损坏现象。

2.保持路肩平整、坚实。对车辙、坑槽、与路面产生错台以及堆积物形成的高路肩，必须及时整修或清除；积水和淤泥及时排出和清除，并用与原路肩相同的土填平压实；对雨水冲刷及车辆辗压造成松动、损坏的路肩边缘，应及时修复和更换；路肩上严禁种植农作物和堆放任何杂物，高草全部清除。

3.边沟、截水沟、排水沟、跌水槽、急流槽、明沟、暗沟、渗沟等排水设施，在春融前，特别是汛前，均应全面检查、疏通，雨中必须上路巡查，及时排除堵塞并疏流。暴雨后重点检查，如有冲刷、损坏，应及时修理加固，如有堵塞应及时立即清除。

（三）路面工程

1.路面坑塘等损坏及时修补，保证路况达到考核好路率。常年保持路面平整，公路安全畅通。

2.路面保持清洁。

3.路面无积水现象。

4.沥青路面养护春季应做好沥青路面温缩裂缝和其它裂缝的灌、封修理，并及时快速修补坑槽、松散和翻浆等病害；夏季应抓住高温期处治泛油、铲除拥包、波浪、及时修复冬春寒雨期临时修补的破损，恢复路面使用质量；秋冬沥青路面修理必须注意天气预报，抓紧完成养护工程年度计划项目，适时做好冬季病害的预防性养护修理；冬季要继续做好病害防治，防雪、防冰、防滑、疏阻、抢险及养路材料采备等工作。

（四）桥涵工程

1.桥面清洁，泄水孔清理，保持桥面清洁无积水现象。

2.桥梁桥面铺装伸缩缝、栏杆、支座、墩台、基础等损坏及时修复，保持桥梁完好状态。

3.涵洞疏通清理，保持排水畅通。

（五）绿化工程

1.及时清除绿化杂草、修剪、施肥、除虫、浇水、涂白。

2.保持绿化花木生长良好，无枯枝，形体整齐美观，基本无杂草、无虫害，保存率达到98%。

3.保持道路两侧环境卫生清洁，严禁擅自搭建、堆物、挖取土方。

附件2：

洛阳镇农村公路养护质量病害工作考核评分表

| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 考核标准 | 自 评 分 | 考 核 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 | 路肩整洁 |  | 200分 | 路肩上有杂物、垃圾、堆积物及15cm以上高草，1km范围内累计，不足50m按50m计，扣1分。 |  |  |
|  | 边坡 |  |  | 边坡坍塌1处扣1分；边坡有种植物每100米扣1分。 |  |  |
|  | 边沟淤塞 |  |  | 边沟淤塞每累计20m扣1分；边沟损坏每处扣1分。 |  |  |
| 路 面 | 路面有杂物、不清洁 |  | 500分 | 1km范围内累计未清除量，不足100㎡按100㎡计，扣1分。 |  |  |
|  | 水泥路面 | 接缝 养护差 |  | 接缝内无填缝料，或填缝料严重老化、失效，累计1km扣1分。 |  |  |
|  |  | 沉陷 |  | 沉陷深度在3cm以上,发现1块板扣2分。 |  |  |
|  |  | 拱起 |  | 拱起高度在3cm以上,发现1块板扣2分。 |  |  |
|  |  | 严重 破碎板 |  | 裂缝将整块板分割成3块以上伴有严重剥落或沉陷，发现一块板扣2分。 |  |  |
|  |  | 坑洞 |  | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 沥青路面 | 坑槽 |  | 不足1㎡按1㎡计,发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 翻浆 |  | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 沉陷 |  | 沉陷深度在3cm以上,发现1处扣1分。 |  |  |
|  |  | 拥包 |  | 路面局部隆起，高度1.5cm以上,不足1㎡按1㎡计, 发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 松散 |  | 1km范围内累计病害面积，不足5㎡按5㎡计，扣1分。 |  |  |
|  |  | 龟裂 |  | 1km范围内累计病害面积，不足5㎡按5㎡计，扣0.5分。 |  |  |
| 桥 涵 | 构部件破损 |  | 200分 | 桥拦杆损坏一处扣1分；伸缩缝损坏一处扣1分。 |  |  |
|  | 泄水孔 |  |  | 排水不良发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 跳 车 |  |  | 桥头、涵顶跳车发现一处扣1分。 |  |  |
| 绿 化 | 空白路段 |  | 50分 | 宜林路段空白，每50m扣1分，最多扣30分。 |  |  |
|  | 护管不善 |  |  | 死株较多，每50m扣1分，最多扣50分。 |  |  |
| 标 志 | 里程碑缺 |  | 50分 | 缺一块扣1分。 |  |  |
|  | 安全标志 |  |  | 损坏1处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 1000分 | 合计得分 |  |  |

附件3：

农村公路养护缺陷限期整改通知书

编　　号：　　  　　.

| ： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵单位 等公路，经检查发现有以下养护缺陷，请按规范要求予以整改。 检查考核： (单位章)日期： . |  |  |  |  |
| 线路 | 桩 号 | 缺陷内容 | 整改要求 | 完成 时限 |
| 接单人： 接单时间： 月 日 注：接到此单后打电话确认，并在此登记存档。 请维修完成后将此单送至签发单位 完成时间： 月 日 签 字： |  |  |  |  |
| 本表一式两份。镇农路办、养护管理单位各留一份。 |  |  |  |  |