江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2015〕118号

省政府办公厅转发省经济和信息化委

省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知

各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：

省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

江苏省人民政府办公厅

2015年11月23日

（此件公开发布）

江苏省工业和信息产业结构调整

限制、淘汰目录和能耗限额

（2015年本）

江苏省经济和信息化委员会

江苏省发展和改革委员会

前  言

为贯彻落实省委、省政府关于全面深化经济体制改革的部署，加快政府职能转变，以新思路、新举措推进全省工业和信息产业向中高端迈进，依据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年修订本、工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》等，结合我省工业和信息产业发展实际，特编制《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（以下简称《限制、淘汰目录和能耗限额》）。

《限制、淘汰目录和能耗限额》针对工业和信息化领域、以制造业和生产性服务业为重点，由限制类和淘汰类目录构成指引产业结构调整的清单，用于指导和引导存量调整。对列入限制类的，允许在现有生产能力范围内进行技术改造升级或实施产业转移，促进节能降耗、提质增效；对列入淘汰类的，限期予以淘汰，届时一律不得生产、销售、使用和转移。以“产品单耗限额值、设备能效限定值和产品单耗准入值”设定不同行业、主要产品以及重点用能设备的能耗门槛，用于指导开展能效管理。相关能耗限额指标均源于国家及省发布的单位产品能耗限额标准限定值、相关重点用能设备能效标准值、单位产品能耗限额标准准入值，总体采用国家发布的数值，有省标数值的采纳省标准。

《限制、淘汰目录和能耗限额》应辅之相关配套政策和措施。对属于限制类和淘汰类的企业、工艺、装备、产品等，按有关规定实施差别电价政策，倒逼企业加快生产工艺、装备和产品的升级换代，加快淘汰落后产能与落后产品；对超出“能耗限额”的高能耗企业和高能耗产品生产、高能耗装备使用等，各有关职能部门通过实施差别资源性产品价格、惩罚性电价政策、差别化信贷和利率政策等，倒逼企业强化能效管理，淘汰高能耗产品和落后的用能设备，开展清洁生产，推行绿色制造。努力实现全省工业和信息产业落后产能与低端产品的“压和减”，装备技术水平、资源能源使用效率的“提和升”，促进产业的高端化、绿色化发展水平。

《限制、淘汰目录和能耗限额》适用于我省境内的各类企业。

《限制、淘汰目录和能耗限额》自印发之日起施行。施行期间，如国家发布新的指导目录，按国家新的指导目录执行。

江苏省工业和信息产业结构调整

限制、淘汰目录及能耗限额

| 产业结构调整限制淘汰目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、限制类 |  |  |
| 序号 |  | 内容 |
| （一）煤炭 |  |  |
| 1 | 单井井型低于45万吨/年规模的煤矿 |  |
| 2 | 采用非机械化开采工艺的煤矿 |  |
| 3 | 设计的煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿 |  |
| 4 | 未按国家规定程序报批的矿区总体规划的煤矿 |  |
| （二）电力 |  |  |
| 5 | 单机容量30万千瓦及以下的常规燃煤纯凝汽式机组 |  |
| 6 | 供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规燃煤纯凝汽式机组 |  |
| （三）石化化工 |  |  |
| 7 | 1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化生产装置 |  |
| 8 | 80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物，综合利用除外）生产装置 |  |
| 9 | 7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10万吨/年以下聚苯乙烯、20万吨/年以下丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS，本体连续法除外）、3万吨/年以下普通合成胶乳—羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产装置 |  |
| 10 | 30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置 |  |
| 11 | 三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置 |  |
| 12 | 单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置 |  |
| 13 | 采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺 |  |
| 14 | 高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产装置 |  |
| 15 | 草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）生产装置 |  |
| 16 | 硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置 |  |
| 17 | 染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺） |  |
| 18 | 单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），六氟化硫（SF6）（高纯级除外）生产装置 |  |
| 19 | 3万吨/年以下钢丝帘线、常规法再生胶（动态连续脱硫工艺除外）、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置 |  |
| （四）钢铁 |  |  |
| 20 | 180平方米以下烧结机（铁合金烧结机除外） |  |
| 21 | 有效容积400立方米以上1200立方米以下炼铁高炉；1200立方米及以上但未同步配套煤粉喷吹装置、除尘装置、余压发电装置，能源消耗大于430公斤标煤/吨、新水耗量大于2.4立方米/吨等达不到标准的炼铁高炉 |  |
| 22 | 公称容量30吨以上120吨以下炼钢转炉；公称容量120吨及以上但未同步配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于3立方米/吨等达不到标准的炼钢转炉 |  |
| 23 | 公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉；公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于98公斤标煤/吨、新水耗量大于3.2立方米/吨等达不到标准的电炉 |  |
| 24 | 1450毫米以下热轧带钢（不含特殊钢）项生产线 |  |
| 25 | 30万吨/年及以下热镀锌板卷生产线 |  |
| 26 | 20万吨/年及以下彩色涂层板卷生产线 |  |
| 27 | 含铬质耐火材料 |  |
| 28 | 普通功率和高功率石墨电极压型设备、焙烧设备和生产线 |  |
| 29 | 直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线 |  |
| 30 | 8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线 |  |
| 31 | 单机120万吨/年以下的球团设备（铁合金球团除外） |  |
| （五）有色金属 |  |  |
| 32 | 10万吨/年以下粗铜冶炼生产线 |  |
| 33 | 铅冶炼生产线（单系列5万吨/年以下） |  |
| 34 | 锌冶炼生产线（直接浸出除外） |  |
| 35 | 镁冶炼生产线（综合利用项目除外） |  |
| 36 | 10万吨/年以下的独立铝用炭素生产线(生产装置) |  |
| 37 | 资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅生产线(生产装置) |  |
| （六）建材 |  |  |
| 38 | 普通浮法玻璃生产线 |  |
| 39 | 150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线 |  |
| 40 | 60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线 |  |
| 41 | 3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 |  |
| 42 | 中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线 |  |
| 43 | 粘土空心砖生产线 |  |
| 44 | 15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线 |  |
| 45 | 10万立方米/年以下的加气混凝土生产线 |  |
| 46 | 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 |  |
| 47 | 10000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线 |  |
| 48 | 100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线 |  |
| 49 | 预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米 |  |
| （七）医药 |  |  |
| 50 | 古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置 |  |
| 51 | 青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置 |  |
| 52 | 药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置 |  |
| 53 | 原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |  |
| 54 | 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置 |  |
| （八）机械 |  |  |
| 55 | 2臂及以下凿岩台车制造 |  |
| 56 | 装岩机（立爪装岩机除外）制造 |  |
| 57 | 3立方米及以下小矿车制造 |  |
| 58 | 直径2.5米及以下绞车制造 |  |
| 59 | 直径3.5米及以下矿井提升机制造 |  |
| 60 | 40平方米及以下筛分机制造 |  |
| 61 | 直径700毫米及以下旋流器制造 |  |
| 62 | 800千瓦及以下采煤机制造 |  |
| 63 | 斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造 |  |
| 64 | 矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造 |  |
| 65 | 配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机 |  |
| 66 | 30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造（综合利用、热电联产机组除外） |  |
| 67 | 6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造 |  |
| 68 | 6300千牛及以下普通机械压力机制造 |  |
| 69 | 非数控剪板机、折弯机、弯管机制造 |  |
| 70 | 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙 |  |
| 71 | 棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造 |  |
| 72 | 直径450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外） |  |
| 73 | 直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造 |  |
| 74 | P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造 |  |
| 75 | 220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）制造 |  |
| 76 | 220千伏及以下高、中、低压开关柜制造（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外） |  |
| 77 | 酸性碳钢焊条制造 |  |
| 78 | 民用普通电度表制造 |  |
| 79 | 8.8级以下普通低档标准紧固件制造 |  |
| 80 | 驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下，一般用固定的往复活塞空气压缩机制造 |  |
| 81 | 56英寸及以下单级中开泵制造 |  |
| 82 | 通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造 |  |
| 83 | 5吨/小时及以下短炉龄冲天炉 |  |
| 84 | 有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护 |  |
| 85 | 冲天炉熔化采用冶金焦 |  |
| 86 | 无再生的水玻璃砂造型制芯工艺 |  |
| 87 | 盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐 |  |
| 88 | 电子管高频感应加热设备 |  |
| 89 | 亚硝盐缓蚀、防腐剂 |  |
| 90 | 铸/锻造用燃油加热炉 |  |
| 91 | 锻造用燃煤加热炉 |  |
| 92 | 手动燃气锻造炉 |  |
| 93 | 蒸汽锤 |  |
| 94 | 弧焊变压器 |  |
| 95 | 含铅和含镉钎料 |  |
| 96 | 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 |  |
| 97 | Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355）及其派生系列，Y2系列（IP54）三相异步电动机（机座号63～355） |  |
| 98 | 背负式手动压缩式喷雾器 |  |
| 99 | 背负式机动喷雾喷粉机 |  |
| 100 | 手动插秧机 |  |
| 101 | 青铜制品的茶叶加工机械 |  |
| 102 | 双盘摩擦压力机 |  |
| 103 | 含铅粉末冶金件 |  |
| 104 | 出口船舶分段建造 |  |
| （九）轻工 |  |  |
| 105 | 聚氯乙烯普通人造革生产线 |  |
| 106 | 年加工生皮能力50万标张牛皮以下的生产线，年加工蓝湿皮能力30万标张牛皮以下的生产线 |  |
| 107 | 超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产 |  |
| 108 | 以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线 |  |
| 109 | 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜 |  |
| 110 | 普通照明白炽灯、高压汞灯 |  |
| 111 | 最高转速低于4000针/分的平缝机（不含厚料平缝机）；最高转速低于5000针/分的包缝机 |  |
| 112 | 准确度低于最大称量的1/3000、称量≤15千克的电子计价秤；准确度低于最大称量的5/1000的电子皮带秤；准确度低于最大称量的1/1000、称量≤50吨的电子吊秤；准确度低于最大称量的1/400、称量≤8千克的弹簧度盘秤 |  |
| 113 | 准确度低于最大称量的1/3000、称量≤300吨的电子汽车衡；准确度低于最大称量的1/3000、称量≤150吨的电子静态轨道衡；准确度低于最大称量的1/500、称量≤150吨的电子动态轨道衡 |  |
| 114 | 3万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线 |  |
| 115 | 以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量 |  |
| 116 | 未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉 |  |
| 117 | 生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线 |  |
| 118 | 热法生产三聚磷酸钠生产线 |  |
| 119 | 单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、1.6吨/小时以下规模磺化装置 |  |
| 120 | 糊式锌锰电池、镉镍电池 |  |
| 121 | 60万吨/年以下矿（井）盐生产 |  |
| 122 | 单色金属板胶印机 |  |
| 123 | 单条化学木浆50万吨/年以下、化学机械木浆20万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线 |  |
| 124 | 元素氯漂白制浆工艺 |  |
| 125 | 5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线 |  |
| 126 | 日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目 |  |
| 127 | 年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线 |  |
| 128 | 单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置；单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置；1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线 |  |
| （十）纺织 |  |  |
| 129 | 单线产能小于20万吨/年的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置 |  |
| 130 | 常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT）法生产工艺 |  |
| 131 | 半连续纺粘胶长丝生产线 |  |
| 132 | 间歇式氨纶聚合生产装置 |  |
| 133 | 常规化纤长丝用锭轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备 |  |
| 134 | 粘胶板框式过滤机 |  |
| 135 | 单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 |  |
| 136 | 25公斤/小时以下梳棉机 |  |
| 137 | 200钳次/分钟以下的棉精梳机 |  |
| 138 | 5万转/分钟以下自排杂气流纺设备 |  |
| 139 | FA502、FA503细纱机 |  |
| 140 | 入纬率小于600米/分钟的剑杆织机，入纬率小于700米/分钟的喷气织机，入纬率小于900米/分钟的喷水织机 |  |
| 141 | 采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外） |  |
| 142 | 吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备 |  |
| 143 | 双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备 |  |
| 144 | 绞纱染色工艺 |  |
| 145 | 亚氯酸钠漂白设备 |  |
| （十一）消防 |  |  |
| 146 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |
| 147 | 碳酸氢钠干粉灭火剂（BC）、磷酸铵盐干粉灭火剂（ABC） |  |
| 148 | 室内消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器的翻砂生产、加工、装配工艺 |  |
| （十二）民爆产品 |  |  |
| 149 | 非人机隔离的非连续化、自动化雷管装配生产线 |  |
| 150 | 非连续化、自动化炸药生产线 |  |
| 151 | 高污染的起爆药生产线 |  |
| 152 | 高能耗、高污染、低性能工业粉状炸药生产线 |  |
| （十三）汽车 |  |  |
| 153 | 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT） |  |
| 154 | 排放标准国三及以下的机动车用发动机 |  |
| （十四）其他 |  |  |
| 155 | 在饮用水水源一级、二级、准保护区内，通榆河一级、二级保护区内，太湖一、二、三级保护区内的污染企业 |  |
| 二、淘汰类 |  |  |
| 序号 | 内容 |  |
|  | （一）落后生产工艺装备 |  |
| 1．煤炭 |  |  |
| 1 | 国有煤矿矿区范围（国有煤矿采矿登记确认的范围）内的各类小煤矿 |  |
| 2 | 单井井型低于9万吨/年规模的矿井 |  |
| 3 | 既无降硫措施，又无达标排放用户的高硫煤炭（含硫高于3％）生产矿井 |  |
| 4 | 不能就地使用的高灰煤炭（灰分高于40％）生产矿井 |  |
| 5 | 6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机 |  |
| 6 | PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关 |  |
| 7 | PG-27型真空过滤机 |  |
| 8 | X-1型箱式压滤机 |  |
| 9 | ZYZ、ZY3型液压支架 |  |
| 10 | 木支架、摩擦支架 |  |
| 11 | 不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备 |  |
| 2．电力 |  |  |
| 12 | 单机容量在20万千瓦及以下的常规燃煤纯凝汽式机组 |  |
| 13 | 常规燃油发电机组 |  |
| 3．石化化工 |  |  |
| 14 | 200万吨/年及以下常减压装置（2013年），废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青 |  |
| 15 | 10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸，平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱（2015年）生产装置，平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺 |  |
| 16 | 单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（2015年），氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺 |  |
| 17 | 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置 |  |
| 18 | 单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置 |  |
| 19 | 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置 |  |
| 20 | 钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置 |  |
| 21 | 用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺（4，4-二氨基二苯乙烯-二磺酸[DSD酸]、2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸[CLT酸]、1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸[H酸]三种产品暂缓执行） |  |
| 22 | 50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂N-氧联二（1，2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置 |  |
| 23 | 氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、用于清洗的1，1，1－三氯乙烷（甲基氯仿）、主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） |  |
| 4．钢铁 |  |  |
| 24 | 土法炼焦（含改良焦炉）；单炉产能5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到准入条件的半焦（兰炭）生产装置 |  |
| 25 | 炭化室高度小于4.3米焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外）；无化产回收的单一炼焦生产设施 |  |
| 26 | 土烧结矿 |  |
| 27 | 热烧结矿 |  |
| 28 | 90平方米以下烧结机（2013年）、8平方米以下球团竖炉；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机 |  |
| 29 | 400立方米及以下炼铁高炉（铸造铁企业除外，但需提供企业工商局注册证明、三年销售凭证和项目核准手续等），200立方米及以下铁合金、铸铁管生产用高炉 |  |
| 30 | 用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉 |  |
| 31 | 30吨及以下转炉（不含铁合金转炉） |  |
| 32 | 30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉） |  |
| 33 | 化铁炼钢 |  |
| 34 | 复二重线材轧机 |  |
| 35 | 横列式线材轧机 |  |
| 36 | 横列式棒材及型材轧机 |  |
| 37 | 叠轧薄板轧机 |  |
| 38 | 普钢初轧机及开坯用中型轧机 |  |
| 39 | 热轧窄带钢轧机 |  |
| 40 | 三辊劳特式中板轧机 |  |
| 41 | 直径76毫米以下热轧无缝管机组 |  |
| 42 | 三辊式型线材轧机（不含特殊钢生产） |  |
| 43 | 环保不达标的冶金炉窑 |  |
| 44 | 手工操作的土沥青焦油浸渍装置，矿石原料与固体原料混烧、自然通风、手工操作的土竖窑，以煤直接为燃料、烟尘净化不能达标的倒焰窑 |  |
| 45 | 6300千伏安以下铁合金矿热电炉，3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外） |  |
| 46 | 蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组 |  |
| 47 | 单机产能1万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备（2012年，高延性冷轧带肋钢筋生产装备除外） |  |
| 48 | 生产预应力钢丝的单罐拉丝机生产装备 |  |
| 49 | 预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺 |  |
| 50 | 2.5万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置（酸洗蒸馏法苯加工工艺及装置） |  |
| 51 | 5万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置 |  |
| 52 | 100立方米及以下铁合金锰铁高炉 |  |
| 53 | 煅烧石灰土窑 |  |
| 54 | 每炉单产5吨以下的钛铁熔炼炉、用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线及用反射炉还原、煅烧红矾钠、铬酐生产金属铬的生产线 |  |
| 55 | 燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线 |  |
| 56 | 单条生产线规模小于20万吨的铸铁管 |  |
| 57 | 环形烧结机 |  |
| 58 | 一段式固定煤气发生炉项目（不含粉煤气化炉） |  |
| 59 | 电解金属锰用5000千伏安及以下的整流变压器、150立方米以下的化合槽，化合槽有效容积150立方米以下的生产设备 |  |
| 60 | 单炉产能7.5万吨/年以下的半焦（兰炭）生产装置 |  |
| 61 | 未达到焦化行业准入条件要求的热回收焦炉 |  |
| 62 | 6300千伏安铁合金矿热电炉 |  |
| 63 | 还原二氧化锰用反射炉（包括硫酸锰厂用反射炉、矿粉厂用反射炉等） |  |
| 64 | 电解金属锰一次压滤用除高压隔膜压滤机以外的板框、箱式压滤机 |  |
| 65 | 电解金属锰用5000千伏安以上、6000千伏安及以下的整流变压器；150立方米以上、170立方米及以下的倾倒槽（2014年） |  |
| 66 | 有效容积18立方米及以下轻烧反射窑 |  |
| 67 | 有效容积30立方米及以下重烧镁砂竖窑 |  |
| 5．有色金属 |  |  |
| 68 | 采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备 |  |
| 69 | 采用铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞 |  |
| 70 | 采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷工艺装备 |  |
| 71 | 铝自焙电解槽及100KA及以下预焙槽 |  |
| 72 | 鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备 |  |
| 73 | 烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 |  |
| 74 | 采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑 |  |
| 75 | 采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备 |  |
| 76 | 利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备 |  |
| 77 | 铝用湿法氟化盐项目 |  |
| 78 | 1万吨/年以下的再生铝；3万吨/年以下以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅 |  |
| 79 | 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 |  |
| 80 | 铜线杆（黑杆）生产工艺 |  |
| 81 | 未配套制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺 |  |
| 82 | 烧结-鼓风炉炼铅工艺 |  |
| 83 | 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 |  |
| 84 | 50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备 |  |
| 85 | 4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备 |  |
| 86 | 离子型稀土矿堆浸和池浸工艺 |  |
| 87 | 独居石单一矿种开发项目 |  |
| 88 | 稀土氯化物电解制备金属工艺项目 |  |
| 89 | 氨皂化稀土萃取分离工艺项目 |  |
| 90 | 湿法生产电解用氟化稀土生产工艺 |  |
| 91 | 矿石处理量50万吨/年以下的轻稀土矿山开发项目；1500吨（REO）/年以下的离子型稀土矿山开发项目（2013年） |  |
| 92 | 2000吨（REO）/年以下的稀土分离项目 |  |
| 93 | 1500吨/年以下、电解槽电流小于5000A、电流效率低于85%的轻稀土金属冶炼项目 |  |
| 6．黄金 |  |  |
| 94 | 混汞提金工艺 |  |
| 95 | 小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺 |  |
| 96 | 无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属 |  |
| 97 | 日处理能力50吨以下采选项目 |  |
| 7．建材 |  |  |
| 98 | 水泥机立窑、干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑 |  |
| 99 | 直径3米以下水泥粉磨设备 |  |
| 100 | 无复膜塑编水泥包装袋生产线 |  |
| 101 | 平拉工艺平板玻璃生产线（含格法） |  |
| 102 | 100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线 |  |
| 103 | 建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑 |  |
| 104 | 建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机 |  |
| 105 | 陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备 |  |
| 106 | 1000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 |  |
| 107 | 500万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线；500万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线 |  |
| 108 | 石灰土立窑 |  |
| 109 | 砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑 |  |
| 110 | 普通挤砖机 |  |
| 111 | SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 |  |
| 112 | SQP400500-700500双辊破碎机 |  |
| 113 | 1000型普通切条机 |  |
| 114 | 100吨以下盘转式压砖机 |  |
| 115 | 手工制作墙板生产线 |  |
| 116 | 简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台 |  |
| 117 | 单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机 |  |
| 118 | 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺 |  |
| 119 | 真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备 |  |
| 120 | 6×600吨六面顶小型压机生产人造金刚石 |  |
| 121 | 手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线 |  |
| 122 | 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线 |  |
| 123 | 装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯 |  |
| 8．医药 |  |  |
| 124 | 手工胶囊填充工艺 |  |
| 125 | 软木塞烫腊包装药品工艺 |  |
| 126 | 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机 |  |
| 127 | 塔式重蒸馏水器 |  |
| 128 | 无净化设施的热风干燥箱 |  |
| 129 | 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 |  |
| 130 | 铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置 |  |
| 131 | 使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） |  |
| 9．机械 |  |  |
| 132 | 热处理铅浴炉 |  |
| 133 | 热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰） |  |
| 134 | TQ60、TQ80塔式起重机 |  |
| 135 | QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机 |  |
| 136 | KJ1600/1220单筒提升绞机 |  |
| 137 | 3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉 |  |
| 138 | 4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉 |  |
| 139 | 3000千伏安以下碳化硅冶炼炉 |  |
| 140 | 强制驱动式简易电梯 |  |
| 141 | 以氯氟烃（CFCs）作为膨胀剂的烟丝膨胀设备生产线 |  |
| 142 | 砂型铸造粘土烘干砂型及型芯 |  |
| 143 | 焦炭炉熔化有色金属 |  |
| 144 | 砂型铸造油砂制芯 |  |
| 145 | 重质砖炉衬台车炉 |  |
| 146 | 中频发电机感应加热电源 |  |
| 147 | 燃煤火焰反射加热炉 |  |
| 148 | 铸/锻件酸洗工艺 |  |
| 149 | 用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉 |  |
| 150 | 位式交流接触器温度控制柜 |  |
| 151 | 插入电极式盐浴炉 |  |
| 152 | 动圈式和抽头式硅整流弧焊机 |  |
| 153 | 磁放大器式弧焊机 |  |
| 154 | 无法安装安全保护装置的冲床 |  |
| 155 | 粘土砂干型/芯铸造工艺 |  |
| 156 | 无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉（2015年） |  |
| 157 | 无芯工频感应电炉 |  |
| 10．船舶 |  |  |
| 158 | 滩涂造船、废旧船舶滩涂拆解工艺 |  |
| 159 | 船长大于80米的船舶整体建造工艺 |  |
| 11．轻工 |  |  |
| 160 | 单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐和30万吨/年以下的北方海盐生产设施 |  |
| 161 | 利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置 |  |
| 162 | 2万吨/年及以下的南方海盐生产装置 |  |
| 163 | 超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产 |  |
| 164 | 年加工生皮能力30万标张牛皮（太湖流域80万张）、年加工蓝湿皮能力15万标张牛皮以下的制革生产线 |  |
| 165 | 300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外） |  |
| 166 | 含苯类溶剂型油墨生产 |  |
| 167 | 石灰法地池制浆设备（宣纸除外） |  |
| 168 | 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线 |  |
| 169 | 单条5.1万吨/年以下的非木浆生产线 |  |
| 170 | 草（棉）浆化学制浆生产线、单条3.4万吨/年以下的化学竹浆和非木纤维制浆（秸秆、芦苇、蔗渣等）生产线 |  |
| 171 | 年产5万吨以下以废纸为原料的制浆生产装置、单条1万吨/年及以下以废纸为原料的制浆生产线 |  |
| 172 | 单条5万吨/年及以下新闻纸生产线 |  |
| 173 | 环保不达标的、以及2万吨/年及以下的柠檬酸生产工艺及装置 |  |
| 174 | 幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线 |  |
| 175 | 幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线 |  |
| 176 | 以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线 |  |
| 177 | 以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产 |  |
| 178 | 四氯化碳（CTC）为清洗剂的生产工艺 |  |
| 179 | 以三氟三氯乙烷（CFC－113）和甲基氯仿（TCA）为清洗剂和溶剂的生产工艺 |  |
| 180 | 脂肪酸法制叔胺工艺，发烟硫酸磺化工艺，搅拌釜式乙氧基化工艺 |  |
| 181 | 自行车盐浴焊接炉 |  |
| 182 | 印铁制罐行业中的锡焊工艺 |  |
| 183 | 燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉 |  |
| 184 | 机械定时行列式制瓶机 |  |
| 185 | 生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线 |  |
| 186 | 生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线 |  |
| 187 | 日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施；200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备 |  |
| 188 | 3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外） |  |
| 189 | 3万吨/年以下味精生产装置 |  |
| 190 | 年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线 |  |
| 191 | 桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备 |  |
| 192 | 猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺 |  |
| 193 | 小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺 |  |
| 194 | 年生产能力20万千伏安时以下及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入要求的铅蓄电池项目 |  |
| 12．纺织 |  |  |
| 195 | “1”字头成卷、梳棉、清花、并条、粗纱、细纱设备，1332系列络筒机，1511型有梭织机，“1”字头整经、浆纱机等全部“1”字头的纺纱织造设备 |  |
| 196 | A512、A513系列细纱机 |  |
| 197 | B581、B582型精纺细纱机，BC581、BC582型粗纺细纱机，B591绒线细纱机，B601、B601A型毛捻线机，BC272、BC272B型粗梳毛纺梳毛机，B751型绒线成球机，B701A型绒线摇绞机，B250、B311、B311C、B311C（CZ）、B311C（DJ）型精梳机，H112、H112A型毛分条整经机、H212型毛织机等毛纺织设备 |  |
| 198 | 90年以前生产、未经技术改造的各类国产毛纺细纱机 |  |
| 199 | 辊长1000毫米以下的皮辊轧花机，锯片片数在80以下的锯齿轧花机，压力吨位在400吨以下的皮棉打包机（不含160吨、200吨短绒棉花打包机） |  |
| 200 | ZD647、ZD721型自动缫丝机，D101A型自动缫丝机，ZD681型立缫机，DJ561型绢精纺机，K251、K251A型丝织机等丝绸加工设备 |  |
| 201 | Z114型小提花机 |  |
| 202 | GE186型提花毛圈机 |  |
| 203 | Z261型人造毛皮机 |  |
| 204 | 未经改造的74型染整设备 |  |
| 205 | 蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽 |  |
| 206 | R531型酸性粘胶纺丝机 |  |
| 207 | 2万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线 |  |
| 208 | 湿法氨纶生产工艺 |  |
| 209 | 二甲基甲酰胺（DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产工艺 |  |
| 210 | 硝酸法腈纶常规纤维生产工艺及装置 |  |
| 211 | 常规聚酯（PET）间歇法聚合生产工艺及设备 |  |
| 212 | 常规涤纶长丝锭轴长900毫米及以下的半自动卷绕设备 |  |
| 213 | 使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、 连续染色机 |  |
| 214 | 使用年限超过15年的浴比大于1：10的棉及化纤间歇式染色设备 |  |
| 215 | 使用直流电机驱动的印染生产线 |  |
| 216 | 印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱 |  |
| 217 | 螺杆挤出机直径小于或等于90mm，2000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置 |  |
| 13．印刷 |  |  |
| 218 | 全部铅排、铅印工艺 |  |
| 219 | 全部铅印机及相关辅机 |  |
| 220 | 照像制版机 |  |
| 221 | ZD201、ZD301型系列单字铸字机 |  |
| 222 | TH1型自动铸条机、ZT102型系列铸条机 |  |
| 223 | ZDK101型字模雕刻机 |  |
| 224 | KMD101型字模刻刀磨床 |  |
| 225 | AZP502型半自动汉文手选铸排机、ZSY101型半自动汉文铸排机、TZP101型外文条字铸排机、ZZP101型汉文自动铸排机 |  |
| 226 | QY401、2QY404型系列电动铅印打样机，QYSH401、2QY401、DY401型手动式铅印打样机 |  |
| 227 | YX01、YX02、YX03型系列压纸型机，HX01、HX02、HX03、HX04型系列烘纸型机 |  |
| 228 | PZB401型平铅版铸版机，YZB02、YZB03、YZB04、YZB05、YZB06、YZB07型系列铅版铸版机 |  |
| 229 | JB01型平铅版浇版机 |  |
| 230 | RQ02、RQ03、RQ04型系列铅泵熔铅炉 |  |
| 231 | BB01型刨版机，YGB02、YGB03、YGB04、YGB05型圆铅版刮版机，YTB01型圆铅版镗版机，YJB02型圆铅版锯版机，YXB04、YXB05、YXB302型系列圆铅版修版机 |  |
| 232 | P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机 |  |
| 233 | PE802型双合页印刷机 |  |
| 234 | TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机 |  |
| 235 | TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机 |  |
| 236 | TY4201型四开一回转双色印刷机 |  |
| 237 | TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机 |  |
| 238 | TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机 |  |
| 239 | TR801型系列立式平台印刷机 |  |
| 240 | LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机 |  |
| 241 | LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机 |  |
| 242 | LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机 |  |
| 243 | K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机 |  |
| 244 | 球震打样制版机（DIAPRESS清刷机） |  |
| 245 | 1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机 |  |
| 246 | 离心涂布机 |  |
| 247 | J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下） |  |
| 248 | J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），PZ1615系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YPS1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下） |  |
| 249 | W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机 |  |
| 250 | DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机 |  |
| 251 | 溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机 |  |
| 252 | QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机 |  |
| 253 | MD103A型磨刀机 |  |
| 14．民爆产品 |  |  |
| 254 | 密闭式包装型乳化炸药基质冷却机 |  |
| 255 | 密闭式包装型乳化炸药低温敏化机 |  |
| 256 | 小直径手工单头炸药装药机 |  |
| 257 | 轴承包覆在药剂中的混药、输送等炸药设备 |  |
| 258 | 起爆药干燥工序采用蒸汽烘房干燥的工艺 |  |
| 259 | 延期元件（体）制造工序采用手工装药的工艺 |  |
| 260 | 雷管装填、装配工序及工序间的传输无可靠防殉爆措施的工艺 |  |
| 261 | 导爆管制造工序加药装置无可靠防爆设施的生产线 |  |
| 262 | 危险作业场所未实现远程视频监视的工业炸药和工业雷管生产线 |  |
| 263 | 危险作业场所未实现远程视频监视的导爆索生产线 |  |
| 264 | 采用传统轮碾方式的炸药制药工艺 |  |
| 265 | 起爆药生产废水达不到《兵器工业水污染排放标准火工药剂》（GB14470.2）要求排放的生产工艺 |  |
| 266 | 乳化器出药温度大于130℃的乳化工艺 |  |
| 267 | 小直径含水炸药装药效率低于1200kg/h、小直径粉状炸药装药效率低于800kg/h的装药机 |  |
| 268 | 有固定操作人员的场所，噪声超过85分贝以上的炸药设备 |  |
| 269 | 全电阻极差大于1.5Ω的电雷管（钢芯脚线长度2m）生产技术 |  |
| 270 | 装箱产品下线未实现生产数据在线采集、及时传输的生产线 |  |
| 271 | 全电阻极差大于1.0Ω的电雷管（钢芯脚线长度2m）生产工艺（2015年） |  |
| 272 | 工序间无可靠防传爆措施的导爆索生产线 |  |
| 273 | 制索工序无药量在线检测、自动联锁保护装置的导爆索生产线 |  |
| 274 | 最大不发火电流小于0.25A的普通型电雷管生产工艺（2015年） |  |
| 275 | 雷管装填工序未实现人机隔离的生产工艺（2015年） |  |
| 276 | 雷管卡口、检查工序间需人工传送产品的生产工艺（2015年） |  |
| 15．消防 |  |  |
| 277 | 火灾探测器手工插焊电子元器件生产工艺 |  |
| 16．其他 |  |  |
| 278 | 含有毒有害氰化物电镀工艺〔氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金暂缓淘汰,银、铜基合金及予镀铜打底工艺暂缓淘汰〕 |  |
| 279 | 手工电镀工艺 |  |
| 280 | 含氰沉锌工艺 |  |
| 281 | 实体坝连岛技术 |  |
| 282 | 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集 |  |
| 283 | 不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉 |  |
|  | （二）落后产品 |  |
| 1．石化化工 |  |  |
| 1 | 改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料 |  |
| 2 | 有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料 |  |
| 3 | 在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓） |  |
| 4 | 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油） |  |
| 5 | 高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷 |  |
| 6 | 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂 |  |
| 7 | 软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具 |  |
| 2．铁路 |  |  |
| 8 | G60型、G17型罐车 |  |
| 9 | P62型棚车 |  |
| 10 | K13型矿石车 |  |
| 11 | U60型水泥车 |  |
| 12 | N16型、N17型平车 |  |
| 13 | L17型粮食车 |  |
| 14 | C62A型、C62B型敞车 |  |
| 15 | 轨道平车（载重40吨及以下） |  |
| 3．钢铁 |  |  |
| 16 | 热轧硅钢片 |  |
| 17 | 普通松弛级别的钢丝、钢绞线 |  |
| 18 | 热轧钢筋：牌号HRB335、HPB235 |  |
| 4．有色金属 |  |  |
| 19 | 铜线杆（黑杆） |  |
| 5．建材 |  |  |
| 20 | 使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板 |  |
| 21 | 陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品 |  |
| 22 | 25A空腹钢窗 |  |
| 23 | S-2型混凝土轨枕 |  |
| 24 | 一次冲洗用水量9升以上的便器 |  |
| 25 | 角闪石石棉（即蓝石棉） |  |
| 26 | 非机械生产中空玻璃，双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗 |  |
| 27 | 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下）；棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S型） |  |
| 28 | 石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦，石棉软木湿式离合器面片 |  |
| 6．医药 |  |  |
| 29 | 铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外） |  |
| 30 | 安瓿灌装注射用无菌粉末 |  |
| 31 | 药用天然胶塞 |  |
| 32 | 非易折安瓿 |  |
| 33 | 输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用） |  |
| 7．机械 |  |  |
| 34 | T100、T100A推土机 |  |
| 35 | ZP-Ⅱ、ZP-Ⅲ干式喷浆机 |  |
| 36 | WP-3挖掘机 |  |
| 37 | 0.35立方米以下的气动抓岩机 |  |
| 38 | 矿用钢丝绳冲击式钻机 |  |
| 39 | БY-40石油钻机 |  |
| 40 | 直径1.98米水煤气发生炉 |  |
| 41 | CER膜盒系列 |  |
| 42 | 热电偶（分度号LL-2、LB-3、EU-2、EA-2、CK） |  |
| 43 | 热电阻（分度号BA、BA2、G） |  |
| 44 | DDZ-Ⅰ型电动单元组合仪表 |  |
| 45 | GGP-01A型皮带秤 |  |
| 46 | BLR-31型称重传感器 |  |
| 47 | WFT-081辐射感温器 |  |
| 48 | WDH-1E、WDH-2E光电温度计，PY5型数字温度计 |  |
| 49 | BC系列单波纹管差压计，LCH-511、YCH-211、LCH-311、YCH-311、LCH-211、YCH-511型环称式差压计 |  |
| 50 | EWC-01A型长图电子电位差计 |  |
| 51 | XQWA型条形自动平衡指示仪 |  |
| 52 | ZL3型X-Y记录仪 |  |
| 53 | DBU-521，DBU-521C型液位变送器 |  |
| 54 | YB系列（机座号63－355mm，额定电压660V及以下）、YBF系列（机座号63－160mm，额定电压380、660V或380/660V）、YBK系列（机座号100－355mm，额定电压380/660V、660/1140V）隔爆型三相异步电动机 |  |
| 55 | DZ10系列塑壳断路器、DW10系列框架断路器 |  |
| 56 | CJ8系列交流接触器 |  |
| 57 | QC10、QC12、QC8系列起动器 |  |
| 58 | JR0、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列热继电器 |  |
| 59 | 以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉 |  |
| 60 | GGW系列中频无心感应熔炼炉 |  |
| 61 | B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列 |  |
| 62 | F型单级单吸耐腐蚀泵系列 |  |
| 63 | JD型长轴深井泵 |  |
| 64 | KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型蓄冷器（管式）全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型管板式全低压流程空分设备、KDON-6000/6600型蓄冷器流程空分设备 |  |
| 65 | 3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机 |  |
| 66 | C620、CA630普通车床 |  |
| 67 | C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年） |  |
| 68 | X920键槽铣床 |  |
| 69 | B665、B665A、B665-1牛头刨床 |  |
| 70 | D6165、D6185电火花成型机床 |  |
| 71 | D5540电脉冲机床 |  |
| 72 | J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机 |  |
| 73 | Q11-1.6×1600剪板机 |  |
| 74 | Q51汽车起重机 |  |
| 75 | TD62型固定带式输送机 |  |
| 76 | 3吨直流架线式井下矿用电机车 |  |
| 77 | A571单梁起重机 |  |
| 78 | 快速断路器：DS3-10、DS3-30、DS3-50（1000、3000、5000A）、DS10-10、DS10-20、DS10-30（1000、2000、3000A） |  |
| 79 | SX系列箱式电阻炉 |  |
| 80 | 单相电度表：DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、DD15、DD17、DD20、DD28 |  |
| 81 | SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配电变压器 |  |
| 82 | 刀开关：HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD3-1500 |  |
| 83 | GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵 |  |
| 84 | 热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64 |  |
| 85 | 固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外） |  |
| 86 | 1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机 |  |
| 87 | 8-18系列、9-27系列高压离心通风机 |  |
| 88 | X52、X62W 320×150升降台铣床 |  |
| 89 | J31-250机械压力机 |  |
| 90 | TD60、TD62、TD72型固定带式输送机 |  |
| 91 | 以未安装燃油量限制器（简称限油器）的单缸柴油机为动力装置的农用运输车（指生产与销售） |  |
| 92 | E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机 |  |
| 93 | TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机 |  |
| 94 | 165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机 |  |
| 95 | 含汞开关和继电器 |  |
| 96 | 燃油助力车 |  |
| 97 | 低于国二排放的车用发动机 |  |
| 98 | 机动车制动用含石棉材料的摩擦片 |  |
| 8．船舶 |  |  |
| 99 | 采用整体造船法建造的钢制运输船舶 |  |
| 100 | 不符合规范的改装船舶和已到报废期限的船舶 |  |
| 101 | 单壳油船 |  |
| 102 | 挂桨机船及其发动机 |  |
| 9．轻工 |  |  |
| 103 | 汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池） |  |
| 104 | 开口式普通铅酸电池 |  |
| 105 | 含汞高于0.0001％的圆柱型碱锰电池 |  |
| 106 | 含汞高于0.0005％的扣式碱锰电池（2015年） |  |
| 107 | 含镉高于0.002％的铅蓄电池 |  |
| 108 | 含砷高于0.1%的铅蓄电池 |  |
| 109 | 直排式燃气热水器 |  |
| 110 | 螺旋升降式（铸铁）水嘴 |  |
| 111 | 用于凹版印刷的苯胺油墨 |  |
| 112 | 进水口低于溢流口水面、上导向直落式便器水箱配件 |  |
| 113 | 铸铁截止阀 |  |
| 114 | 添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟、铬矿渣等辅助原料玻璃配合料 |  |
| 115 | 半自动（卧式）工业用洗衣机 |  |
| 116 | 开启式四氯乙烯干洗机和普通封闭式四氯乙烯干洗机，分体式石油干洗机和普通封闭式石油干洗机 |  |
| 10．消防 |  |  |
| 117 | 二氟一氯一溴甲烷灭火剂（简称1211灭火剂） |  |
| 118 | 三氟一溴甲烷灭火剂（简称1301灭火剂）（原料及必要用途除外） |  |
| 119 | 简易式1211灭火器 |  |
| 120 | 手提式1211灭火器 |  |
| 121 | 推车式1211灭火器 |  |
| 122 | 手提式化学泡沫灭火器 |  |
| 123 | 手提式酸碱灭火器 |  |
| 124 | 简易式1301灭火器（必要用途除外） |  |
| 125 | 手提式1301灭火器（必要用途除外） |  |
| 126 | 推车式1301灭火器（必要用途除外） |  |
| 127 | 管网式1211灭火系统 |  |
| 128 | 悬挂式1211灭火系统 |  |
| 129 | 柜式1211灭火系统 |  |
| 130 | 管网式1301灭火系统（必要用途除外） |  |
| 131 | 悬挂式1301灭火系统（必要用途除外） |  |
| 132 | 柜式1301灭火系统（必要用途除外） |  |
| 11．民爆产品 |  |  |
| 133 | 火雷管 |  |
| 134 | 导火索 |  |
| 135 | 铵梯炸药 |  |
| 136 | 纸壳雷管 |  |
| 12．其他 |  |  |
| 137 | 59、69、72、TF-3型防毒面具 |  |

能耗限额

一、产品单耗限额值

（一）说明。

本章主要涵盖水泥、粗钢、铜管、焦炭、合成氨等110类重点用能产品的689项产品单耗限额值。

1．数据来源。能耗限额值取自国家及江苏省发布的单位产品能耗限额标准的限定值。当国家标准和地方标准限额值存在差异时，取两者中较严指标。表中加阴影的项目或数值为江苏地方标准的内容。

2．指标说明。企业单位产品能耗（电耗）超过限额值一倍（含）以内的，比照限制类装置电价加价标准执行；单位产品能耗（电耗）超过限额值一倍以上的，比照淘汰类装置电价加价标准执行。

3．折标系数说明。本章所采用的折标系数详见各自对应的标准。

（二）产品单耗限额值。

| 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标分类 |  |  | 指标单位 | 限额值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 单位产品可比水泥综合电耗 | 水泥 |  | 无外购熟料 | 千瓦时/吨 | 90 |
| 2 |  |  |  |  | 外购熟料 |  | 40 |
| 3 |  | 单位产品可比熟料综合煤耗 | 熟料 |  |  | 千克标煤/吨 | 112 |
| 4 |  | 单位产品可比熟料综合电耗 | 熟料 |  |  | 千瓦时/吨 | 64 |
| 5 |  | 单位产品可比熟料综合能耗 | 熟料 |  |  | 千克标煤/吨 | 120 |
| 6 |  | 单位产品可比水泥综合能耗 | 水泥 |  | 无外购熟料 | 千克标煤/吨 | 98 |
| 7 |  |  |  |  | 外购熟料 |  | 8 |
| 8 | 铜冶炼 | 工艺单耗 | 铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜） |  |  | 千克标煤/吨 | 400 |
| 9 |  |  | 粗铜工艺（铜精矿-粗铜） |  |  |  | 280 |
| 10 |  |  | 阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜） |  |  |  | 320 |
| 11 |  |  | 电解工序（阳极铜-阴极铜） |  |  |  | 110 |
| 12 |  | 单位产品 综合能耗 | 铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜） |  |  | 千克标煤/吨 | 420 |
| 13 |  |  | 粗铜工艺（铜精矿-粗铜） |  |  |  | 300 |
| 14 |  |  | 阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜） |  |  |  | 340 |
| 15 |  |  | 电解工序（阳极铜-阴极铜） |  |  |  | 140 |
| 16 |  |  | 粗铜工艺（杂铜-粗铜） |  |  |  | 260 |
| 17 |  |  | 阳极铜工艺（杂铜-阳极铜） |  |  |  | 360 |
| 18 |  |  | 阳极铜工艺（粗铜-阳极铜） |  |  |  | 290 |
| 19 |  |  | 铜精炼工艺（杂铜-阴极铜） |  |  |  | 430 |
| 20 |  |  | 铜精炼工艺（粗铜-阴极铜） |  |  |  | 370 |
| 21 | 锌冶炼 | 单位产品 综合能耗 | 火法炼锌工艺 |  | 粗锌（精矿-粗锌） | 千克标煤/吨 | 1650 |
| 22 |  |  |  |  | 精馏锌（精矿-精馏锌） |  | 2100 |
| 23 |  |  | 湿法炼锌工艺 |  | 电锌锌锭（有浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） |  | 1300 |
| 24 |  |  |  |  | 电锌锌锭（无浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） |  | 1000 |
| 25 |  |  | 电锌锌锭（氧化锌精矿-电锌锌锭） |  |  |  | 1000 |
| 26 | 铅冶炼 | 单位产品 综合能耗 | 粗铅工艺 |  |  | 千克标煤/吨 | 400 |
| 27 |  |  | 铅电解精炼工序 |  |  |  | 140 |
| 28 |  |  | 铅冶炼工艺 |  |  |  | 540 |
| 29 | 镍冶炼 | 工艺单耗 | 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） |  |  | 千克标煤/吨 | 920 |
| 30 |  |  | 电解工序（阳极镍-电解镍） |  |  |  | 1250 |
| 31 |  |  | 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） |  |  |  | 1900 |
| 32 |  |  | 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） |  |  |  | 4900 |
| 33 |  | 单位产品 综合能耗 | 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） |  |  |  | 980 |
| 34 |  |  | 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） |  |  |  | 2000 |
| 35 |  |  | 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） |  |  |  | 5200 |
| 36 | 建筑卫生 陶瓷 | 单位产品 综合能耗 | 卫生陶瓷 |  |  | 千克标煤/吨 | 720 |
| 37 |  |  | 陶瓷砖 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千克标煤/平方米 | 7.8 |
| 38 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 5.4 |
| 39 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 5.2 |
| 40 |  |  |  |  | 二次烧成的吸水率E≤0.5%的微晶石产品 |  | 8.6 |
| 41 |  |  | 建筑陶瓷 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千克标煤/吨 | 320 |
| 42 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 280 |
| 43 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 285 |
| 44 |  | 单位产品 综合电耗 | 建筑陶瓷 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千瓦时/吨 | 380 |
| 45 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 350 |
| 46 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 300 |
| 47 | 粗钢 | 烧结工序 | 烧结 |  |  | 千克标煤/吨 | 55 |
| 48 |  | 球团工序 | 球团 |  |  |  | 36 |
| 49 |  | 高炉工序 | 高炉 |  |  |  | 435 |
| 50 |  | 转炉工序 | 转炉 |  |  |  | -10 |
| 51 | 烧碱 | 烧碱电解单元交流电耗 | 离子膜法液碱≥30.0 |  |  | 千瓦时/吨 | 2450 |
| 52 |  |  | 离子膜法液碱≥45.0 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 离子膜法固碱≥98.0 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 隔膜法液碱≥30.0 |  |  |  | 2500 |
| 55 |  |  | 隔膜法液碱≥42.0 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 隔膜法液碱≥95.0 |  |  |  |  |
| 57 |  | 单位产品 综合能耗 | 离子膜法液碱≥30.0 |  |  | 千克标煤/吨 | 375 |
| 58 |  |  | 离子膜法液碱≥45.0 |  |  |  | 500 |
| 59 |  |  | 离子膜法固碱≥98.0 |  |  |  | 800 |
| 60 |  |  | 隔膜法液碱≥30.0 |  |  |  | 880 |
| 61 |  |  | 隔膜法液碱≥42.0 |  |  |  | 1100 |
| 62 |  |  | 隔膜法液碱≥95.0 |  |  |  | 1200 |
| 63 | 燃煤发电 | 单位产品 供电煤耗 | 超超临界 |  | 1000MW | 克标煤/ 千瓦时 | 288 |
| 64 |  |  |  |  | 600MW |  | 297 |
| 65 |  |  | 超临界 |  | 600MW |  | 306 |
| 66 |  |  |  |  | 300MW |  | 319 |
| 67 |  |  | 亚临界 |  | 600MW |  | 320 |
| 68 |  |  |  |  | 300MW |  | 331 |
| 69 |  |  | 超高压 |  | 200MW |  | 360 |
| 70 |  |  |  |  | 125MW |  | 360 |
| 71 |  |  | 高压 |  | 100MW |  | 375 |
| 72 | 平板玻璃 | 单位产品 综合能耗 | ≤500t/d |  |  | 千克标煤/ 重量箱 | 14 |
| 73 |  |  | ＞500t/d、≤800t/d |  |  |  | 13.5 |
| 74 |  |  | ＞800t/d |  |  |  | 12 |
| 75 |  | 单位产品 熔窑热耗 | ≤500t/d |  |  | 千焦/千克 | 6700 |
| 76 |  |  | ＞500t/d、≤800t/d |  |  |  | 6400 |
| 77 |  |  | ＞800t/d |  |  |  | 5650 |
| 78 | 铁合金 | 单位产品 冶炼电耗 | 硅铁 |  | Si75 | 千瓦时/吨 | 8800 |
| 79 |  |  | 电炉锰铁 |  | Mn65 |  | 2700 |
| 80 |  |  | 锰硅合金 |  | Mn+Si82 |  | 4400 |
| 81 |  |  | 高碳铬铁 |  | Cr50 |  | 3500 |
| 82 |  |  | 高炉锰铁 |  | Mn65 |  | 焦炭1350kg/t |
| 83 |  | 单位产品 综合能耗 | 硅铁 |  | Si75 | 千克标煤/吨 | 1980 |
| 84 |  |  | 电炉锰铁 |  | Mn65 |  | 790 |
| 85 |  |  | 锰硅合金 |  | Mn+Si82 |  | 1030 |
| 86 |  |  | 高碳铬铁 |  | Cr50 |  | 900 |
| 87 |  |  | 高炉锰铁 |  | Mn65 |  | 1250 |
| 88 | 焦炭 | 单位产品 综合能耗 | 顶装焦炉 |  |  | 千克标煤/吨 | 150 |
| 89 |  |  | 捣固焦炉 |  |  |  | 155 |
| 90 | 黄磷 | 单位产品 综合能耗 | 电炉法 |  |  | 吨标煤/吨 | 3.2 |
| 91 |  | 单位产品电耗 | 单位产品电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 13500 |
| 92 |  |  | 电炉电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 13300 |
| 93 | 电解铝 | 单位产品电耗 | 铝液交流电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 13700 |
| 94 |  |  | 铝液综合交流电耗 |  |  |  | 14050 |
| 95 |  |  | 铝锭综合交流电耗 |  |  |  | 14100 |
| 96 |  | 单位产品 综合能耗 | 铝锭综合能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 1760 |
| 97 | 镁冶炼 | 单位产品 综合能耗 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 6 |
| 98 | 铜及铜合金管材（非完整型加工企业） | 单位产品能耗（紫铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 85 |
| 99 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 85 |
| 100 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 50 |
| 101 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 102 |  |  | 退火 |  |  |  | 45 |
| 103 |  | 单位产品能耗（简单黄铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 100 |
| 104 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 80 |
| 105 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 50 |
| 106 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 107 |  |  | 退火 |  |  |  | 45 |
| 108 |  | 单位产品能耗（复杂 黄铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 120 |
| 109 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 90 |
| 110 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 55 |
| 111 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 112 |  |  | 退火 |  |  |  | 50 |
| 113 |  | 单位产品能耗（青铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 105 |
| 114 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 75 |
| 115 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 45 |
| 116 |  |  | 精整 |  |  |  | 10 |
| 117 |  |  | 退火 |  |  |  | 45 |
| 118 |  | 单位产品能耗（白铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 120 |
| 119 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 90 |
| 120 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 55 |
| 121 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 122 |  |  | 退火 |  |  |  | 50 |
| 123 | 铜及铜合金管材 （完整型加工企业） | 单位产品 综合能耗 | 某种类管材 |  | 紫铜管 | 千克标煤/吨 | 335 |
| 124 |  |  |  |  | 简单黄铜管 |  | 370 |
| 125 |  |  |  |  | 复杂黄铜管 |  | 550 |
| 126 |  |  |  |  | 青铜管 |  | 530 |
| 127 |  |  |  |  | 白铜管 |  | 550 |
| 128 |  |  | 全部管材 |  |  |  | 500 |
| 129 | 铝合金建筑材料 | 基材工艺单耗 | 原料：圆铸锭 |  |  | 千克标煤/吨 | 145 |
| 130 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 370 |
| 131 |  | 基材综合单耗 | 原料：圆铸锭 |  |  | 千克标煤/吨 | 160 |
| 132 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 410 |
| 133 |  | 成品工艺单耗 | 原料：基材 |  |  | 千克标煤/吨 | 165 |
| 134 |  |  | 原料：圆铸锭 |  |  |  | 310 |
| 135 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 540 |
| 136 |  | 成品综合单耗 | 原料：基材 |  |  | 千克标煤/吨 | 180 |
| 137 |  |  | 原料：圆铸锭 |  |  |  | 340 |
| 138 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 590 |
| 139 | 碳素 | 单位产品 综合能耗 （电力折标准煤系数取当量值） | 石墨电极 |  | 普通功率石墨电极 | 千克标煤/吨 | 2680 |
| 140 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 3590 |
| 141 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 4450 |
| 142 |  |  | 炭电极 |  | 直径≤1000mm |  | 1850 |
| 143 |  |  |  |  | 直径＞1000mm |  | 1050 |
| 144 |  |  | 炭块 |  | 普通炭块 |  | 1290 |
| 145 |  |  |  |  | （半）石墨质炭块 |  | 1480 |
| 146 |  |  |  |  | 微孔炭块 |  | 1670 |
| 147 |  | 单位产品 综合电耗 | 石墨电极 |  | 普通功率石墨电极 | 千瓦时/吨 | 6783 |
| 148 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 7578 |
| 149 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 8068 |
| 150 |  | 工序单耗 （电力折标准煤系数取当量值） | 焙烧工序 |  | 直径≤500mm | 千克标煤/吨 | 560 |
| 151 |  |  |  |  | 500,mm＜直径≤1000mm |  | 640 |
| 152 |  |  |  |  | 直径＞1000mm |  | 1400 |
| 153 |  |  | 石墨化工序 |  | 普通功率石墨电极 |  | 1300 |
| 154 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 1430 |
| 155 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 1490 |
| 156 |  | 工序电耗 | 石墨化工序 |  | 普通功率石墨电极 | 千瓦时/吨 | 5020 |
| 157 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 5520 |
| 158 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 5770 |
| 159 | 再生铅 | 工序单耗 | 废电池再生铅 |  | 废电池-再生铅工艺 | 千克标煤/吨 | 185 |
| 160 |  |  |  |  | 废电池预处理工序（废电池-铅屑、铅膏） |  | 4 |
| 161 |  |  |  |  | 铅膏脱硫工序 |  | 1 |
| 162 |  |  |  |  | 铅膏冶炼工序（铅屑-再生铅） |  | 400 |
| 163 |  |  |  |  | 铅屑冶炼工序（铅屑-再生铅） |  | 40 |
| 164 |  |  | 金属态铅废料-再生铅工艺 |  |  |  | 20 |
| 165 | 铝电解用石墨质阴极炭块 | 工序单耗 | 煅烧工序综合能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 500 |
| 166 |  |  | 成型焙烧加工工序综合能耗 |  |  |  | 680 |
| 167 | 铝电解用预焙阳极 | 工序单耗 | 煅烧工序综合能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 350 |
| 168 |  |  | 成型工序综合能耗 |  |  |  | 30 |
| 169 |  |  | 焙烧工序综合能耗 |  |  |  | 130 |
| 170 |  |  | 组装工序综合能耗 |  |  |  | 11 |
| 171 | 铝及铝合金轧、拉制管、棒材 | 工艺单耗 | 原料：挤压坯料 |  |  | 千克标煤/吨 | 220 |
| 172 |  | 单位产品 综合能耗 | 原料：挤压坯料 |  |  |  | 260 |
| 173 | 铝及铝合金热挤压棒材 | 工艺单耗 | 软合金 |  | 原料：铸锭 | 千克标煤/吨 | 170 |
| 174 |  |  | 硬合金 |  | 原料：铸锭 |  | 510 |
| 175 |  | 单位产品 综合能耗 | 软合金 |  | 原料：铸锭 |  | 210 |
| 176 |  |  | 硬合金 |  | 原料：铸锭 |  | 620 |
| 177 | 海绵钛 | 工序实物单耗限额 | 钛渣工序 |  | 石油焦 | 吨标煤/吨 | 0.23 |
| 178 |  |  |  |  | 电力 |  | 0.42 |
| 179 |  |  | 氯化工序 |  | 石油焦 |  | 0.2 |
| 180 |  |  |  |  | 电力 |  | 0.03 |
| 181 |  |  | 精制工序 |  | 电力 |  | 0.04 |
| 182 |  |  | 镁电解工序 |  | 电力 |  | 2 |
| 183 |  |  | 还原蒸馏工序 |  | 电力 |  | 0.85 |
| 184 |  |  | 破碎工序 |  | 电力 |  | 0.03 |
| 185 |  | 工序单耗 | 钛渣工序 |  |  | 吨标煤/吨 | 0.75 |
| 186 |  |  | 氯化工序 |  |  |  | 0.25 |
| 187 |  |  | 精制工序 |  |  |  | 0.05 |
| 188 |  |  | 镁电解工序 |  |  |  | 2.5 |
| 189 |  |  | 还原蒸馏工序 |  |  |  | 1.05 |
| 190 |  |  | 破碎工序 |  |  |  | 0.05 |
| 191 |  | 单位产品 综合能耗 | 钛渣-氯化-精制-镁电解-还原蒸馏-破碎 |  |  | 吨标煤/吨 | 8 |
| 192 |  |  | 氯化-精制-镁电解-还原蒸馏-破碎 |  |  |  | 6.1 |
| 193 |  |  | 还原蒸馏-破碎 |  |  |  | 1.3 |
| 194 | 铜及铜合金线材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭（包括锯切）-挤压-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 79 |
| 195 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 37 |
| 196 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 119 |
| 197 |  | 简单 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 84 |
| 198 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 135 |
| 199 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 232 |
| 200 |  | 复杂 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 66 |
| 201 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 116 |
| 202 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 194 |
| 203 |  | 青铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 71 |
| 204 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 133 |
| 205 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 208 |
| 206 |  | 白铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 103 |
| 207 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 132 |
| 208 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 247 |
| 209 |  | 全部线材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 226 |
| 210 | 铜及铜合金线材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸（上引连铸）-拉伸（或冷轧）-热处理} | 紫铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 52 |
| 211 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 78 |
| 212 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 143 |
| 213 |  | 简单 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 52 |
| 214 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 89 |
| 215 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 151 |
| 216 |  | 复杂 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 56 |
| 217 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 83 |
| 218 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 150 |
| 219 |  | 青铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 130 |
| 220 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 131 |
| 221 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 297 |
| 222 |  | 白铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 89 |
| 223 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 121 |
| 224 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 231 |
| 225 |  | 全部线材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 216 |
| 226 | 磷酸一铵 | 单位产品 综合能耗 | 传统法 |  | 粒状 | 千克标煤/吨 | 325 |
| 227 |  |  |  |  | 粉状 |  | 310 |
| 228 |  |  | 料浆法 |  | Ⅰ类磷矿粒状 |  | 250 |
| 229 |  |  |  |  | Ⅱ类磷矿粒状 |  | 340 |
| 230 |  |  |  |  | Ⅰ类磷矿粉状 |  | 230 |
| 231 |  |  |  |  | Ⅱ类磷矿粉状 |  | 310 |
| 232 | 磷酸二铵 | 单位产品综合能耗 | 传统法 |  | 粒状 | 千克标煤/吨 | 325 |
| 233 |  |  | 料浆法 |  | 粒状 |  | 260 |
| 234 | 纯碱 | 单位产品综合能耗 | 氨碱法 |  | 轻质纯碱 | 千克标煤/吨 | 420 |
| 235 |  |  |  |  | 重质纯碱 |  | 480 |
| 236 |  |  | 联碱法 |  | 轻质纯碱 |  | 265 |
| 237 |  |  |  |  | 重质纯碱 |  | 325 |
| 238 | 工业硫酸 | 单位产品综合能耗 | 原料 |  | 硫磺 | 千克标煤/吨 | -115 |
| 239 |  |  |  |  | 硫铁矿 |  | -100 |
| 240 |  |  |  |  | 铜、镍冶炼烟气 |  | 16 |
| 241 |  |  |  |  | 铅冶炼烟气 |  | 22 |
| 242 |  |  |  |  | 锌冶炼烟气 |  | -85 |
| 243 |  |  |  |  | 其他有色金属冶炼烟气 |  | 34 |
| 244 |  | 吨酸电耗 | 原料 |  | 硫磺 | 千瓦时/吨 | 85 |
| 245 |  |  |  |  | 硫铁矿 |  | 130 |
| 246 |  |  |  |  | 铜、镍冶炼烟气 |  | 130 |
| 247 |  |  |  |  | 铅冶炼烟气 |  | 180 |
| 248 |  |  |  |  | 锌冶炼烟气 |  | 130 |
| 249 |  |  |  |  | 其他有色金属冶炼烟气 |  | 270 |
| 250 | 焙烧钼精矿 | 单位产品综合能耗 | 焙烧钼精矿（普通） |  |  | 千克标煤/吨 | 320 |
| 251 |  |  | 焙烧钼精矿（块） |  |  |  | 220 |
| 252 |  |  | 焙烧钼精矿（高溶） |  |  |  | 350 |
| 253 | 钼精矿 | 工艺单耗 | 采矿工艺 |  | 露天开采 | 千克标煤/吨 | 0.65 |
| 254 |  |  |  |  | 地下开采 |  | 0.67 |
| 255 |  |  | 选矿工艺 |  |  |  | 1200 |
| 256 |  | 单位产品综合能耗 | 标准钼精矿 |  | 露天开采 |  | 1479.5 |
| 257 |  |  |  |  | 地下开采 |  | 4081 |
| 258 | 锗 | 锗矿 | 锗矿开采工序 |  | 工艺单耗 | 千克标煤/ 千克 | 20 |
| 259 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 21 |
| 260 |  | 锗精矿 | 火法富集工序 |  | 工艺单耗 |  | 39 |
| 261 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 41 |
| 262 |  | 锗精矿 | 丹宁（栲胶）沉锗富集或锗精矿预处理 |  | 工艺单耗 |  | 70 |
| 263 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 81 |
| 264 |  | 粗四氯化锗 | 氯化蒸馏工序 |  | 工艺单耗 |  | 79.5 |
| 265 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 91.5 |
| 266 |  | 高纯二氧化锗 | 氧化 |  | 工艺单耗 |  | 81 |
| 267 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 93.5 |
| 268 |  | 还原锗 | 还原工序 |  | 工艺单耗 |  | 89 |
| 269 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 102.5 |
| 270 |  | 区熔锗锭 | 区熔工序 |  | 工艺单耗 |  | 100 |
| 271 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 113.5 |
| 272 | 稀土冶炼 | 氧化镧 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 2.54 |
| 273 |  | 氧化铈 |  |  |  |  | 2.86 |
| 274 |  | 氧化镨 |  |  |  |  | 2.88 |
| 275 |  | 氧化钕 |  |  |  |  | 2.84 |
| 276 |  | 氧化钐 |  |  |  |  | 2.61 |
| 277 |  | 氧化铕 |  |  |  |  | 2.99 |
| 278 |  | 氧化钆 |  |  |  |  | 2.25 |
| 279 |  | 氧化铽 |  |  |  |  | 2.5 |
| 280 |  | 氧化镝 |  |  |  |  | 2.5 |
| 281 |  | 氧化钬 |  |  |  |  | 2.29 |
| 282 |  | 氧化铒 |  |  |  |  | 2.27 |
| 283 |  | 氧化铥 |  |  |  |  | 2.35 |
| 284 |  | 氧化镱 |  |  |  |  | 2.41 |
| 285 |  | 灯用稀土三基色荧光粉 | 红 |  |  |  | 0.94 |
| 286 |  |  | 绿 |  |  |  | 3.09 |
| 287 |  |  | 蓝 |  |  |  | 4.48 |
| 288 |  | 氧化镥 |  |  |  |  | 2.52 |
| 289 |  | 氧化钇 |  |  |  |  | 2.39 |
| 290 |  | 荧光级氧化钇铕 |  |  |  |  | 2.26 |
| 291 |  | 镨钕氧化物 |  |  |  |  | 2.71 |
| 292 |  | 金属镧 |  |  |  |  | 1.53 |
| 293 |  | 金属铈 |  |  |  |  | 1.28 |
| 294 |  | 金属镨 |  |  |  |  | 1.42 |
| 295 |  | 金属钕 |  |  |  |  | 1.33 |
| 296 |  | 金属钐 |  |  |  |  | 3.65 |
| 297 |  | 金属镝 |  |  |  |  | 2.6 |
| 298 |  | 镨钕合金 |  |  |  |  | 1.42 |
| 299 |  | 钆铁合金 |  |  |  |  | 1.52 |
| 300 |  | 镝铁合金 |  |  |  |  | 1.58 |
| 301 |  | 混合稀土金属 |  |  |  |  | 1.87 |
| 302 |  | 稀土抛光粉 |  |  |  |  | 1.8 |
| 303 | 甲醇 | 单位产品综合能耗 | 煤制甲醇 |  | 褐煤 | 千克标煤/吨 | 2400 |
| 304 |  |  |  |  | 烟煤 |  | 2200 |
| 305 |  |  |  |  | 无烟煤 |  | 1800 |
| 306 |  |  | 天然气制甲醇 |  |  |  | 1460 |
| 307 |  |  | 焦炉煤气制甲醇 |  |  |  | 1650 |
| 308 |  |  | 合成氨联产甲醇 |  | 优质无烟块煤 |  | 1550 |
| 309 |  |  |  |  | 非优质无烟块煤、型煤 |  | 1750 |
| 310 | 工业冰醋酸 | 单位产品综合能耗 | 羰基法（年产20万吨醋酸） |  |  | 千克标煤/吨 | 176 |
| 311 |  |  | 酒精法 |  | 空气氧化乙醛 |  | 500 |
| 312 |  |  |  |  | 氧气氧化乙醛 |  | 505 |
| 313 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 429 |
| 314 | 聚甲醛 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 2800 |
| 315 | 硫酸钾 | 单位产品综合能耗 | 水盐体系法 |  | 含钾卤水 | 千克标煤/吨 | 365 |
| 316 |  |  |  |  | 海水、卤水 |  | 522 |
| 317 |  |  |  |  | 芒硝法 |  | 500 |
| 318 |  |  | 水盐体系法 |  | 曼海姆法 |  | 126 |
| 319 | 炭黑 | 单位产品综合能耗 | 橡胶用炭黑 |  |  | 千克标煤/吨 | 2280 |
| 320 | 稀硝酸 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 160 |
| 321 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 70 |
| 322 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 150 |
| 323 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 275 |
| 324 |  | 简单 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 65 |
| 325 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 250 |
| 326 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 380 |
| 327 |  | 复杂 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 95 |
| 328 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 330 |
| 329 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 540 |
| 330 |  | 青铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 155 |
| 331 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 315 |
| 332 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 620 |
| 333 |  | 白铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 155 |
| 334 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 305 |
| 335 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 580 |
| 336 |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 450 |
| 337 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 70 |
| 338 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 120 |
| 339 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 220 |
| 340 |  | 简单 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 65 |
| 341 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 130 |
| 342 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 220 |
| 343 |  | 青铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 125 |
| 344 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 260 |
| 345 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 500 |
| 346 |  | 白铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 160 |
| 347 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 280 |
| 348 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 560 |
| 349 |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 470 |
| 350 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-上引铸造铜杆-连续挤压-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 46 |
| 351 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 130 |
| 352 |  |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 190 |
| 353 | 铜及铜合金棒材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭（含锯切）-挤压-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 85 |
| 354 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 137 |
| 355 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 275 |
| 356 |  | 简单 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 72 |
| 357 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 192 |
| 358 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 304 |
| 359 |  | 复杂 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 83 |
| 360 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 188 |
| 361 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 315 |
| 362 |  | 青铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 140 |
| 363 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 266 |
| 364 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 458 |
| 365 |  | 白铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 138 |
| 366 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 243 |
| 367 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 428 |
| 368 |  | 全部棒材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 356 |
| 369 | 铜及铜合金棒材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸（含上引连铸）-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 46 |
| 370 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 42 |
| 371 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 100 |
| 372 |  | 简单 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 50 |
| 373 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 70 |
| 374 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 135 |
| 375 |  | 复杂 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 55 |
| 376 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 70 |
| 377 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 140 |
| 378 |  | 青铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 65 |
| 379 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 115 |
| 380 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 195 |
| 381 |  | 白铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 65 |
| 382 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 100 |
| 383 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 180 |
| 384 |  | 全部棒材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 150 |
| 385 | 煤炭井工开采 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 11.8 |
| 386 | 煤炭露天开采 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 8.2 |
| 387 | 选煤 | 单位产品电力消耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 9.5 |
| 388 | 多晶硅 | 工艺电耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千瓦时/千克 | 3 |
| 389 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 2 |
| 390 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 65 |
| 391 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 35 |
| 392 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 75 |
| 393 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 18 |
| 394 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.5 |
| 395 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 2 |
| 396 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 13.3 |
| 397 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 11 |
| 398 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 1 |
| 399 |  |  | 其他 |  |  |  | 1 |
| 400 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 191.8 |
| 401 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 161.2 |
| 402 |  | 单位产品蒸汽消耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千克/千克 | 20 |
| 403 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 60 |
| 404 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 35 |
| 405 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 35 |
| 406 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 5 |
| 407 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 15 |
| 408 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0 |
| 409 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 0 |
| 410 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 10 |
| 411 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 0 |
| 412 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0 |
| 413 |  |  | 其他 |  |  |  | 10 |
| 414 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 155 |
| 415 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 155 |
| 416 |  | 单位产品综合电耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千瓦时/千克 | 3.6 |
| 417 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 2.6 |
| 418 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 67 |
| 419 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 37 |
| 420 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 80 |
| 421 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 18 |
| 422 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.5 |
| 423 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 2 |
| 424 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 13.3 |
| 425 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 11 |
| 426 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 1 |
| 427 |  |  | 其他 |  |  |  | 1 |
| 428 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 200 |
| 429 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 170 |
| 430 |  | 单位产品综合能耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千克标煤/ 千克 | 3.23 |
| 431 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 8.45 |
| 432 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 13.16 |
| 433 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 9.59 |
| 434 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 10.62 |
| 435 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 4.53 |
| 436 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.07 |
| 437 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 0.25 |
| 438 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 3.01 |
| 439 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 1.37 |
| 440 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0.18 |
| 441 |  |  | 其他 |  |  |  | 1.42 |
| 442 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 46.28 |
| 443 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 42.71 |
| 444 | 钛及钛合金 | 单位产品综合能耗 | 两次熔炼 |  |  | 吨标煤/吨 | 1.15 |
| 445 |  |  | 三次熔炼 |  |  |  | 1.55 |
| 446 | 轮胎 | 单位产品综合能耗 | 全钢子午线轮胎 |  |  | 千克标煤/吨 | 410 |
| 447 |  |  | 半钢子午线轮胎 |  |  |  | 440 |
| 448 |  |  | 斜交轮胎 |  |  |  | 460 |
| 449 |  |  | 工程机械线轮胎 |  |  |  | 900 |
| 450 | 玻璃纤维 | 单位产品综合能耗 | E玻璃纤维纱（纤维直径≤9微米） |  |  | 千克标煤/吨 | 900 |
| 451 |  |  | E（ECR）玻璃纤维纱（纤维直径＞9微米） |  |  |  | 700 |
| 452 |  |  | 中碱玻璃纤维纱 |  |  |  | 650 |
| 453 |  |  | 制球 |  | 无碱玻璃球 |  | 580 |
| 454 |  |  |  |  | 中碱玻璃球 |  | 400 |
| 455 |  |  | 拉丝 |  | 玻璃纤维纱 |  | 430 |
| 456 | 铸石 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 800 |
| 457 | 煤基活性炭 | 单位产品综合能耗 | 柱状活性炭 |  |  | 千克标煤/吨 | 4600 |
| 458 |  |  | 压块活性炭 |  |  |  | 4800 |
| 459 |  |  | 原煤破碎活性炭 |  |  |  | 4400 |
| 460 |  |  | 活性焦 |  |  |  | 2600 |
| 461 | 兰炭 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 240 |
| 462 | 煤直接液化制油 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨标油 | 2200 |
| 463 | 煤制天然气 | 单位产品能源消耗 |  |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 1.5 |
| 464 | 煤制烯烃 | 单位产品能耗 | 乙烯和丙烯 |  |  | 千克标煤/吨 | 4500 |
| 465 |  |  | 丙烯 |  |  |  | 6000 |
| 466 | 微晶氧化铝陶瓷研磨球 | 单位产品能耗（氧化铝含量90系列） | 符合JC/T848.1的合格产品，90系列质量分数为 (90±1)%的微晶氧化铝陶瓷研磨球 |  |  | 千克标煤/吨 | 385 |
| 467 |  | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 570 |
| 468 | 摩擦材料 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 175 |
| 469 |  | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 1300 |
| 470 | 岩棉、矿渣棉及其制品 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 490 |
| 471 |  | 单位产品可比熔融焦耗 |  |  |  |  | 260 |
| 472 | 沥青基防水卷材 | 单位产品能耗 | 有胎（产品以3mm计算） |  |  | 千克标煤/千平方米 | 220 |
| 473 |  |  | 无胎（产品以1.5mm计算） |  |  |  | 130 |
| 474 | 铝塑板 | 单位产品综合能耗 | Ⅰ类（只具有热复合成型生产线企业） |  | 3mm，聚酯和氟碳 | 千克标煤/万平方米 | 4800 |
| 475 |  |  |  |  | 4mm，聚酯和氟碳 |  | 5400 |
| 476 |  |  | Ⅱ类（同时具有化成涂装和热复合成型生产线企业） |  | 3mm，聚酯 |  | 6400 |
| 477 |  |  |  |  | 3mm，氟碳 |  | 6800 |
| 478 |  |  |  |  | 4mm，聚酯 |  | 7400 |
| 479 |  |  |  |  | 4mm，氟碳 |  | 7900 |
| 480 | 乙烯 | 单位产品综合能耗 | 乙烯 |  |  | 千克标煤/吨 | 870 |
| 481 |  |  | 乙烯 |  | 30万吨/年以下 | 千克标油/吨 | 830 |
| 482 |  |  |  |  | 30万吨/年以上 |  | 720 |
| 483 |  |  | 双烯 |  | 30万吨/年以下 |  | 560 |
| 484 |  |  |  |  | 30万吨/年以上 |  | 490 |
| 485 | 炼油 | 炼油单位产品能量因数能耗 |  |  |  | 千克标油/ （吨˙能量因数） | 11.5 |
| 486 |  | 炼油单位产品综合能耗 | 炼油加工负荷1000万吨/年以上 |  |  | 吨标煤/ 吨原油 | 0.076 |
| 487 |  |  | 炼油加工负荷500-1000万吨/年 |  |  |  | 0.095 |
| 488 |  |  | 炼油加工负荷500万吨/年以下 |  |  |  | 0.115 |
| 489 | 光伏压延玻璃 | 单位产品综合能耗 | 熔窑设计日熔化玻璃液量≤300t/d |  |  | 千克标煤/吨 | 400 |
| 490 |  |  | 熔窑设计日熔化玻璃液量＞300t/d |  |  |  | 370 |
| 491 | 烧结墙体材料 | 单位产品综合能耗 | 烧结多孔砖和多孔砌块 |  |  | 千克标煤/吨 | 53 |
| 492 |  |  | 烧结空心砖和空心砌块 |  |  |  | 55 |
| 493 |  |  | 烧结保温砖和保温砌块 |  |  |  | 57 |
| 494 |  |  | 烧结实心制品 |  |  |  | 51 |
| 495 | 聚氯乙烯树脂 | 单位产品综合能耗 | 电石法 |  | 通用型 | 千克标煤/吨 | 285 |
| 496 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 500 |
| 497 |  |  | 乙烯法（联合法） |  | 通用型 |  | 640 |
| 498 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 1150 |
| 499 |  |  | 单体法 |  | 通用型 |  | 230 |
| 500 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 435 |
| 501 | 聚乙烯醇 | 单位产品综合能耗 | 乙炔法 |  |  | 千克标煤/吨 | 2750 |
| 502 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 2230 |
| 503 | 乙酸乙烯酯 | 单位产品综合能耗 | 乙炔法 |  |  | 千克标煤/吨 | 565 |
| 504 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 410 |
| 505 | 有机硅环体 | 单位产品能耗 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 1.8 |
| 506 | 铁矿地下开采 | 单位产品能耗 | 矿山 规模 | 中型及以上（≥60万吨/年） |  | 千克标煤/吨 | 3.6 |
| 507 |  |  |  | 小型（＜60万吨/年） |  |  | 4.68 |
| 508 | 铁矿选矿 | 单位产品能耗 | 弱磁选 |  |  | 千克标煤/吨 | 4.1 |
| 509 |  |  | 联合选别 |  |  |  | 5.7 |
| 510 |  |  | 焙烧选别 |  | 竖炉 |  | 48.5 |
| 511 |  |  |  |  | 回转窑 |  | 54.3 |
| 512 | 工业硅 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 3500 |
| 513 | 铝及铝合金线坯及线材 | 单位产品能耗 | 连铸连轧线坯 |  | 铝锭或铝液，高纯铝丝 | 千克标煤/吨 | 220 |
| 514 |  |  |  |  | 铝锭或铝液，1系铝、8系铝合金 |  | 235 |
| 515 |  |  |  |  | 铝锭或铝液，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 255 |
| 516 |  |  | 线材，直径10mm～12mm |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 6 |
| 517 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 8 |
| 518 |  |  | 线材，直径8mm～＜10mm |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 12 |
| 519 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 38 |
| 520 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 30 |
| 521 |  |  | 线材，直径6mm～＜8mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 28 |
| 522 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 6 |
| 523 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 12 |
| 524 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 38 |
| 525 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 60 |
| 526 |  |  | 线材，直径4mm～＜6mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 59 |
| 527 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 14 |
| 528 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 23 |
| 529 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 75 |
| 530 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 105 |
| 531 |  |  | 线材，直径3mm～＜4mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 94 |
| 532 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 23 |
| 533 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 23 |
| 534 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 75 |
| 535 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 142 |
| 536 |  |  | 线材，直径2mm～＜3mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 133 |
| 537 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 45 |
| 538 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 45 |
| 539 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 125 |
| 540 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 179 |
| 541 |  |  | 线材，直径1mm～＜2mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 168 |
| 542 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 63 |
| 543 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 45 |
| 544 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 125 |
| 545 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 229 |
| 546 |  |  | 线材，直径0.5mm～＜1mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 214 |
| 547 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 96 |
| 548 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 165 |
| 549 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 279 |
| 550 |  |  | 线材，直径0.25mm～＜0.5mm |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 195 |
| 551 |  |  | 线材，直径0.1mm～＜0.25mm |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 239 |
| 552 | 集装箱码头 | 单位产品能耗 |  |  |  | 吨标煤/万标准箱 | 45 |
| 553 | 1,4-丁二醇 | 单位产品能耗 | 炔醛法 |  |  | 千克标煤/吨 | 1500 |
| 554 |  |  | 顺酐法 |  |  |  | 950 |
| 555 |  |  | 烯丙醇法 |  |  |  | 1070 |
| 556 | 制浆造纸 | 单位产品能耗 | 纸浆 |  | 漂白化学木浆，自用浆（包括碱回收系统） | 千克标煤/吨风干浆 | 280 |
| 557 |  |  |  |  | 漂白化学木浆，商品浆（包括碱回收系统） |  | 400 |
| 558 |  |  |  |  | 未漂化学浆，自用浆（包括碱回收系统） |  | 220 |
| 559 |  |  |  |  | 未漂化学浆，商品浆（包括碱回收系统） |  | 340 |
| 560 |  |  |  |  | 漂白化学非木浆（自用浆）（包括碱回收系统） |  | 400 |
| 561 |  |  |  |  | 化学机械浆及机械浆（自用浆） |  | 350 |
| 562 |  |  |  |  | 脱墨废纸浆（自用浆） |  | 210 |
| 563 |  |  |  |  | 未脱墨废纸浆（自用浆） |  | 90 |
| 564 |  |  | 机制纸和纸板 |  | 新闻纸 | 千克标煤/吨 | 320 |
| 565 |  |  |  |  | 非涂布印刷书写纸 |  | 450 |
| 566 |  |  |  |  | 涂布印刷纸 |  | 450 |
| 567 |  |  |  |  | 生活用纸，木浆 |  | 560 |
| 568 |  |  |  |  | 生活用纸，非木浆 |  | 600 |
| 569 |  |  |  |  | 包装用纸 |  | 460 |
| 570 |  |  |  |  | 白板纸 |  | 330 |
| 571 |  |  |  |  | 箱纸板 |  | 330 |
| 572 |  |  |  |  | 瓦楞原纸 |  | 315 |
| 573 |  |  |  |  | 涂布纸板 |  | 345 |
| 574 | 聚丙烯 | 单位产品能耗 | 连续气相法 |  |  | 千克标油/吨 | 84 |
| 575 |  |  | 连续液相本体法 |  |  |  | 96 |
| 576 | 干散货码头 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 吨标煤/万吨 | 2.7 |
| 577 | 甲苯二异氰酸酯 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 1150 |
| 578 | 碳酸氢铵 | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 35 |
| 579 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 200 |
| 580 | 糖 | 单位产品能耗 | 甘蔗制糖 |  |  | 千克标煤/吨 | 550 |
| 581 |  |  | 甜菜制糖 |  |  |  | 630 |
| 582 |  |  | 炼糖 |  |  |  | 320 |
| 583 | 电工用铜线坯 | 单位产品能耗 | 上引连铸法 |  | 阴极铜 | 千克标煤/吨 | 58 |
| 584 |  |  | 连铸连轧法 |  | 阴极铜 |  | 68 |
| 585 |  |  |  |  | 废杂铜 |  | 230 |
| 586 | 啤酒 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/千升 | 55 |
| 587 | 电弧炉冶炼 | 单位产品能耗（原料中每增加1%铁水比，降低单位产品能耗0.8kgce/t） |  |  | 公称容量t，＞30，＜50 | 千克标煤/吨 | 86 |
| 588 |  |  |  |  | 公称容量t，≥50 |  | 72 |
| 589 |  | 单位产品电耗（原料中每增加1%铁水比，降低单位产品电耗5kWh/t） |  |  | 公称容量t，＞30，＜50 | 千瓦时/吨 | 540 |
| 590 |  |  |  |  | 公称容量t，≥50 |  | 450 |
| 591 | 钛白粉 | 单位产品综合能耗 | 硫酸法 |  | 金红石型 | 千克标煤/吨 | 1450 |
| 592 |  |  |  |  | 锐钛型 |  | 1150 |
| 593 |  |  | 氯化法 |  |  |  | 1000 |
| 594 | 苯乙烯 | 单位产品综合能耗 | 乙苯脱氢法 |  | 纯乙烯法 | 千克标油/吨 | 375 |
| 595 |  |  |  |  | 干气法 |  | 590 |
| 596 |  |  | 共氧化法 |  |  |  | 320 |
| 597 | 合成氨 | 单位产品综合能耗 | 液体无水氨，原料：无烟块煤、型煤、土焦（包括碎焦） |  |  | 千克标煤/吨 | 1630 |
| 598 | 日用玻璃 | 玻璃仪器制造单位产品综合能耗 | 电 |  | 压、拉制 | 千克标煤/吨 | 735 |
| 599 |  |  |  |  | 吹制 |  | 1070 |
| 600 |  |  | 燃料油、天然气 |  | 压、拉制 |  | 1195 |
| 601 |  |  |  |  | 吹制 |  | 1825 |
| 602 |  | 玻璃啤酒瓶单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  |  |  | 335 |
| 603 |  |  | 发生炉煤气 |  |  |  | 385 |
| 604 |  | 玻璃瓶罐单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  |  |  | 330 |
| 605 |  |  | 发生炉煤气 |  |  |  | 380 |
| 606 |  | 玻璃器皿单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  | 机压和压吹 |  | 455 |
| 607 |  |  |  |  | 吹制 |  | 545 |
| 608 |  |  | 发生炉煤气 |  | 机压和压吹 |  | 500 |
| 609 |  |  |  |  | 吹制 |  | 600 |
| 610 |  | 玻璃保温容器（瓶胆）单位产品综合能耗 |  |  |  |  | 1150 |
| 611 | 热电联产 | 综合热效率 | 2015年1月1日后 |  | 135MW机组 | % | ≥50 |
| 612 |  |  |  |  | 135MW以下机组 |  | ≥55 |
| 613 |  | 单位产品供热煤耗 | 2015年1月1日后 |  | 135MW机组 | 千克标煤/ 吉焦 | 41 |
| 614 |  |  |  |  | 135MW以下机组 |  | 42 |
| 615 |  | 单位产品供电煤耗 | 2015年1月1日后 |  | 135MW机组 | 克标煤/ 千瓦时 | 370 |
| 616 |  |  |  |  | 135MW以下机组 |  | 400 |
| 617 | 日用陶瓷 | 日用瓷器单位产品综合能耗 | 一次烧成 |  |  | 千克标煤/吨 | 800 |
| 618 |  |  | 二次烧成 |  |  |  | 1150 |
| 619 |  | 日用陶器单位产品综合能耗 | 一次烧成 |  |  |  | 650 |
| 620 |  |  | 二次烧成 |  |  |  | 1040 |
| 621 | 棉布 | 单位产品可比综合电耗 | 本色坯布 |  |  | 千瓦时/百米 | 21 |
| 622 | 棉纱 | 单位产品可比综合电耗 | 纯棉纱、化纤纱、混纺纱 |  |  | 千瓦时/吨 | 5100 |
| 623 | 纤维板 | 纤维板单位产品能耗 | 高密度纤维板 |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 240 |
| 624 |  |  | 中密度纤维板 |  | 密度≥750kg/m3 |  | 200 |
| 625 |  |  |  |  | 密度＜750kg/m3 |  | 180 |
| 626 |  |  | 低密度纤维板 |  |  |  | 140 |
| 627 | 纸浆 | 单位产品综合能耗 | 漂白化学草木混合浆 |  |  | 千克标煤/ 吨风干浆 （等价值） | 800 |
| 628 |  |  | 漂白化学木浆 |  |  |  | 550 |
| 629 |  |  | 漂白化学机械木浆 |  |  |  | 800 |
| 630 |  |  | 废纸脱墨浆 |  |  |  | 400 |
| 631 | 书写印刷用纸 | 单位产品综合能耗 | 书写纸、胶版印刷纸 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 500 |
| 632 |  |  | 铜版原纸 |  |  |  | 470 |
| 633 |  |  | 铜版纸 |  |  |  | 550 |
| 634 |  |  | 轻量涂布纸 |  |  |  | 520 |
| 635 |  |  | 复印纸 |  |  |  | 500 |
| 636 | 生活用纸 | 单位产品综合能耗 | 11～17 g/m2 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 880 |
| 637 |  |  | ＞17～30 g/m2 |  |  |  | 800 |
| 638 |  |  | ＞30 g/m2 |  |  |  | 630 |
| 639 | 包装纸和纸板 | 单位产品综合能耗 | 涂布白纸板 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 500 |
| 640 |  |  | 瓦楞原纸 |  |  |  | 450 |
| 641 |  |  | 箱纸板 |  |  |  | 480 |
| 642 |  |  | 白卡纸 |  |  |  | 550 |
| 643 |  |  | 纸管原纸 |  |  |  | 450 |
| 644 | 特种纸和纸板 | 单位产品综合能耗 | 热敏纸 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 1200 |
| 645 |  |  | 无碳复写纸 |  |  |  | 920 |
| 646 |  |  | 纸杯原纸 |  |  |  | 720 |
| 647 |  |  | 干式复写原纸 |  |  |  | 1150 |
| 648 |  |  | 防伪税票纸 |  |  |  | 1050 |
| 649 |  |  | 艺术原纸 |  |  |  | 800 |
| 650 |  |  | 薄型纸 |  |  |  | 1150 |
| 651 |  |  | 鞋用纸板 |  |  |  | 760 |
| 652 |  |  | 蚊香纸板 |  |  |  | 760 |
| 653 | 印制电路板 | 单位产品综合能耗 | 等价值 |  |  | 千克标煤/ 平方米 | 26 |
| 654 | 压缩空气 | 电单耗 | 单机公称排气量（m3/min）水冷 |  | ≥10、＜20 | 千瓦时/ 立方米 | 0.105 |
| 655 |  |  |  |  | ≥20、＜40 |  | 0.099 |
| 656 |  |  |  |  | ≥40 |  | 0.097 |
| 657 |  |  | 单机公称排气量（m3/min）风冷 |  | ≥10、＜20 |  | 0.106 |
| 658 |  |  |  |  | ≥20、＜40 |  | 0.104 |
| 659 |  |  |  |  | ≥40 |  | 0.103 |
| 660 | 粘胶纤维 | 单位产品综合能耗 | 长丝 |  |  | 千克标煤/吨 | 3350 |
| 661 |  |  | 短纤维 |  |  |  | 1050 |
| 662 | 铝合金铸件 | 电炉吨金属液综合电耗 | 感应电炉容量 |  | ≤0.5t | 千瓦时/吨 | 870 |
| 663 |  |  |  |  | ＞0.5t、≤1t |  | 840 |
| 664 |  |  |  |  | ＞1t |  | 810 |
| 665 |  | 燃料炉吨金属液综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 280 |
| 666 |  | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 500 |
| 667 | 酒精 | 单位产品综合能耗 | 发酵法 |  |  | 千克标煤/吨 | 425 |
| 668 | 行政机关 | 单位产品综合能耗 | 单位建筑面积 |  |  | 千克标煤/ （平方米˙年） | 20 |
| 669 |  |  | 人均 |  |  | 千克标煤/ （人˙年） | 780 |
| 670 | 卷烟 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/ 万支 | 4.8 |
| 671 | 铸铁件 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 255 |
| 672 |  | 铁水单位产量综合电耗 | 电炉容量 |  | ≤1t | 千瓦时/吨 | 620 |
| 673 |  |  |  |  | 1.5t |  | 610 |
| 674 |  |  |  |  | 2t |  | 600 |
| 675 |  |  |  |  | 3t |  | 590 |
| 676 |  |  |  |  | ≥5t |  | 580 |
| 677 |  | 铁水单位综合燃料消耗 | 冲天炉融化率 |  | ＞3t/h、≤5t/h | 千克标煤/吨 | 137 |
| 678 |  |  |  |  | ＞5t/h、≤10t/h |  | 132 |
| 679 |  |  |  |  | ＞10t/h |  | 122 |
| 680 | 大豆油 | 工序单位产品能耗 | 压榨工序 |  |  | 千克标煤/吨 | 32 |
| 681 |  |  | 精炼工序 |  |  |  | 26 |
| 682 | 合成洗衣粉 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 98 |
| 683 | 蒸压加气混凝土砌块 | 电单耗 |  |  |  | 千瓦时/ 立方米 | 12 |
| 684 |  | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 16.5 |
| 685 | 白酒原酒 | 单位产品能耗 | 浓香型 |  |  | 千克标煤/ 千升 | 1345 |
| 686 |  |  | 芝麻香型 |  |  |  | 1545 |
| 687 | 锦纶丝 | 单位产品可比综合能耗 | 锦纶民用丝（dtex≤600） |  | 一步法 | 千克标煤/吨 | 330 |
| 688 |  |  |  |  | 二步法 |  | 430 |
| 689 |  |  | 锦纶工业丝（dtex＞600） |  |  |  | 275 |

二、设备能效限定值

（一）说明。

本章主要涵盖工业锅炉及蒸汽系统、电动机、暖通空调、照明系统、空压机和压缩系统等5大类重点用能设备、615项能效限定值。

1．数据来源。设备能效限定值主要取自国家及江苏省相关重点用能设备能效标准。表中加阴影的项目或数值为江苏省地方标准内容。

2．指标说明。能效水平达不到本章所列限定值的设备，应列入淘汰或替代范围。

（二）工业锅炉及蒸汽系统。

| 序号 | 锅炉 类型 | 锅炉分类 锅炉额定蒸发量D （额定热功率Q） | 指标名称 |  | 指标 单位 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | 炉体外表面侧面温度 |  | ℃ | 50 |
| 2 | / | / | 炉顶表面温度 |  | ℃ | 70 |
| 3 | 燃煤 锅炉 | 1≤D＜2t/h （0.7≤Q＜1.4MW） | 热效率 | 层燃 | % | 65 |
| 4 |  |  |  | 室燃 | % | 80 |
| 5 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 230 |
| 6 |  |  | 过热空气系数 | 层燃 | / | 2.2 |
| 7 |  |  |  | 室燃 | / | 1.6 |
| 8 |  |  | 灰渣可燃物含量 | 层燃 | % | 15（渣） |
| 9 |  |  |  | 室燃 | % | 8 （灰） |
| 10 |  | 2≤D＜6T/H （1.4≤Q＜4.2MW） | 热效率 | 层燃 | % | 70 |
| 11 |  |  |  | 室燃 | % | 82 |
| 12 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 180 |
| 13 |  |  | 过热空气系数 | 层燃 | / | 2.2 |
| 14 |  |  |  | 室燃 | / | 1.6 |
| 15 |  |  | 灰渣可燃物含量 | 层燃 | % | 15（渣） |
| 16 |  |  |  | 流化床 | % | 1 （渣） 12（灰） |
| 17 |  |  |  | 室燃 | % | 8 （灰） |
| 18 |  | 6≤D＜10t/h （4.2≤Q＜7MW） | 热效率 | 层燃 | % | 75 |
| 19 |  |  |  | 室燃 | % | 84 |
| 20 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 170 |
| 21 |  |  | 过热空气系数 | 层燃 | / | 2.0 |
| 22 |  |  |  | 流化床 | / | 1.7 |
| 23 |  |  |  | 室燃 | / | 1.6 |
| 24 | 燃煤 锅炉 | 6≤D＜10t/h （4.2≤Q＜7MW） | 灰渣可燃物含量 | 层燃 | % | 12（渣） |
| 25 |  |  |  | 流化床 | % | 1 （渣） 10（灰） |
| 26 |  |  |  | 室燃 | % | 8 （灰） |
| 27 |  | 10≤D＜35t/h （7≤Q＜24.5MW） | 热效率 | 层燃 | % | 78 |
| 28 |  |  |  | 室燃 | % | 85 |
| 29 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 165 |
| 30 |  |  | 过热空气系数 | 层燃 | / | 1.8 |
| 31 |  |  |  | 流化床 | / | 1.7 |
| 32 |  |  |  | 室燃 | / | 1.6 |
| 33 |  |  | 灰渣可燃物含量 | 层燃 | % | 12（渣） |
| 34 |  |  |  | 流化床 | % | 1 （渣） 8 （灰） |
| 35 |  |  |  | 室燃 | % | 6 （灰） |
| 36 |  | D≥35t/h （Q≥24.5MW） | 热效率 | 层燃 | % | 80 |
| 37 |  |  |  | 流化床 | % | 86 |
| 38 |  |  |  | 室燃 | % | 86 |
| 39 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 150 |
| 40 |  |  | 过热空气系数 | 层燃 | / | 1.8 |
| 41 |  |  |  | 流化床 | / | 1.5 |
| 42 |  |  |  | 室燃 | / | 1.5 |
| 43 |  |  | 灰渣可燃物含量 | 层燃 | % | 12（渣） |
| 44 |  |  |  | 流化床 | % | 1 （渣） 8 （灰） |
| 45 |  |  |  | 室燃 | % | 6 （灰） |
| 46 | 燃油（气）锅炉 | 1≤D＜2t/h （0.7≤Q＜1.4MW） | 热效率 |  | % | 85 |
| 47 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 220 |
| 48 |  |  | 过热空气系数 | 正压 | / | 1.15 |
| 49 |  |  |  | 负压 | / | 1.25 |
| 50 |  | 2≤D＜6t/h （1.4≤Q＜4.2MW） | 热效率 |  | % | 85 |
| 51 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 170 |
| 52 |  |  | 过热空气系数 | 正压 | / | 1.15 |
| 53 |  |  |  | 负压 | / | 1.25 |
| 54 |  | 6≤D＜10t/h （4.2≤Q＜7MW） | 热效率 |  | % | 86 |
| 55 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 160 |
| 56 |  |  | 过热空气系数 | 正压 | / | 1.15 |
| 57 |  |  |  | 负压 | / | 1.25 |
| 58 | 燃油（气）锅炉 | 10≤D＜35t/h （7≤Q＜24.5MW） | 热效率 |  | % | 88 |
| 59 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 155 |
| 60 |  |  | 过热空气系数 | 正压 | / | 1.15 |
| 61 |  |  |  | 负压 | / | 1.25 |
| 62 |  | D≥35t/h （Q≥24.5MW） | 热效率 |  | % | 90 |
| 63 |  |  | 排烟温度 |  | ℃ | 150 |
| 64 |  |  | 过热空气系数 | 正压 | / | 1.15 |
| 65 |  |  |  | 负压 | / | 1.25 |

（三）电动机及拖动系统。

| 序号 | 电动机类型 | 额定功率（kW） | 极数 | 指标名称 | 指标单位 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小型异步电动机 | 0.75 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 77.4 |
| 2 |  |  | 4极 |  |  | 79.6 |
| 3 |  |  | 6极 |  |  | 75.9 |
| 4 |  | 1.1 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 79.6 |
| 5 |  |  | 4极 |  |  | 81.4 |
| 6 |  |  | 6极 |  |  | 78.1 |
| 7 |  | 1. 5 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 81.3 |
| 8 |  |  | 4极 |  |  | 82.8 |
| 9 |  |  | 6极 |  |  | 79.8 |
| 10 |  | 2.2 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 83.2 |
| 11 |  |  | 4极 |  |  | 84.3 |
| 12 |  |  | 6极 |  |  | 81.8 |
| 13 |  | 3 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 84.6 |
| 14 |  |  | 4极 |  |  | 85.5 |
| 15 |  |  | 6极 |  |  | 83.3 |
| 16 |  | 4 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 85.8 |
| 17 |  |  | 4极 |  |  | 86.6 |
| 18 |  |  | 6极 |  |  | 84.6 |
| 19 |  | 5.5 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 87.0 |
| 20 |  |  | 4极 |  |  | 87.7 |
| 21 |  |  | 6极 |  |  | 86.0 |
| 22 |  | 7.5 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 88.1 |
| 23 |  |  | 4极 |  |  | 88.7 |
| 24 |  |  | 6极 |  |  | 87.2 |
| 25 |  | 11 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 89.4 |
| 26 |  |  | 4极 |  |  | 89.8 |
| 27 |  |  | 6极 |  |  | 88.7 |
| 28 | 中小型异步电动机 | 15 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 90.3 |
| 29 |  |  | 4极 |  |  | 90.6 |
| 30 |  |  | 6极 |  |  | 89.7 |
| 31 |  | 18.5 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 90.9 |
| 32 |  |  | 4极 |  |  | 91.2 |
| 33 |  |  | 6极 |  |  | 90.4 |
| 34 |  | 22 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 91.3 |
| 35 |  |  | 4极 |  |  | 91.6 |
| 36 |  |  | 6极 |  |  | 90.9 |
| 37 |  | 30 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 92.0 |
| 38 |  |  | 4极 |  |  | 92.3 |
| 39 |  |  | 6极 |  |  | 91.7 |
| 40 |  | 37 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 92.5 |
| 41 |  |  | 4极 |  |  | 92.7 |
| 42 |  |  | 6极 |  |  | 92.2 |
| 43 |  | 45 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 92.9 |
| 44 |  |  | 4极 |  |  | 93.1 |
| 45 |  |  | 6极 |  |  | 92.7 |
| 46 |  | 55 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 93.2 |
| 47 |  |  | 4极 |  |  | 93.5 |
| 48 |  |  | 6极 |  |  | 93.1 |
| 49 |  | 75 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 93.8 |
| 50 |  |  | 4极 |  |  | 94.0 |
| 51 |  |  | 6极 |  |  | 93.7 |
| 52 |  | 90 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 94.1 |
| 53 |  |  | 4极 |  |  | 94.2 |
| 54 |  |  | 6极 |  |  | 94.0 |
| 55 |  | 110 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 94.3 |
| 56 |  |  | 4极 |  |  | 94.5 |
| 57 |  |  | 6极 |  |  | 94.3 |
| 58 |  | 132 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 94.6 |
| 59 |  |  | 4极 |  |  | 94.7 |
| 60 |  |  | 6极 |  |  | 94.6 |
| 61 |  | 160 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 94.8 |
| 62 |  |  | 4极 |  |  | 94.9 |
| 63 |  |  | 6极 |  |  | 94.8 |
| 64 |  | 200 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 95.0 |
| 65 |  |  | 4极 |  |  | 95.1 |
| 66 |  |  | 6极 |  |  | 95.0 |
| 67 | 中小型异步电动机 | 250 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 95.0 |
| 68 |  |  | 4极 |  |  | 95.1 |
| 69 |  |  | 6极 |  |  | 95.0 |
| 70 |  | 315 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 95.0 |
| 71 |  |  | 4极 |  |  | 95.1 |
| 72 |  |  | 6极 |  |  | 95.0 |
| 73 |  | 355-375 | 2极 | 额定输出功率效率 | % | 95.0 |
| 74 |  |  | 4极 |  |  | 95.1 |
| 75 |  |  | 6极 |  |  | 95.0 |

（四）暖通空调系统。

| 序号 | 空调类型 | 指标名称 | 指标分类 |  |  | 指标单位 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源高温 热泵机组 | 能效比 | 名义制热工况 | H1型（名义出水温度55℃） |  | W/W | 3.80 |
| 2 |  |  |  | H2型（名义出水温度60℃） |  |  | 3.80 |
| 3 |  |  |  | H3型（名义出水温度70℃） |  |  | 3.40 |
| 4 |  |  |  | H4型（名义出水温度80℃） |  |  | 3.00 |
| 5 | 单元式空气调节机 | 能效比 | 冷却 类型 | 风冷 | 不接风管 | W/W | 2.40 |
| 6 |  |  |  |  | 接风管 |  | 2.10 |
| 7 |  |  |  | 水冷 | 不接风管 |  | 2.80 |
| 8 |  |  |  |  | 接风管 |  | 2.50 |
| 9 | 房间空气调节器（注：CC-额定制冷量） | 能效比 | 整体式 | ——— |  | W/W | 2.90 |
| 10 |  |  | 分体式 | CC≤4500 |  |  | 3.20 |
| 11 |  |  |  | 4500＜CC≤7100 |  |  | 3.10 |
| 12 |  |  |  | 7100＜CC≤14000 |  |  | 3.00 |

（五）照明系统。

| 序号 | 类型 | 额定功率（W） |  |  | 指标名称 |  | 指标单位 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 3 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 33 |
| 2 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 34 |
| 3 |  | 4 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 37 |
| 4 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 39 |
| 5 |  | 5 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 40 |
| 6 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 42 |
| 7 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 6 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 43 |
| 8 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 45 |
| 9 |  | 7 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 45 |
| 10 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 47 |
| 11 |  | 8 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 47 |
| 12 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 49 |
| 13 |  | 9 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 48 |
| 14 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 51 |
| 15 |  | 10 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 50 |
| 16 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 52 |
| 17 |  | 11 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 51 |
| 18 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 53 |
| 19 |  | 12 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 52 |
| 20 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 54 |
| 21 |  | 13 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 53 |
| 22 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 55 |
| 23 |  | 14 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 53 |
| 24 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 56 |
| 25 |  | 15 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 54 |
| 26 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 57 |
| 27 |  | 16 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 55 |
| 28 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 58 |
| 29 |  | 17 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 55 |
| 30 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 58 |
| 31 |  | 18 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 56 |
| 32 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 59 |
| 33 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 19 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 56 |
| 34 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 59 |
| 35 |  | 20 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 59 |
| 36 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 60 |
| 37 |  | 21 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 57 |
| 38 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 60 |
| 39 |  | 22 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 57 |
| 40 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 60 |
| 41 |  | 23 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 58 |
| 42 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 61 |
| 43 |  | 24 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 58 |
| 44 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 61 |
| 45 |  | 25 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 58 |
| 46 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 61 |
| 47 |  | 26 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 59 |
| 48 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 62 |
| 49 |  | 27 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 59 |
| 50 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 62 |
| 51 |  | 28 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 59 |
| 52 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 62 |
| 53 |  | 29 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 59 |
| 54 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 62 |
| 55 |  | 30 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 56 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 57 |  | 31 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 58 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 59 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 32 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 60 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 61 |  | 33 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 62 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 63 |  | 34 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 64 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 65 |  | 35 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 66 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 63 |
| 67 |  | 36 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 68 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 69 |  | 37 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 70 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 71 |  | 38 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 72 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 73 |  | 39 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 74 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 75 |  | 40 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 76 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 77 |  | 41 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 78 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 79 |  | 42 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 80 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 81 |  | 43 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 82 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 83 |  | 44 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 84 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 85 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 45 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 86 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 87 |  | 46 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 88 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 64 |
| 89 |  | 47 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 90 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 91 |  | 48 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 61 |
| 92 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 93 |  | 49 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 94 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 95 |  | 50 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 96 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 97 |  | 51 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 98 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 99 |  | 52 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 100 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 101 |  | 53 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 102 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 103 |  | 54 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 104 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 105 |  | 55 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 106 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 107 |  | 56 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 108 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 109 |  | 57 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 110 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 111 | 普通照明 用自镇流 荧光灯 | 58 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 112 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 113 |  | 59 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 114 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 115 |  | 60 |  |  | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 62 |
| 116 |  |  |  |  |  | RL、RB RN、RD | lm/W | 65 |
| 117 | 单端 荧光灯 | 双 管 类 |  | 5 | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 42 |
| 118 |  |  |  | 7 |  |  |  | 46 |
| 119 |  |  |  | 9 |  |  |  | 55 |
| 120 |  |  |  | 11 |  |  |  | 69 |
| 121 |  |  |  | 18 |  |  |  | 57 |
| 122 |  |  |  | 24 |  |  |  | 62 |
| 123 |  |  |  | 27 |  |  |  | 60 |
| 124 |  |  |  | 28 |  |  |  | 63 |
| 125 |  |  |  | 30 |  |  |  | 63 |
| 126 |  |  |  | 36 |  |  |  | 67 |
| 127 |  |  |  | 40 |  |  |  | 67 |
| 128 |  |  |  | 55 |  |  |  | 67 |
| 129 |  |  |  | 80 |  |  |  | 69 |
| 130 |  |  |  | 5 |  |  |  | 44 |
| 131 |  |  |  | 7 |  |  |  | 50 |
| 132 |  |  |  | 9 |  |  |  | 59 |
| 133 |  |  |  | 11 |  |  |  | 74 |
| 134 |  |  |  | 18 |  |  |  | 62 |
| 135 |  |  |  | 24 |  |  |  | 65 |
| 136 |  |  |  | 27 |  |  |  | 63 |
| 137 |  |  |  | 28 |  |  |  | 67 |
| 138 |  |  |  | 30 | 初始 光效 | RL、RB RN、RD | lm/W | 67 |
| 139 |  |  |  | 36 |  |  |  | 70 |
| 140 |  |  |  | 40 |  |  |  | 70 |
| 141 |  |  |  | 55 |  |  |  | 70 |
| 142 |  |  |  | 80 |  |  |  | 72 |
| 143 |  | 四 管 类 |  | 10 | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 144 |  |  |  | 13 |  |  |  | 65 |
| 145 |  |  |  | 18 |  |  |  | 63 |
| 146 |  |  |  | 26 |  |  |  | 64 |
| 147 |  |  |  | 27 |  |  |  | 56 |
| 148 | 单端 荧光灯 | 四 管 类 |  | 10 | 初始 光效 | RL、RB RN、RD | lm/W | 55 |
| 149 |  |  |  | 13 |  |  |  | 63 |
| 150 |  |  |  | 18 |  |  |  | 62 |
| 151 |  |  |  | 26 |  |  |  | 63 |
| 152 |  |  |  | 27 |  |  |  | 54 |
| 153 |  | 多 管 类 |  | 13 | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 60 |
| 154 |  |  |  | 18 |  |  |  | 57 |
| 155 |  |  |  | 26 |  |  |  | 60 |
| 156 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 |
| 157 |  |  |  | 42 |  |  |  | 55 |
| 158 |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 |
| 159 |  |  |  | 60 |  |  |  | 59 |
| 160 |  |  |  | 62 |  |  |  | 59 |
| 161 |  |  |  | 70 |  |  |  | 59 |
| 162 |  |  |  | 82 |  |  |  | 59 |
| 163 |  |  |  | 85 |  |  |  | 59 |
| 164 |  |  |  | 120 |  |  |  | 59 |
| 165 |  |  |  | 13 |  | RL、RB RN、RD |  | 63 |
| 166 |  |  |  | 18 |  |  |  | 62 |
| 167 |  |  |  | 26 |  |  |  | 63 |
| 168 |  |  |  | 32 |  |  |  | 60 |
| 169 |  |  |  | 42 |  |  |  | 60 |
| 170 |  |  |  | 57 |  |  |  | 62 |
| 171 |  |  |  | 60 |  |  |  | 62 |
| 172 |  |  |  | 62 |  |  |  | 62 |
| 173 |  |  |  | 70 |  |  |  | 62 |
| 174 |  |  |  | 82 |  |  |  | 62 |
| 175 |  |  |  | 85 |  |  |  | 62 |
| 176 |  |  |  | 120 |  |  |  | 62 |
| 177 |  | 方形 |  | 10 | 初始 光效 | RR、RZ | lm/W | 54 |
| 178 |  |  |  | 16 |  |  |  | 56 |
| 179 |  |  |  | 21 |  |  |  | 56 |
| 180 |  |  |  | 24 |  |  |  | 57 |
| 181 |  |  |  | 28 |  |  |  | 62 |
| 182 |  |  |  | 36 |  |  |  | 62 |
| 183 |  |  |  | 38 |  |  |  | 63 |
| 184 | 单端 荧光灯 | 方形 |  | 10 | 初始光效 | RL、RB RN、RD | lm/W | 61 |
| 185 |  |  |  | 16 |  |  |  | 61 |
| 186 |  |  |  | 21 |  |  |  | 62 |
| 187 |  |  |  | 24 |  |  |  | 66 |
| 188 |  |  |  | 28 |  |  |  | 66 |
| 189 |  |  |  | 36 |  |  |  | 66 |
| 190 |  |  |  | 38 |  |  |  | 66 |
| 191 |  | 环形 | Φ29(卤粉) | 22 | 初始光效 | 1M/W | lm/W | 44 |
| 192 |  |  |  | 32 |  |  |  | 48 |
| 193 |  |  |  | 40 |  |  |  | 52 |
| 194 |  |  |  | 22 |  | 1M/W |  | 51 |
| 195 |  |  |  | 32 |  |  |  | 57 |
| 196 |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |
| 197 |  | 环形 | Φ29(三基色粉) | 22 | 初始光效 | 1M/W | lm/W | 55 |
| 198 |  |  |  | 32 |  |  |  | 64 |
| 199 |  |  |  | 40 |  |  |  | 64 |
| 200 |  |  |  | 22 |  | RL、RB RN、RD |  | 59 |
| 201 |  |  |  | 32 |  |  |  | 68 |
| 202 |  |  |  | 40 |  |  |  | 68 |
| 203 |  | 环形 | Φ16 | 20 | 初始光效 | RR、RZ | lm/W | 72 |
| 204 |  |  |  | 22 |  |  |  | 72 |
| 205 |  |  |  | 27 |  |  |  | 72 |
| 206 |  |  |  | 34 |  |  |  | 72 |
| 207 |  |  |  | 40 |  |  |  | 69 |
| 208 |  |  |  | 41 |  |  |  | 69 |
| 209 |  |  |  | 55 |  |  |  | 63 |
| 210 |  |  |  | 60 |  |  |  | 63 |
| 211 |  |  |  | 20 |  | RL、RB RN、RD |  | 75 |
| 212 |  |  |  | 22 |  |  |  | 75 |
| 213 |  |  |  | 27 |  |  |  | 75 |
| 214 |  |  |  | 34 |  |  |  | 75 |
| 215 |  |  |  | 40 |  |  |  | 74 |
| 216 |  |  |  | 41 |  |  |  | 74 |
| 217 |  |  |  | 55 |  |  |  | 66 |
| 218 |  |  |  | 60 |  |  |  | 66 |
| 219 | 高压钠灯 | 50 |  |  | 最低平均初始光效 |  | lm/W | 61 |
| 220 |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
| 221 |  | 100 |  |  |  |  |  | 75 |
| 222 |  | 150 |  |  |  |  |  | 85 |
| 223 |  | 250 |  |  |  |  |  | 90 |
| 224 |  | 400 |  |  |  |  |  | 100 |
| 225 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 108 |
| 226 | 金属 卤化物灯 | 175 |  |  | 最低平均初始光效 |  | lm/W | 60 |
| 227 |  | 250 |  |  |  |  |  | 66 |
| 228 |  | 400 |  |  |  |  |  | 72 |
| 229 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 88 |
| 230 |  | 1500 |  |  |  |  |  | 83 |

（六）空压机和压缩空气系统。

| 序号 | 设备名称 | 压缩 级数 | 输入额定功率（kW） | 额定排气压力（MPa) | 指标名称 | 指标单位 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有润滑的 直联便携式 往复活塞 空压机 | 单级 | 0.25 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.8 |
| 2 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.5 |
| 3 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.7 |
| 4 |  |  |  | 0.7 |  |  | 15.8 |
| 5 |  |  |  | 0.8 |  |  | 16.7 |
| 6 |  |  |  | 1.0 |  |  | 18.5 |
| 7 |  | 单级 | 0.37 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.5 |
| 8 |  |  |  | 4.4 |  |  | 12.5 |
| 9 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.7 |
| 10 |  |  |  | 0.7 |  |  | 15.8 |
| 11 |  |  |  | 0.8 |  |  | 16.7 |
| 12 |  |  |  | 1.0 |  |  | 18.5 |
| 13 |  | 单级 | 0.55 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.2 |
| 14 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.1 |
| 15 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.1 |
| 16 |  |  |  | 0.7 |  |  | 15.1 |
| 17 |  |  |  | 0.8 |  |  | 16.0 |
| 18 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.8 |
| 19 |  | 单级 | 0.75 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.9 |
| 20 |  |  |  | 0.4 |  |  | 11.7 |
| 21 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.8 |
| 22 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.7 |
| 23 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.6 |
| 24 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.1 |
| 25 | 有润滑的 直联便携式 往复活塞 空压机 | 单级 | 1.1 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.5 |
| 26 |  |  |  | 0.4 |  |  | 11.3 |
| 27 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.3 |
| 28 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.1 |
| 29 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.9 |
| 30 |  |  |  | 1.0 |  |  | 16.6 |
| 31 |  | 单级 | 1.5 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.4 |
| 32 |  |  |  | 0.4 |  |  | 11.0 |
| 33 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.0 |
| 34 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.8 |
| 35 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.6 |
| 36 |  |  |  | 1.0 |  |  | 16.3 |
| 37 |  | 单级 | 1.8 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.4 |
| 38 |  |  |  | 0.4 |  |  | 11.0 |
| 39 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.0 |
| 40 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.8 |
| 41 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.6 |
| 42 |  |  |  | 1.0 |  |  | 16.3 |
| 43 |  | 单级 | 2.2 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.0 |
| 44 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.9 |
| 45 |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.9 |
| 46 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.5 |
| 47 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.3 |
| 48 |  |  |  | 1.0 |  |  | 15.8 |
| 49 |  | 单级 | 2.6 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.0 |
| 50 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.9 |
| 51 |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.9 |
| 52 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.5 |
| 53 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.3 |
| 54 |  |  |  | 1.0 |  |  | 15.8 |
| 55 |  | 单级 | 3.0 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.9 |
| 56 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.5 |
| 57 |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.5 |
| 58 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.3 |
| 59 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.0 |
| 60 |  |  |  | 1.0 |  |  | 15.0 |
| 61 |  | 两级 | 0.55 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.8 |
| 62 | 有润滑的 直联便携式 往复活塞 空压机 | 两级 | 0.75 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.6 |
| 63 |  | 两级 | 1.1 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.5 |
| 64 |  | 两级 | 1.5 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.3 |
| 65 |  | 两级 | 2.2 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.2 |
| 66 |  | 两级 | 3.0 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.0 |
| 67 | 无润滑的 直联便携式 往复活塞 空压机 | 单级 | 0.25 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 12.8 |
| 68 |  |  |  | 0.4 |  |  | 15.2 |
| 69 |  |  |  | 0.5 |  |  | 16.0 |
| 70 |  |  |  | 0.7 |  |  | 17.7 |
| 71 |  |  |  | 0.8 |  |  | 18.6 |
| 72 |  |  |  | 1.0 |  |  | 19.4 |
| 73 |  | 单级 | 0.37 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 12.3 |
| 74 |  |  |  | 0.4 |  |  | 14.4 |
| 75 |  |  |  | 0.5 |  |  | 15.1 |
| 76 |  |  |  | 0.7 |  |  | 16.8 |
| 77 |  |  |  | 0.8 |  |  | 17.8 |
| 78 |  |  |  | 1.0 |  |  | 19.4 |
| 79 |  | 单级 | 0.55 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 11.8 |
| 80 |  |  |  | 0.4 |  |  | 13.5 |
| 81 |  |  |  | 0.5 |  |  | 14.3 |
| 82 |  |  |  | 0.7 |  |  | 16.0 |
| 83 |  |  |  | 0.8 |  |  | 17.0 |
| 84 |  |  |  | 1.0 |  |  | 18.8 |
| 85 |  | 单级 | 0.75 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 11.0 |
| 86 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.8 |
| 87 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.7 |
| 88 |  |  |  | 0.7 |  |  | 15.3 |
| 89 |  |  |  | 0.8 |  |  | 16.2 |
| 90 |  |  |  | 1.0 |  |  | 18.1 |
| 91 |  | 单级 | 1.1 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.7 |
| 92 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.6 |
| 93 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.3 |
| 94 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.8 |
| 95 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.7 |
| 96 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.6 |
| 97 | 无润滑的 直联便携式 往复活塞 空压机 | 单级 | 1.5 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.5 |
| 98 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.3 |
| 99 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.8 |
| 100 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.5 |
| 101 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.3 |
| 102 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.1 |
| 103 |  | 单级 | 1.8 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.5 |
| 104 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.3 |
| 105 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.8 |
| 106 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.5 |
| 107 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.3 |
| 108 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.1 |
| 109 |  | 单级 | 2.2 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 10.2 |
| 110 |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.1 |
| 111 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.8 |
| 112 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.3 |
| 113 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.1 |
| 114 |  |  |  | 1.0 |  |  | 16.8 |
| 115 | 微型往复活塞空压机 | 单级 | 0.37 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.9 |
| 116 |  |  |  | 0.4 |  |  | 11.6 |
| 117 |  |  |  | 0.5 |  |  | 12.8 |
| 118 |  |  |  | 0.7 |  |  | 14.7 |
| 119 |  |  |  | 0.8 |  |  | 15.5 |
| 120 |  |  |  | 1.0 |  |  | 17.3 |
| 121 |  | 单级 | 0.55 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.1 |
| 122 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.8 |
| 123 |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.9 |
| 124 |  |  |  | 0.7 |  |  | 13.6 |
| 125 |  |  |  | 0.8 |  |  | 14.3 |
| 126 |  |  |  | 1.0 |  |  | 15.9 |
| 127 |  | 单级 | 0.75 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.6 |
| 128 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.3 |
| 129 |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.2 |
| 130 |  |  |  | 0.7 |  |  | 12.8 |
| 131 |  |  |  | 0.8 |  |  | 13.6 |
| 132 |  |  |  | 1.0 |  |  | 15.1 |
| 133 | 微型往复活塞空压机 | 单级 | 1.1 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.2 |
| 134 |  |  |  | 0.4 |  |  | 9.6 |
| 135 |  |  |  | 0.5 |  |  | 10.5 |
| 136 |  |  |  | 0.7 |  |  | 12.1 |
| 137 |  |  |  | 0.8 |  |  | 12.8 |
| 138 |  |  |  | 1.0 |  |  | 14.3 |
| 139 |  | 单级 | 1.5 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.7 |
| 140 |  |  |  | 0.4 |  |  | 9.3 |
| 141 |  |  |  | 0.5 |  |  | 10.2 |
| 142 |  |  |  | 0.7 |  |  | 11.6 |
| 143 |  |  |  | 0.8 |  |  | 12.4 |
| 144 |  |  |  | 1.0 |  |  | 13.7 |
| 145 |  | 单级 | 2.2 | 0.25 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.1 |
| 146 |  |  |  | 0.4 |  |  | 8.5 |
| 147 |  |  |  | 0.5 |  |  | 9.3 |
| 148 |  |  |  | 0.7 |  |  | 10.7 |
| 149 |  |  |  | 0.8 |  |  | 11.3 |
| 150 |  |  |  | 1.0 |  |  | 12.6 |
| 151 |  | 单级 | 3.0 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.2 |
| 152 |  |  |  | 0.5 |  |  | 9.0 |
| 153 |  |  |  | 0.7 |  |  | 10.4 |
| 154 |  |  |  | 0.8 |  |  | 11.1 |
| 155 |  |  |  | 1.0 |  |  | 12.3 |
| 156 |  | 单级 | 4.0 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.8 |
| 157 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8.6 |
| 158 |  |  |  | 0.7 |  |  | 9.9 |
| 159 |  |  |  | 0.8 |  |  | 10.5 |
| 160 |  |  |  | 1.0 |  |  | 11.7 |
| 161 |  | 单级 | 5.5 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.6 |
| 162 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8.4 |
| 163 |  |  |  | 0.7 |  |  | 9.7 |
| 164 |  |  |  | 0.8 |  |  | 10.4 |
| 165 |  |  |  | 1.0 |  |  | 11.4 |
| 166 |  | 单级 | 7.5 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.6 |
| 167 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8.2 |
| 168 |  |  |  | 0.7 |  |  | 9.5 |
| 169 |  |  |  | 0.8 |  |  | 10.0 |
| 170 | 微型往复活塞空压机 | 单级 | 11 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.4 |
| 171 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8.1 |
| 172 |  |  |  | 0.7 |  |  | 9.2 |
| 173 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.7 |
| 174 |  | 单级 | 15 | 0.4 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.1 |
| 175 |  |  |  | 0.5 |  |  | 7.9 |
| 176 |  |  |  | 0.7 |  |  | 9.0 |
| 177 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.5 |
| 178 |  | 单级 | 18.5 | 0.5 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 7.8 |
| 179 |  | 两级 | 0.37 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 15.3 |
| 180 |  |  |  | 1.25 |  |  | 17.0 |
| 181 |  |  |  | 1.4 |  |  | 17.8 |
| 182 |  | 两级 | 0.55 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 14.5 |
| 183 |  |  |  | 1.25 |  |  | 16.0 |
| 184 |  |  |  | 1.4 |  |  | 16.8 |
| 185 |  | 两级 | 0.75 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 14.0 |
| 186 |  |  |  | 1.25 |  |  | 15.6 |
| 187 |  |  |  | 1.4 |  |  | 16.3 |
| 188 |  | 两级 | 1.1 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 13.4 |
| 189 |  |  |  | 1.25 |  |  | 14.9 |
| 190 |  |  |  | 1.4 |  |  | 15.6 |
| 191 |  | 两级 | 1.5 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 13.1 |
| 192 |  |  |  | 1.25 |  |  | 14.5 |
| 193 |  |  |  | 1.4 |  |  | 15.2 |
| 194 |  | 两级 | 2.2 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 12.2 |
| 195 |  |  |  | 1.25 |  |  | 13.5 |
| 196 |  |  |  | 1.4 |  |  | 14.2 |
| 197 |  | 两级 | 3.0 | 1.0 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 12.0 |
| 198 |  |  |  | 1.25 |  |  | 13.4 |
| 199 |  |  |  | 1.4 |  |  | 14.0 |
| 200 |  | 两级 | 4.0 | 0.7 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.7 |
| 201 |  |  |  | 0.8 |  |  | 10.4 |
| 202 |  |  |  | 1.0 |  |  | 11.3 |
| 203 |  |  |  | 1.25 |  |  | 12.4 |
| 204 |  |  |  | 1.4 |  |  | 13.2 |
| 205 | 微型往复活塞空压机 | 两级 | 5.5 | 0.7 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.6 |
| 206 |  |  |  | 0.8 |  |  | 10.1 |
| 207 |  |  |  | 1.0 |  |  | 11.1 |
| 208 |  |  |  | 1.25 |  |  | 12.3 |
| 209 |  |  |  | 1.4 |  |  | 12.9 |
| 210 |  | 两级 | 7.5 | 0.7 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.4 |
| 211 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.9 |
| 212 |  |  |  | 1.0 |  |  | 10.9 |
| 213 |  |  |  | 1.25 |  |  | 12.0 |
| 214 |  |  |  | 1.4 |  |  | 12.7 |
| 215 |  | 两级 | 11 | 0.7 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 9.1 |
| 216 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.6 |
| 217 |  |  |  | 1.0 |  |  | 10.6 |
| 218 |  |  |  | 1.25 |  |  | 11.8 |
| 219 |  |  |  | 1.4 |  |  | 12.4 |
| 220 |  | 单级 | 15 | 0.7 | 机组输入比功率 | kW/ (m3/min） | 8.9 |
| 221 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.4 |
| 222 |  |  |  | 1.0 |  |  | 10.4 |
| 223 |  |  |  | 1.25 |  |  | 11.5 |
| 224 |  |  |  | 1.4 |  |  | 12.1 |
| 序号 | 设备名称 | 单机公称排气量 m3/min |  | 冷却方式 | 指标名称 | 指标单位 | 限定值 |
| 225 | 压缩空气站 | 10≤Q＜20 |  | 水冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.105 |
| 226 |  |  |  | 风冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.106 |
| 227 |  | 20≤Q＜40 |  | 水冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.099 |
| 228 |  |  |  | 风冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.104 |
| 229 |  | Q≥40 |  | 水冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.097 |
| 230 |  |  |  | 风冷 | 用电单耗 | kW·h/ m3 | 0.103 |
| 231 | 压缩机 | / |  | 水冷 | 排气温度 | ℃ | 160 |
| 232 |  | / |  |  | 冷却水进水温度 | ℃ | 35 |
| 233 |  | / |  | 风冷 | 排气温度 | ℃ | 180 |

三、产品单耗准入值

（一）说明。

本章主要涵盖水泥、粗钢、铜管、焦炭、合成氨等103类重点用能产品的648项产品单耗准入值。

1．数据来源。能耗限额值取自国家及江苏省发布的单位产品能耗限额标准的准入值。当国家标准和地方标准限额值存在差异时，取两者中较严指标。表中加阴影的项目或数值为江苏地方标准的内容。

2．指标说明。本章所示单位产品能耗（电耗）作为企业新建、或改扩建项目的准入要求。所有未达到准入值指标要求的项目一律不得建设。

3．折标系数说明。本章所采用的折标系数详见各自对应的标准。

（二）产品单耗准入值。

| 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标分类 |  |  | 指标单位 | 准入值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 单位产品可比水泥综合电耗 | 水泥 |  | 无外购熟料 | 千瓦时/吨 | 88 |
| 2 |  |  |  |  | 外购熟料 |  | 36 |
| 3 |  | 单位产品可比熟料综合煤耗 | 熟料 |  |  | 千克标煤/吨 | 108 |
| 4 |  | 单位产品可比熟料综合电耗 | 熟料 |  |  | 千瓦时/吨 | 60 |
| 5 |  | 单位产品可比熟料综合能耗 | 熟料 |  |  | 千克标煤/吨 | 115 |
| 6 |  | 单位产品可比水泥综合能耗 | 水泥 |  | 无外购熟料 | 千克标煤/吨 | 93 |
| 7 |  |  |  |  | 外购熟料 |  | 7.5 |
| 8 | 铜冶炼 | 工艺单耗 | 铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜） |  |  | 千克标煤/吨 | 300 |
| 9 |  |  | 粗铜工艺（铜精矿-粗铜） |  |  |  | 170 |
| 10 |  |  | 阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜） |  |  |  | 210 |
| 11 |  |  | 电解工序（阳极铜-阴极铜） |  |  |  | 90 |
| 12 |  | 单位产品综合能耗 | 铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜） |  |  | 千克标煤/吨 | 320 |
| 13 |  |  | 粗铜工艺（铜精矿-粗铜） |  |  |  | 180 |
| 14 |  |  | 阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜） |  |  |  | 220 |
| 15 |  |  | 电解工序（阳极铜-阴极铜） |  |  |  | 100 |
| 16 |  |  | 粗铜工艺（杂铜-粗铜） |  |  |  | 240 |
| 17 |  |  | 阳极铜工艺（杂铜-阳极铜） |  |  |  | 290 |
| 18 |  |  | 阳极铜工艺（粗铜-阳极铜） |  |  |  | 270 |
| 19 |  |  | 铜精炼工艺（杂铜-阴极铜） |  |  |  | 360 |
| 20 |  |  | 铜精炼工艺（粗铜-阴极铜） |  |  |  | 350 |
| 21 | 锌冶炼 | 单位产品综合能耗 | 火法炼锌工艺 |  | 粗锌（精矿-粗锌） | 千克标煤/吨 | 1600 |
| 22 |  |  |  |  | 精馏锌（精矿-精馏锌） |  | 2000 |
| 23 |  |  | 湿法炼锌工艺 |  | 电锌锌锭（有浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） |  | 1250 |
| 24 |  |  |  |  | 电锌锌锭（无浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） |  | 900 |
| 25 |  |  | 电锌锌锭（氧化锌精矿-电锌锌锭） |  |  |  | 900 |
| 26 | 铅冶炼 | 单位产品综合能耗 | 粗铅工艺 |  |  | 千克标煤/吨 | 260 |
| 27 |  |  | 铅电解精炼工序 |  |  |  | 110 |
| 28 |  |  | 铅冶炼工艺 |  |  |  | 370 |
| 29 | 镍冶炼 | 工艺单耗 | 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） |  |  | 千克标煤/吨 | 650 |
| 30 |  |  | 电解工序（阳极镍-电解镍） |  |  |  | 1100 |
| 31 |  |  | 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） |  |  |  | 1480 |
| 32 |  |  | 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） |  |  |  | 3700 |
| 33 |  | 单位产品综合能耗 | 高镍锍工艺（镍精矿-高镍锍） |  |  |  | 680 |
| 34 |  |  | 镍精炼工艺（高镍锍-电解镍） |  |  |  | 1550 |
| 35 |  |  | 镍冶炼工艺（镍精矿-电解镍） |  |  |  | 3920 |
| 36 | 建筑卫生 陶瓷 | 单位产品综合能耗 | 卫生陶瓷 |  |  | 千克标煤/吨 | 630 |
| 37 |  |  | 陶瓷砖 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千克标煤/平方米 | 7 |
| 38 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 4.6 |
| 39 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 4.5 |
| 40 |  |  | 建筑陶瓷 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千克标煤/吨 | 300 |
| 41 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 230 |
| 42 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 250 |
| 43 |  | 单位产品综合电耗 | 建筑陶瓷 |  | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖 | 千瓦时/吨 | 340 |
| 44 |  |  |  |  | 吸水率0.5%＜E≤10%的陶瓷砖 |  | 300 |
| 45 |  |  |  |  | 吸水率E＞10%的陶瓷砖 |  | 270 |
| 46 | 粗钢 | 烧结工序 | 烧结 |  |  | 千克标煤/吨 | 50 |
| 47 |  | 球团工序 | 球团 |  |  |  | 24 |
| 48 |  | 高炉工序 | 高炉 |  |  |  | 370 |
| 49 |  | 转炉工序 | 转炉 |  |  |  | -25 |
| 50 | 烧碱 | 烧碱电解单元交流电耗 | 离子膜法液碱≥30.0 |  |  | 千瓦时/吨 | 2340 |
| 51 |  |  | 离子膜法液碱≥45.0 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 离子膜法固碱≥98.0 |  |  |  |  |
| 53 |  | 单位产品综合能耗 | 离子膜法液碱≥30.0 |  |  | 千克标煤/吨 | 315 |
| 54 |  |  | 离子膜法液碱≥45.0 |  |  |  | 450 |
| 55 |  |  | 离子膜法固碱≥98.0 |  |  |  | 650 |
| 56 | 燃煤发电 | 单位产品供电煤耗 | 超超临界 |  | 1000MW | 克标煤/ 千瓦时 | 298 (褐煤+5；无烟煤+7；空冷+14) |
| 57 |  |  |  |  | 600MW |  |  |
| 58 |  |  | 超临界 |  | 600MW |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 300MW |  |  |
| 60 |  |  | 亚临界 |  | 600MW |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 300MW |  |  |
| 62 |  |  | 超高压 |  | 200MW |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 125MW |  |  |
| 64 |  |  | 高压 |  | 100MW |  |  |
| 65 | 平板玻璃 | 单位产品综合能耗 | ＞500t/d、≤800t/d |  |  | 千克标煤/ 重量箱 | 12.5 |
| 66 |  |  | ＞800t/d |  |  |  | 11 |
| 67 |  | 单位产品熔窑热耗 | ＞500t/d、≤800t/d |  |  | 千焦/千克 | 5700 |
| 68 |  |  | ＞800t/d |  |  |  | 5000 |
| 69 | 铁合金 | 单位产品冶炼电耗 | 硅铁 |  | Si75 | 千瓦时/吨 | 8500 |
| 70 |  |  | 电炉锰铁 |  | Mn65 |  | 2600 |
| 71 |  |  | 锰硅合金 |  | Mn+Si82 |  | 4200 |
| 72 |  |  | 高碳铬铁 |  | Cr50 |  | 3200 |
| 73 |  |  | 高炉锰铁 |  | Mn65 |  | 焦炭1320kg/t |
| 74 |  | 单位产品综合能耗 | 硅铁 |  | Si75 | 千克标煤/吨 | 1910 |
| 75 |  |  | 电炉锰铁 |  | Mn65 |  | 710 |
| 76 |  |  | 锰硅合金 |  | Mn+Si82 |  | 990 |
| 77 |  |  | 高碳铬铁 |  | Cr50 |  | 810 |
| 78 |  |  | 高炉锰铁 |  | Mn65 |  | 1220 |
| 79 | 焦炭 | 单位产品综合能耗 | 顶装焦炉 |  |  | 千克标煤/吨 | 122 |
| 80 |  |  | 捣固焦炉 |  |  |  | 127 |
| 81 | 黄磷 | 单位产品综合能耗 | 电炉法 |  |  | 吨标煤/吨 | 2.8 |
| 82 |  | 电耗 | 单位产品电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 13000 |
| 83 |  |  | 电炉电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 12800 |
| 84 | 电解铝 | 电耗 | 铝液交流电耗 |  |  | 千瓦时/吨 | 12750 |
| 85 |  |  | 铝液综合交流电耗 |  |  |  | 13150 |
| 86 |  |  | 铝锭综合交流电耗 |  |  |  | 13200 |
| 87 |  | 单位产品综合能耗 | 铝锭综合能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 1680 |
| 88 | 镁冶炼 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 5 |
| 89 | 铜及铜合金管材（非完整型加工企业） | 单位产品能耗 （紫铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 75 |
| 90 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 75 |
| 91 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 45 |
| 92 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 93 |  |  | 退火 |  |  |  | 40 |
| 94 |  | 单位产品能耗（简单 黄铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 90 |
| 95 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 75 |
| 96 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 45 |
| 97 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 98 |  |  | 退火 |  |  |  | 40 |
| 99 |  | 单位产品能耗（复杂 黄铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 115 |
| 100 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 85 |
| 101 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 50 |
| 102 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 103 |  |  | 退火 |  |  |  | 50 |
| 104 |  | 单位产品能耗（青铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 100 |
| 105 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 70 |
| 106 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 40 |
| 107 |  |  | 精整 |  |  |  | 10 |
| 108 |  |  | 退火 |  |  |  | 40 |
| 109 |  | 单位产品能耗（白铜管） | 熔（连）铸工序能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 110 |
| 110 |  |  | 热加工工序能耗 |  |  |  | 80 |
| 111 |  |  | 冷加工工序能耗 |  |  |  | 50 |
| 112 |  |  | 精整 |  |  |  | 15 |
| 113 |  |  | 退火 |  |  |  | 45 |
| 114 | 铜及铜合金管材 （完整型加工企业） | 单位产品综合能耗 | 某种类管材 |  | 紫铜管 | 千克标煤/吨 | 300 |
| 115 |  |  |  |  | 简单黄铜管 |  | 340 |
| 116 |  |  |  |  | 复杂黄铜管 | 千克标煤/吨 | 520 |
| 117 |  |  |  |  | 青铜管 |  | 490 |
| 118 |  |  |  |  | 白铜管 |  | 500 |
| 119 |  |  | 全部管材 |  |  |  | 470 |
| 120 | 铝合金建筑材料 | 基材工艺单耗 | 原料：圆铸锭 |  |  | 千克标煤/吨 | 140 |
| 121 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 340 |
| 122 |  | 基材综合单耗 | 原料：圆铸锭 |  |  | 千克标煤/吨 | 150 |
| 123 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 370 |
| 124 |  | 成品工艺单耗 | 原料：基材 |  |  | 千克标煤/吨 | 150 |
| 125 |  |  | 原料：圆铸锭 |  |  |  | 290 |
| 126 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 490 |
| 127 |  | 成品综合单耗 | 原料：基材 |  |  | 千克标煤/吨 | 170 |
| 128 |  |  | 原料：圆铸锭 |  |  |  | 320 |
| 129 |  |  | 原料：电解铝液、重熔用铝锭，熔炼炉喂给料 |  |  |  | 540 |
| 130 | 碳素 | 单位产品综合能耗 （电力折标准煤系数取当量值） | 石墨电极 |  | 普通功率石墨电极 | 千克标煤/吨 | 2460 |
| 131 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 3220 |
| 132 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 4030 |
| 133 |  |  | 炭电极 |  | 直径≤1000mm |  | 900 |
| 134 |  |  |  |  | 直径＞1000mm |  | 1620 |
| 135 |  |  | 炭块 |  | 普通炭块 |  | 1200 |
| 136 |  |  |  |  | （半）石墨质炭块 |  | 1280 |
| 137 |  |  |  |  | 微孔炭块 |  | 1460 |
| 138 |  | 单位产品综合电耗 | 石墨电极 |  | 普通功率石墨电极 | 千瓦时/吨 | 6051 |
| 139 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 6773 |
| 140 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 7226 |
| 141 |  | 工序单耗 （电力折标准煤系数取当量值） | 焙烧工序 |  | 直径≤500mm | 千克标煤/吨 | 470 |
| 142 |  |  |  |  | 500mm＜直径≤1000mm |  | 540 |
| 143 |  |  |  |  | 直径＞1000mm |  | 1180 |
| 144 |  |  | 石墨化工序 |  | 普通功率石墨电极 |  | 1230 |
| 145 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 1350 |
| 146 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 1420 |
| 147 |  | 工序电耗 | 石墨化工序 |  | 普通功率石墨电极 | 千瓦时/吨 | 4420 |
| 148 |  |  |  |  | 高功率石墨电极 |  | 4860 |
| 149 |  |  |  |  | 超高功率石墨电极 |  | 5080 |
| 150 | 再生铅 | 工序单耗 | 废电池再生铅 |  | 废电池-再生铅工艺 | 千克标煤/吨 | 130 |
| 151 |  |  |  |  | 废电池预处理工序（废电池-铅屑、铅膏） |  | 3.5 |
| 152 |  |  |  |  | 铅膏脱硫工序 |  | 1 |
| 153 |  |  |  |  | 铅膏冶炼工序（铅屑-再生铅） |  | 280 |
| 154 |  |  |  |  | 铅屑冶炼工序（铅屑-再生铅） |  | 35 |
| 155 |  |  | 金属态铅废料-再生铅工艺 |  |  |  | 20 |
| 156 | 铝电解用石墨质阴极炭块 | 工序单耗 | 煅烧工序综合能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 300 |
| 157 |  |  | 成型焙烧加工工序综合能耗 |  |  |  | 430 |
| 158 | 铝电解用预焙阳极 | 工序单耗 | 煅烧工序综合能耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 105 |
| 159 |  |  | 成型工序综合能耗 |  |  |  | 10 |
| 160 |  |  | 焙烧工序综合能耗 |  |  |  | 100 |
| 161 |  |  | 组装工序综合能耗 |  |  |  | 6 |
| 162 | 铝及铝合金轧、拉制管、棒材 | 工艺单耗 | 原料：挤压坯料 |  |  | 千克标煤/吨 | 185 |
| 163 |  | 单位产品综合能耗 | 原料：挤压坯料 |  |  |  | 215 |
| 164 | 铝及铝合金热挤压棒材 | 工艺单耗 | 软合金 |  | 原料：铸锭 | 千克标煤/吨 | 135 |
| 165 |  |  | 硬合金 |  | 原料：铸锭 |  | 410 |
| 166 |  | 单位产品综合能耗 | 软合金 |  | 原料：铸锭 |  | 165 |
| 167 |  |  | 硬合金 |  | 原料：铸锭 |  | 490 |
| 168 | 海绵钛 | 工序实物单耗限额 | 钛渣工序 |  | 石油焦 | 吨标煤/吨 | 0.2 |
| 169 |  |  |  |  | 电力 |  | 0.38 |
| 170 |  |  | 氯化工序 |  | 石油焦 |  | 0.18 |
| 171 |  |  |  |  | 电力 |  | 0.025 |
| 172 |  |  | 精制工序 |  | 电力 |  | 0.035 |
| 173 |  |  | 镁电解工序 |  | 电力 |  | 1.8 |
| 174 |  |  | 还原蒸馏工序 |  | 电力 |  | 0.7 |
| 175 |  |  | 破碎工序 |  | 电力 |  | 0.025 |
| 176 |  | 工序单耗 | 钛渣工序 |  |  | 吨标煤/吨 | 0.7 |
| 177 |  |  | 氯化工序 |  |  |  | 0.2 |
| 178 |  |  | 精制工序 |  |  |  | 0.045 |
| 179 |  |  | 镁电解工序 |  |  |  | 2.3 |
| 180 |  |  | 还原蒸馏工序 |  |  |  | 0.9 |
| 181 |  |  | 破碎工序 |  |  |  | 0.04 |
| 182 |  | 单位产品综合能耗 | 钛渣-氯化-精制-镁电解-还原蒸馏-破碎 |  |  | 吨标煤/吨 | 7 |
| 183 |  |  | 氯化-精制-镁电解-还原蒸馏-破碎 |  |  |  | 5.3 |
| 184 |  |  | 还原蒸馏-破碎 |  |  |  | 1.1 |
| 185 | 铜及铜合金线材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭（包括锯切）-挤压-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 75 |
| 186 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 35 |
| 187 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 113 |
| 188 |  | 简单 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 76 |
| 189 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 127 |
| 190 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 212 |
| 191 |  | 复杂 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 60 |
| 192 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 97 |
| 193 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 164 |
| 194 |  | 青铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 67 |
| 195 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 124 |
| 196 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 201 |
| 197 |  | 白铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 92 |
| 198 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 122 |
| 199 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 226 |
| 200 |  | 全部线材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 204 |
| 201 | 铜及铜合金线材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸（上引连铸）-拉伸（或冷轧）-热处理} | 紫铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 49 |
| 202 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 69 |
| 203 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 122 |
| 204 |  | 简单 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 48 |
| 205 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 81 |
| 206 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 139 |
| 207 |  | 复杂 黄铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 50 |
| 208 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 79 |
| 209 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 143 |
| 210 |  | 青铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 113 |
| 211 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 110 |
| 212 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 238 |
| 213 |  | 白铜线 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 85 |
| 214 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 109 |
| 215 |  |  | 各种类线材综合能源单耗 |  |  |  | 216 |
| 216 |  | 全部线材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 190 |
| 217 | 磷酸一铵 | 单位产品综合能耗 | 传统法 |  | 粒状 | 千克标煤/吨 | 305 |
| 218 |  |  |  |  | 粉状 |  | 287 |
| 219 |  |  | 料浆法 |  | 粒状 |  | 210 |
| 220 |  |  |  |  | 粉状 |  | 205 |
| 221 | 磷酸二铵 | 单位产品综合能耗 | 传统法 |  | 粒状 | 千克标煤/吨 | 305 |
| 222 |  |  | 料浆法 |  | 粒状 |  | 220 |
| 223 | 纯碱 | 单位产品综合能耗 | 氨碱法 |  | 轻质纯碱 | 千克标煤/吨 | 370 |
| 224 |  |  |  |  | 重质纯碱 |  | 420 |
| 225 |  |  | 联碱法 |  | 轻质纯碱 |  | 245 |
| 226 |  |  |  |  | 重质纯碱 |  | 295 |
| 227 | 工业硫酸 | 单位产品综合能耗 | 原料 |  | 硫磺 | 千克标煤/吨 | -140 |
| 228 |  |  |  |  | 硫铁矿 |  | -120 |
| 229 |  |  |  |  | 铜、镍冶炼烟气 |  | 3 |
| 230 |  |  |  |  | 铅冶炼烟气 |  | 19 |
| 231 |  |  |  |  | 锌冶炼烟气 |  | -95 |
| 232 |  |  |  |  | 其他有色金属冶炼烟气 |  | -4 |
| 233 |  | 吨酸电耗 | 原料 |  | 硫磺 | 千瓦时/吨 | 70 |
| 234 |  |  |  |  | 硫铁矿 |  | 120 |
| 235 |  |  |  |  | 铜、镍冶炼烟气 |  | 110 |
| 236 |  |  |  |  | 铅冶炼烟气 |  | 150 |
| 237 |  |  |  |  | 锌冶炼烟气 |  | 120 |
| 238 |  |  |  |  | 其他有色金属冶炼烟气 |  | 240 |
| 239 | 焙烧钼精矿 | 单位产品综合能耗 | 焙烧钼精矿（普通） |  |  | 千克标煤/吨 | 250 |
| 240 |  |  | 焙烧钼精矿（块） |  |  |  | 210 |
| 241 |  |  | 焙烧钼精矿（高溶） |  |  |  | 290 |
| 242 | 钼精矿 | 工艺单耗 | 采矿工艺 |  | 露天开采 | 千克标煤/吨 | 0.5 |
| 243 |  |  |  |  | 地下开采 |  | 0.5 |
| 244 |  |  | 选矿工艺 |  |  |  | 1183 |
| 245 |  | 单位产品综合能耗 | 标准钼精矿 |  | 露天开采 |  | 1398 |
| 246 |  |  |  |  | 地下开采 |  | 3333 |
| 247 | 锗 | 锗矿 | 锗矿开采工序 |  | 工艺单耗 | 千克标煤/ 千克 | 18 |
| 248 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 19 |
| 249 |  | 锗精矿 | 火法富集工序 |  | 工艺单耗 |  | 35 |
| 250 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 37 |
| 251 |  | 锗精矿 | 丹宁（栲胶）沉锗富集或锗精矿预处理 |  | 工艺单耗 |  | 63 |
| 252 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 73 |
| 253 |  | 粗四氯 化锗 | 氯化蒸馏工序 |  | 工艺单耗 |  | 71.5 |
| 254 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 82 |
| 255 |  | 高纯二氧化锗 | 氧化 |  | 工艺单耗 |  | 73 |
| 256 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 84 |
| 257 |  | 还原锗 | 还原工序 |  | 工艺单耗 |  | 80 |
| 258 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 92 |
| 259 |  | 区熔锗锭 | 区熔工序 |  | 工艺单耗 |  | 89 |
| 260 |  |  |  |  | 单位产品综合能耗 |  | 102 |
| 261 | 稀土冶炼 | 氧化镧 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 2.31 |
| 262 |  | 氧化铈 |  |  |  |  | 2.6 |
| 263 |  | 氧化镨 |  |  |  |  | 2.62 |
| 264 |  | 氧化钕 |  |  |  |  | 2.58 |
| 265 |  | 氧化钐 |  |  |  |  | 2.37 |
| 266 |  | 氧化铕 |  |  |  |  | 2.72 |
| 267 |  | 氧化钆 |  |  |  |  | 2.04 |
| 268 |  | 氧化铽 |  |  |  |  | 2.27 |
| 269 |  | 氧化镝 |  |  |  |  | 2.27 |
| 270 |  | 氧化钬 |  |  |  |  | 2.08 |
| 271 |  | 氧化铒 |  |  |  |  | 2.07 |
| 272 |  | 氧化铥 |  |  |  |  | 2.13 |
| 273 |  | 氧化镱 |  |  |  |  | 2.2 |
| 274 |  | 灯用稀土三基色荧光粉 | 红 |  |  |  | 0.85 |
| 275 |  |  | 绿 |  |  |  | 2.81 |
| 276 |  |  | 蓝 |  |  |  | 4.07 |
| 277 |  | 氧化镥 |  |  |  |  | 2.29 |
| 278 |  | 氧化钇 |  |  |  |  | 2.17 |
| 279 |  | 荧光级氧化钇铕 |  |  |  |  | 2.06 |
| 280 |  | 镨钕氧化物 |  |  |  |  | 2.47 |
| 281 |  | 金属镧 |  |  |  |  | 1.39 |
| 282 |  | 金属铈 |  |  |  |  | 1.16 |
| 283 |  | 金属镨 |  |  |  |  | 1.29 |
| 284 |  | 金属钕 |  |  |  |  | 1.21 |
| 285 |  | 金属钐 |  |  |  |  | 3.32 |
| 286 |  | 金属镝 |  |  |  |  | 2.36 |
| 287 |  | 镨钕合金 |  |  |  |  | 1.29 |
| 288 |  | 钆铁合金 |  |  |  |  | 1.38 |
| 289 |  | 镝铁合金 |  |  |  |  | 1.44 |
| 290 |  | 混合稀土金属 |  |  |  |  | 1.7 |
| 291 |  | 稀土抛光粉 |  |  |  |  | 1.64 |
| 292 | 甲醇 | 单位产品综合能耗 | 煤制甲醇 |  | 褐煤 | 千克标煤/吨 | 2000 |
| 293 |  |  |  |  | 烟煤 |  | 1800 |
| 294 |  |  |  |  | 无烟煤 |  | 1600 |
| 295 |  |  | 天然气制甲醇 |  |  |  | 1150 |
| 296 |  |  | 焦炉煤气制甲醇 |  |  |  | 1500 |
| 297 |  |  | 合成氨联产甲醇 |  | 优质无烟块煤 |  | 1350 |
| 298 |  |  |  |  | 非优质无烟块煤、型煤 |  | 1550 |
| 299 | 工业冰醋酸 | 单位产品综合能耗 | 羰基法（年产20万吨醋酸） |  |  | 千克标煤/吨 | 124 |
| 300 |  |  | 酒精法 |  | 空气氧化乙醛 |  | 418 |
| 301 |  |  |  |  | 氧气氧化乙醛 |  | 429 |
| 302 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 300 |
| 303 | 聚甲醛 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 2100 |
| 304 | 硫酸钾 | 单位产品综合能耗 | 水盐体系法 |  | 含钾卤水 | 千克标煤/吨 | 350 |
| 305 |  |  |  |  | 海水、卤水 |  | 510 |
| 306 |  |  |  |  | 芒硝法 |  | 480 |
| 307 |  |  | 水盐体系法 |  | 曼海姆法 |  | 124 |
| 308 | 炭黑 | 单位产品综合能耗 | 橡胶用炭黑 |  |  | 千克标煤/吨 | 2180 |
| 309 | 稀硝酸 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 20 |
| 310 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 60 |
| 311 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 115 |
| 312 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 210 |
| 313 |  | 简单 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 55 |
| 314 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 215 |
| 315 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 335 |
| 316 |  | 复杂 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 80 |
| 317 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 290 |
| 318 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 490 |
| 319 |  | 青铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 140 |
| 320 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 280 |
| 321 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 580 |
| 322 |  | 白铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 140 |
| 323 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 275 |
| 324 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 530 |
| 325 |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 390 |
| 326 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 58 |
| 327 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 100 |
| 328 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 190 |
| 329 |  | 简单 黄铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 53 |
| 330 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 110 |
| 331 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 190 |
| 332 |  | 青铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 105 |
| 333 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 230 |
| 334 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 430 |
| 335 |  | 白铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 120 |
| 336 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 235 |
| 337 |  |  | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 460 |
| 338 |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 400 |
| 339 | 铜及铜合金板、带、箔材{工艺：配料（含中间合金）-上引铸造铜杆-连续挤压-冷轧-热处理} | 紫铜类 | 熔铸工序单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 43 |
| 340 |  |  | 加工工序单耗 |  |  |  | 120 |
| 341 |  |  | 全部产品综合单耗 |  |  |  | 175 |
| 342 | 铜及铜合金棒材{工艺：配料（含中间合金）-熔铸铸锭（含锯切）-挤压-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 68 |
| 343 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 110 |
| 344 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 220 |
| 345 |  | 简单 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 58 |
| 346 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 154 |
| 347 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 243 |
| 348 |  | 复杂 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 66 |
| 349 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 150 |
| 350 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 252 |
| 351 |  | 青铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 112 |
| 352 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 213 |
| 353 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 366 |
| 354 |  | 白铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 110 |
| 355 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 194 |
| 356 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 342 |
| 357 |  | 全部棒材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 285 |
| 358 | 铜及铜合金棒材{工艺：配料（含中间合金）-水平连铸（含上引连铸）-拉伸（或轧制）-热处理} | 紫铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 43 |
| 359 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 40 |
| 360 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 95 |
| 361 |  | 简单 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 47 |
| 362 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 66 |
| 363 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 128 |
| 364 |  | 复杂 黄铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 52 |
| 365 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 66 |
| 366 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 133 |
| 367 |  | 青铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 61 |
| 368 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 109 |
| 369 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 185 |
| 370 |  | 白铜棒 | 熔铸工序能源单耗 |  |  | 千克标煤/吨 | 61 |
| 371 |  |  | 加工工序能源单耗 |  |  |  | 95 |
| 372 |  |  | 各种类棒材综合能源单耗 |  |  |  | 171 |
| 373 |  | 全部棒材综合单耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 147 |
| 374 | 煤炭井工 开采 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 7 |
| 375 | 煤炭露天 开采 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 6.5 |
| 376 | 选煤 | 单位产品电力消耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 7.5 |
| 377 | 多晶硅 | 工艺电耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千瓦时/千克 | 2.6 |
| 378 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 1.7 |
| 379 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 55.3 |
| 380 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 30 |
| 381 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 60 |
| 382 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 15.3 |
| 383 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.43 |
| 384 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 1.7 |
| 385 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 11.3 |
| 386 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 9.4 |
| 387 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0.9 |
| 388 |  |  | 其他 |  |  |  | 0.9 |
| 389 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 159.2 |
| 390 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 133.2 |
| 391 |  | 单位产品蒸汽消耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千克/千克 | 17 |
| 392 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 51 |
| 393 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 29.8 |
| 394 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 29.8 |
| 395 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 4.3 |
| 396 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 12.75 |
| 397 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0 |
| 398 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 0 |
| 399 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 8.5 |
| 400 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 0 |
| 401 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0 |
| 402 |  |  | 其他 |  |  |  | 8.5 |
| 403 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 131.8 |
| 404 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 131.8 |
| 405 |  | 单位产品综合电耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千瓦时/千克 | 3.1 |
| 406 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 2.2 |
| 407 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 57 |
| 408 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 31.5 |
| 409 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 64.2 |
| 410 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 15.3 |
| 411 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.43 |
| 412 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 1.7 |
| 413 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 11.3 |
| 414 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 9.4 |
| 415 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0.85 |
| 416 |  |  | 其他 |  |  |  | 0.85 |
| 417 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 166.2 |
| 418 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 141.2 |
| 419 |  | 单位产品综合能耗 | 三氯氢硅合成工序 |  |  | 千克标煤/ 千克 | 2.75 |
| 420 |  |  | 三氯氢硅精馏提纯工序 |  |  |  | 7.2 |
| 421 |  |  | 四氯化硅高温氢化工序 |  |  |  | 11.2 |
| 422 |  |  | 四氯化硅低温氢化工序 |  |  |  | 8.15 |
| 423 |  |  | 还原工序 |  |  |  | 8.53 |
| 424 |  |  | 还原尾气干法回收工序 |  |  |  | 3.85 |
| 425 |  |  | 多晶硅产品处理、包装工序 |  |  |  | 0.06 |
| 426 |  |  | 硅芯制备工序 |  |  |  | 0.21 |
| 427 |  |  | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 |  |  |  | 2.56 |
| 428 |  |  | 制氢系统 |  |  |  | 1.16 |
| 429 |  |  | “三废”处理工序 |  |  |  | 0.15 |
| 430 |  |  | 其他 |  |  |  | 1.2 |
| 431 |  |  | 多晶硅工艺能耗（高温氢化） |  |  |  | 38.87 |
| 432 |  |  | 多晶硅工艺能耗（低温氢化） |  |  |  | 35.83 |
| 433 | 钛及钛合金 | 单位产品综合能耗 | 两次熔炼 |  |  | 吨标煤/吨 | 1.1 |
| 434 |  |  | 三次熔炼 |  |  |  | 1.45 |
| 435 | 轮胎 | 单位产品综合能耗 | 全钢子午线轮胎 |  |  | 千克标煤/吨 | 370 |
| 436 |  |  | 半钢子午线轮胎 |  |  |  | 400 |
| 437 |  |  | 工程机械线轮胎 |  |  |  | 655 |
| 438 | 玻璃纤维 | 单位产品综合能耗 | E玻璃纤维纱（纤维直径≤9微米） |  |  | 千克标煤/吨 | 750 |
| 439 |  |  | E（ECR）玻璃纤维纱（纤维直径＞9微米） |  |  |  | 550 |
| 440 | 铸石 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 700 |
| 441 | 煤基活性炭 | 单位产品综合能耗 | 柱状活性炭 |  |  | 千克标煤/吨 | 4400 |
| 442 |  |  | 压块活性炭 |  |  |  | 4600 |
| 443 |  |  | 原煤破碎活性炭 |  |  |  | 4200 |
| 444 |  |  | 活性焦 |  |  |  | 2300 |
| 445 | 兰炭 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 210 |
| 446 | 煤直接液化制油 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨标油 | 1900 |
| 447 | 煤制天然气 | 单位产品能源消耗 |  |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 1.4 |
| 448 | 煤制烯烃 | 单位产品能耗 | 乙烯和丙烯 |  |  | 千克标煤/吨 | 4000 |
| 449 |  |  | 丙烯 |  |  |  | 5500 |
| 450 | 微晶氧化铝陶瓷研磨球 | 单位产品能耗（氧化铝含量90系列） | 符合JC/T848.1的合格产品，90系列质量分数为 (90±1)%的微晶氧化铝陶瓷研磨球 |  |  | 千克标煤/吨 | 335 |
| 451 |  | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 520 |
| 452 | 摩擦材料 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 135 |
| 453 |  | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 1000 |
| 454 | 岩棉、矿渣棉及其制品 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 450 |
| 455 |  | 单位产品可比熔融焦耗 |  |  |  |  | 240 |
| 456 | 沥青基防水卷材 | 单位产品能耗 | 有胎（产品以3mm计算） |  |  | 千克标煤/千平方米 | 200 |
| 457 |  |  | 无胎（产品以1.5mm计算） |  |  |  | 100 |
| 458 | 铝塑板 | 单位产品综合能耗 | Ⅰ类（只具有热复合成型生产线企业） |  | 3mm，聚酯和氟碳 | 千克标煤/万平方米 | 3700 |
| 459 |  |  |  |  | 4mm，聚酯和氟碳 |  | 4200 |
| 460 |  |  | Ⅱ类（同时具有化成涂装和热复合成型生产线企业） |  | 3mm，聚酯 |  | 5100 |
| 461 |  |  |  |  | 3mm，氟碳 |  | 5500 |
| 462 |  |  |  |  | 4mm，聚酯 |  | 6000 |
| 463 |  |  |  |  | 4mm，氟碳 |  | 6600 |
| 464 | 乙烯 | 单位产品综合能耗 | 乙烯 |  | 30万吨/年以下 | 千克标油/吨 | 640 |
| 465 |  |  |  |  | 30万吨/年以上 |  |  |
| 466 |  |  | 双烯 |  | 30万吨/年以下 |  | 430 |
| 467 |  |  |  |  | 30万吨/年以上 |  |  |
| 468 | 炼油 | 炼油单位产品能量因数能耗 |  |  |  | 千克标油/ （吨˙能量因数） | 8 |
| 469 | 光伏压延玻璃 | 单位产品综合能耗 | 熔窑设计日熔化玻璃液量≤300t/d |  |  | 千克标煤/吨 | 300 |
| 470 |  |  | 熔窑设计日熔化玻璃液量＞300t/d |  |  |  | 260 |
| 471 | 烧结墙体材料 | 单位产品综合能耗 | 烧结多孔砖和多孔砌块 |  |  | 千克标煤/吨 | 48 |
| 472 |  |  | 烧结空心砖和空心砌块 |  |  |  | 50 |
| 473 |  |  | 烧结保温砖和保温砌块 |  |  |  | 52 |
| 474 |  |  | 烧结实心制品 |  |  |  | 46 |
| 475 | 聚氯乙烯树脂 | 单位产品综合能耗 | 电石法 |  | 通用型 | 千克标煤/吨 | 193 |
| 476 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 450 |
| 477 |  |  | 乙烯法（联合法） |  | 通用型 |  | 620 |
| 478 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 950 |
| 479 |  |  | 单体法 |  | 通用型 |  | 175 |
| 480 |  |  |  |  | 糊用型 |  | 385 |
| 481 | 聚乙烯醇 | 单位产品综合能耗 | 乙炔法 |  |  | 千克标煤/吨 | 2072 |
| 482 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 1790 |
| 483 | 乙酸乙烯酯 | 单位产品综合能耗 | 乙炔法 |  |  | 千克标煤/吨 | 485 |
| 484 |  |  | 乙烯法 |  |  |  | 250 |
| 485 | 有机硅环体 | 单位产品能耗 |  |  |  | 吨标煤/吨 | 1.31 |
| 486 | 铁矿地下开采 | 单位产品能耗 | 矿山规模 | 中型及以上（≥60万吨/年） |  | 千克标煤/吨 | 2.6 |
| 487 |  |  |  | 小型（＜60万吨/年） |  |  | 3.38 |
| 488 | 铁矿选矿 | 单位产品能耗 | 弱磁选 |  |  | 千克标煤/吨 | 3.3 |
| 489 |  |  | 联合选别 |  |  |  | 4.2 |
| 490 |  |  | 焙烧选别 |  | 竖炉 |  | 45.6 |
| 491 |  |  |  |  | 回转窑 |  | 51.8 |
| 492 | 工业硅 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 2800 |
| 493 | 铝及铝合金线坯及线材 | 单位产品能耗 | 连铸连轧线坯 |  | 铝锭或铝液，高纯铝丝 | 千克标煤/吨 | 134 |
| 494 |  |  |  |  | 铝锭或铝液，1系铝、8系铝合金 |  | 149 |
| 495 |  |  |  |  | 铝锭或铝液，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 169 |
| 496 |  |  | 线材，直径10mm～12mm |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 4 |
| 497 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 5 |
| 498 |  |  | 线材，直径8mm～＜10mm |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 10 |
| 499 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 26 |
| 500 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 21 |
| 501 |  |  | 线材，直径6mm～＜8mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 21 |
| 502 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 4 |
| 503 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 10 |
| 504 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 26 |
| 505 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 42 |
| 506 |  |  | 线材，直径4mm～＜6mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 40 |
| 507 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 10 |
| 508 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 16 |
| 509 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 51 |
| 510 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 63 |
| 511 |  |  | 线材，直径3mm～＜4mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 58 |
| 512 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 18 |
| 513 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 16 |
| 514 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 51 |
| 515 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 94 |
| 516 |  |  | 线材，直径2mm～＜3mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 88 |
| 517 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 30 |
| 518 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 24 |
| 519 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 83 |
| 520 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 132 |
| 521 |  |  | 线材，直径1mm～＜2mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 128 |
| 522 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 45 |
| 523 |  |  |  |  | 线坯，1系铝、8系铝合金 |  | 24 |
| 524 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 83 |
| 525 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 170 |
| 526 |  |  | 线材，直径0.5mm～＜1mm |  | 线坯，铝-1%硅丝 |  | 155 |
| 527 |  |  |  |  | 线坯，高纯铝丝 |  | 75 |
| 528 |  |  |  |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 115 |
| 529 |  |  |  |  | 线坯，5系铝合金（Mg含量的平均值≥4%） |  | 208 |
| 530 |  |  | 线材，直径0.25mm～＜0.5mm |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 145 |
| 531 |  |  | 线材，直径0.1mm～＜0.25mm |  | 线坯，3系、4系、5系（Mg含量的平均值＜4%）、6系 |  | 195 |
| 532 | 集装箱码头 | 单位产品能耗 |  |  |  | 吨标煤/万标准箱 | 28 |
| 533 | 1,4-丁二醇 | 单位产品能耗 | 炔醛法 |  |  | 千克标煤/吨 | 1080 |
| 534 |  |  | 顺酐法 |  |  |  | 850 |
| 535 |  |  | 烯丙醇法 |  |  |  | 1000 |
| 536 | 制浆造纸 | 单位产品能耗 | 纸浆 |  | 漂白化学木浆，自用浆（包括碱回收系统） | 千克标煤/吨风干浆 | 240 |
| 537 |  |  |  |  | 漂白化学木浆，商品浆（包括碱回收系统） |  | 360 |
| 538 |  |  |  |  | 未漂化学浆，自用浆（包括碱回收系统） |  | 180 |
| 539 |  |  |  |  | 未漂化学浆，商品浆（包括碱回收系统） |  | 300 |
| 540 |  |  |  |  | 漂白化学非木浆（自用浆）（包括碱回收系统） |  | 310 |
| 541 |  |  |  |  | 化学机械浆及机械浆（自用浆） |  | 290 |
| 542 |  |  |  |  | 脱墨废纸浆（自用浆） |  | 175 |
| 543 |  |  |  |  | 未脱墨废纸浆（自用浆） |  | 75 |
| 544 |  |  | 机制纸和纸板 |  | 新闻纸 | 千克标煤/吨 | 260 |
| 545 |  |  |  |  | 非涂布印刷书写纸 |  | 375 |
| 546 |  |  |  |  | 涂布印刷纸 |  | 375 |
| 547 |  |  |  |  | 生活用纸，木浆 |  | 490 |
| 548 |  |  |  |  | 生活用纸，非木浆 |  | 550 |
| 549 |  |  |  |  | 包装用纸 |  | 400 |
| 550 |  |  |  |  | 白板纸 |  | 275 |
| 551 |  |  |  |  | 箱纸板 |  | 275 |
| 552 |  |  |  |  | 瓦楞原纸 |  | 260 |
| 553 |  |  |  |  | 涂布纸板 |  | 290 |
| 554 | 聚丙烯 | 单位产品能耗 | 连续气相法 |  |  | 千克标油/吨 | 55 |
| 555 |  |  | 连续液相本体法 |  |  |  | 65 |
| 556 | 干散货码头 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 吨标煤/万吨 | 2 |
| 557 | 甲苯二异氰酸酯 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 1000 |
| 558 | 碳酸氢铵 | 单位产品电耗 |  |  |  | 千瓦时/吨 | 20 |
| 559 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 190 |
| 560 | 糖 | 单位产品能耗 | 甘蔗制糖 |  |  | 千克标煤/吨 | 320 |
| 561 |  |  | 甜菜制糖 |  |  |  | 360 |
| 562 |  |  | 炼糖 |  |  |  | 220 |
| 563 | 电工用铜线坯 | 单位产品能耗 | 上引连铸法 |  | 阴极铜 | 千克标煤/吨 | 53 |
| 564 |  |  | 连铸连轧法 |  | 阴极铜 |  | 58 |
| 565 |  |  |  |  | 废杂铜 |  | 150 |
| 566 | 啤酒 | 单位产品能耗 |  |  |  | 千克标煤/千升 | 45 |
| 567 | 电弧炉冶炼 | 单位产品能耗（原料中每增加1%铁水比，降低单位产品能耗0.8kgce/t） |  |  | 公称容量t，≥70 | 千克标煤/吨 | 64 |
| 568 |  | 单位产品电耗（原料中每增加1%铁水比，降低单位产品电耗5kWh/t） |  |  | 公称容量t，≥70 | 千瓦时/吨 | 400 |
| 569 | 钛白粉 | 单位产品综合能耗 | 硫酸法 |  | 金红石型 | 千克标煤/吨 | 1100 |
| 570 |  |  |  |  | 锐钛型 |  | 800 |
| 571 |  |  | 氯化法 |  |  |  | 900 |
| 572 | 苯乙烯 | 单位产品综合能耗 | 乙苯脱氢法 |  | 纯乙烯法 | 千克标油/吨 | 285 |
| 573 |  |  |  |  | 干气法 |  | 485 |
| 574 |  |  | 共氧化法 |  |  |  | 320 |
| 575 | 日用玻璃 | 玻璃仪器制造单位产品综合能耗 | 电 |  | 压、拉制 | 千克标煤/吨 | 650 |
| 576 |  |  |  |  | 吹制 |  | 950 |
| 577 |  |  | 燃料油、天然气 |  | 压、拉制 |  | 1060 |
| 578 |  |  |  |  | 吹制 |  | 1620 |
| 579 |  | 玻璃啤酒瓶单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  |  |  | 320 |
| 580 |  |  | 发生炉煤气 |  |  |  | 370 |
| 581 |  | 玻璃瓶罐单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  |  |  | 320 |
| 582 |  |  | 发生炉煤气 |  |  |  | 370 |
| 583 |  | 玻璃器皿单位产品综合能耗 | 燃料油、天然气 |  | 机压和压吹 |  | 350 |
| 584 |  |  |  |  | 吹制 |  | 420 |
| 585 |  |  | 发生炉煤气 |  | 机压和压吹 |  | 390 |
| 586 |  |  |  |  | 吹制 |  | 470 |
| 587 |  | 玻璃保温容器（瓶胆）单位产品综合能耗 |  |  |  |  | 1050 |
| 588 | 日用陶瓷 | 日用瓷器单位产品综合能耗 | 一次烧成 |  |  | 千克标煤/吨 | 680 |
| 589 |  |  | 二次烧成 |  |  |  | 1080 |
| 590 |  | 日用陶器单位产品综合能耗 | 一次烧成 |  |  |  | 550 |
| 591 |  |  | 二次烧成 |  |  |  | 900 |
| 592 | 纤维板 | 纤维板单位产品能耗 | 高密度纤维板 |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 210 |
| 593 |  |  | 中密度纤维板 |  | 密度≥750kg/m3 |  | 160 |
| 594 |  |  |  |  | 密度＜750kg/m3 |  | 140 |
| 595 |  |  | 低密度纤维板 |  |  |  | 120 |
| 596 | 纸浆 | 单位产品综合能耗 | 漂白化学草木混合浆 |  |  | 千克标煤/ 吨风干浆 （等价值） | 680 |
| 597 |  |  | 漂白化学木浆 |  |  |  | 500 |
| 598 |  |  | 漂白化学机械木浆 |  |  |  | 720 |
| 599 |  |  | 废纸脱墨浆 |  |  |  | 320 |
| 600 | 书写印刷用纸 | 单位产品综合能耗 | 书写纸、胶版印刷纸 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 460 |
| 601 |  |  | 铜版原纸 |  |  |  | 420 |
| 602 |  |  | 铜版纸 |  |  |  | 500 |
| 603 |  |  | 轻量涂布纸 |  |  |  | 480 |
| 604 |  |  | 复印纸 |  |  |  | 450 |
| 605 | 生活用纸 | 单位产品综合能耗 | 11～17 g/m2 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 840 |
| 606 |  |  | ＞17～30 g/m2 |  |  |  | 760 |
| 607 |  |  | ＞30 g/m2 |  |  |  | 600 |
| 608 | 包装纸和纸板 | 单位产品综合能耗 | 涂布白纸板 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 480 |
| 609 |  |  | 瓦楞原纸 |  |  |  | 420 |
| 610 |  |  | 箱纸板 |  |  |  | 450 |
| 611 |  |  | 白卡纸 |  |  |  | 520 |
| 612 |  |  | 纸管原纸 |  |  |  | 400 |
| 613 | 特种纸和纸板 | 单位产品综合能耗 | 热敏纸 |  |  | 千克标煤/吨 （等价值） | 1080 |
| 614 |  |  | 无碳复写纸 |  |  |  | 850 |
| 615 |  |  | 纸杯原纸 |  |  |  | 660 |
| 616 |  |  | 干式复写原纸 |  |  |  | 1050 |
| 617 |  |  | 防伪税票纸 |  |  |  | 950 |
| 618 |  |  | 艺术原纸 |  |  |  | 720 |
| 619 |  |  | 薄型纸 |  |  |  | 1050 |
| 620 |  |  | 鞋用纸板 |  |  |  | 680 |
| 621 |  |  | 蚊香纸板 |  |  |  | 680 |
| 622 | 印制电路板 | 单位产品综合能耗 | 等价值 |  |  | 千克标煤/ 平方米 | 22 |
| 623 | 粘胶纤维 | 单位产品综合能耗 | 长丝 |  |  | 千克标煤/吨 | 3150 |
| 624 |  |  | 短纤维 |  |  |  | 960 |
| 625 | 铝合金铸件 | 电炉吨金属液综合电耗 | 感应电炉容量 |  | ≤0.5t | 千瓦时/吨 | 790 |
| 626 |  |  |  |  | ＞0.5t、≤1t |  | 760 |
| 627 |  |  |  |  | ＞1t |  | 730 |
| 628 |  | 燃料炉吨金属液综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 250 |
| 629 |  | 可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 450 |
| 630 | 酒精 | 单位产品综合能耗 | 发酵法 |  |  | 千克标煤/吨 | 405 |
| 631 | 铸铁件 | 单位产品可比综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 210 |
| 632 |  | 铁水单位产量综合电耗 | 电炉容量 |  | ≤1t | 千瓦时/吨 | 600 |
| 633 |  |  |  |  | 1.5t |  | 590 |
| 634 |  |  |  |  | 2t |  | 580 |
| 635 |  |  |  |  | 3t |  | 570 |
| 636 |  |  |  |  | ≥5t |  | 560 |
| 637 |  | 铁水单位综合燃料消耗 | 冲天炉融化率 |  | ＞5t/h、≤10t/h | 千克标煤/吨 | 127 |
| 638 |  |  |  |  | ＞10t/h |  | 117 |
| 639 | 大豆油 | 工序单位产品能耗 | 压榨工序 |  |  | 千克标煤/吨 | 29 |
| 640 |  |  | 精炼工序 |  |  |  | 20 |
| 641 | 合成洗衣粉 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/吨 | 75 |
| 642 | 蒸压加气混凝土砌块 | 电单耗 |  |  |  | 千瓦时/ 立方米 | 10 |
| 643 |  | 单位产品综合能耗 |  |  |  | 千克标煤/ 立方米 | 15 |
| 644 | 白酒原酒 | 单位产品能耗 | 浓香型 |  |  | 千克标煤/ 千升 | 1265 |
| 645 |  |  | 芝麻香型 |  |  |  | 1520 |
| 646 | 锦纶丝 | 单位产品可比综合能耗 | 锦纶民用丝（dtex≤600） |  | 一步法 | 千克标煤/吨 | 310 |
| 647 |  |  |  |  | 二步法 |  |  |
| 648 |  |  | 锦纶工业丝（dtex＞600） |  |  |  | 235 |

|  | 抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 江苏省人民政府办公厅 2015年11月24日印发 |  |