附件

常州市动物无害化处理收集点建设标准（试行）

一、选址

1．公共病死动物收集点的选址，要以“方便送交、收运便利、防疫安全”为原则，合理选址。

2．规模场自建小型收集点的选址，应在养殖场内选择合适的位置，兼顾方便收运、监管和防疫。

二、基础建设

1．公共收集点面积（不少于350平方米）应与病死动物收储能力相适应，布局合理。

2．公共收集点周围建有围墙，围墙高度应不低于2.5米，出入口处设置与门同宽，长4米，深0.3米以上的消毒池，并设有单独的人员消毒通道。工作区应设置更衣室、消毒室和办公区。场区墙体统一用乳白色防水涂料，围墙、房屋等墙冠部分统一用深蓝色防水涂料，并在明显位置喷涂收集点标志。

3．公共收集点地面除绿化地块外，均应混凝土硬化，硬化厚度以实际承压情况确定，地面应采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面须平整无裂缝，便于消毒和排水。

4．规模场自建小型收集点墙体应涂刷与公共收集点相同的标识性涂料。

5．收集点应有防蚊蝇、昆虫、鼠类等设施。

三、设施设备

1．公共收集点智能收集装置，应综合考虑智能化、单程化、便利化。要采用物联网技术自动采集送交养殖场户信息、动物数量、重量、长度、现场图片等信息；病死动物进入冷库后未经管理人员授权送交人员及其他无关人员不能打开，硬件、软件设计要便于操作；冷库要能自动装卸，核心部件要采用不锈钢材质制作，自动清洗消毒；整个收储成套设备要兼顾停电状态下的应急操作功能。

2．规模场自建小型收集点应具有自动采集信息的功能，并与公共收集点信息化管理系统联通；该收集点在考虑安全的基础上只进不出；要配备装卸货输送设备。

3．收集点现场应配置机动消毒设备和视频监控设施。

4．各地应购置与公共收集点自动装卸设备配套的智能收运车辆，车辆应密闭，具有冷藏功能，易于清洗消毒。