- 附件1

- “散乱污”企业（作坊）排查重点

一、安全问题

1．电气线路及设备设施不符安全规范；

2．危化品储存、使用不符合安全规范；

3．职业病防护设施等不符安全规范；

4．未按规定设置专兼职安全管理人员；企业主要负责人、安全管理人员、职业卫生管理人员、特种作业人员未持证上岗；

5．其它安全生产违法违规行为：

（1）铸造

存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）所列重大隐患;造型浇注，混砂系统的硅尘控制不符合安全规范；中频炉下整流变室未设置安全围栏隔离，警示牌；预防一氧化碳等有毒有害气体安全措施不到位。

（2）木材石材加工

存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）所列重大隐患；加工设备安全防护设施缺失或等级不符合要求。

（3）废塑料加工

未对废塑料进行分类确认；粉碎、混合、搅拌等设备安全防护设施缺失；涉及防爆措施不到位,防高温烫伤、机械创伤措施不到位。

（4）废品回收和拆解

未制定危险物料辨识分类制度或危险物料拆解操作规程；粉碎机械安全防护设施不全或不符安全规范；涉及粉尘无收集系统或收集系统设施电气不防爆。

（5）洗涤（宾馆用品、餐厅用具）

搅拌等设备电气未接地或未采取漏电保护；存在列入淘汰的汽式离心机。

（6）汽车维修（含洗车）

喷漆房不符合防爆安全规范；废油存放不符安全规范；特种车辆检维修不符安全规范。

（7）小五金加工

存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）所列重大隐患；加工设备或传动部位防护不符安全规范；设备之间、设备与墙体安全间距不符安全规范。

（8）涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷包装、地板家具、涂装等行业

存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）所列重大隐患；防爆（电气、报警设施、泄漏、联锁）措施不符安全规范；涉及储罐液位报警或可燃有毒物质泄漏报警不符安全规范。

二、消防问题

1．未按规定设置消防车道或消防车通道被堵塞和占用；

2．场所内占用防火间距搭建彩钢棚；

3．采用泡沫夹芯板等易燃（可燃）建筑（装修）材料；

4．灭火器材和设施设置不符合要求；

5．存在“三合一”、群租房等火灾隐患；

6．作业场所未设置消防安全标识及告知卡；

7．其它消防方面违法违规行为：

（1）木材石材加工

作业场所存在明火和违规使用作业工具。

（2）汽车维修（含洗车）

喷漆等危险工段防护不到位。

（3）涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷包装、地板家具、涂装等行业

作业场所未设置针对性消防防护设施。

三、环保问题

1．场地跑冒滴漏，油污满地；

2．物料、废物堆放杂乱，露天堆放，无固定堆放场所；

3．有废气产生的工段未安装废气收集、处置设施；

4．雨污未分流，污水主管网未接通，生活污水直排；或虽已接入污水管网，但生产废水未建预处理设施，超标排放；

5．未按规定建设防渗、防漏、防雨淋的危废“三防”设施，或未按规定转移处置，擅自倾倒、遗撒危险废物；

6．举报较多，敏感目标与企业的距离不满足相关防护距离；

7．未有应急处理设施；

8．违规使用高污染燃料；

9．其它环保方面违法违规行为：

（1）铸造

违规使用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺以及无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；炉前未配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，未配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统，落砂及清理工序未配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备；采用砂型铸造工艺的企业未配备旧砂处理设备；各种旧砂的回用率未达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。

（2）木材石材加工

木材加工企业在粉尘产生工段未设置布袋收集装置；石材加工企业的切割冷却水未设置过滤装置，上胶工段未设置废气收集处理装置。

（3）废塑料加工

进行废塑料清洗；粉碎工段未密闭，造粒工段未设置废气收集处理装置。

（4）废品回收和拆解

进行危险废物的拆解与清洗；未申领废品回收经营许可证；回收危险废物；废品露天堆放，同时未设置初期雨水收集沉淀池等。

（5）洗涤（宾馆用品、餐厅用具）

使用含磷洗涤剂；洗涤废水未经隔油处理后接入污水管网。

（6）汽车维修（含洗车）

洗车废水未经隔油、沉淀处理后接入污水管网；随意出售废机油等危险废物；烤漆房未远离居民点，未设置废气收集、处置设施。

（7）小五金加工

机床未设置托盘，机油跑冒滴漏；吨位大的冲床、锻压机未设置隔声、减震设置。例如，减震沟、消音棉等。

（8）涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷包装、地板家具、涂装等行业喷涂工段未完全密闭；未按规定使用低VOCs替代品。